|  | RISALAH RAPAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tanggal |  | 31 Agustus 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waktu |  | 13.30 – Selesai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempat |  | Online |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipe Rapat |  | Review |  | Coordination | v | Briefing |  | Decision Making |  | Others |
| Pimpinan Rapat | Apt. Chandra Purpika, S.Farm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peserta Rapat | (Terlampir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembahasan Produk baru Amlodpine 5 mg dan Amlodipine 10 mg (Approvable letter) - Pembahasan produk baru Cimetidine - Pembahasan produk Scale-up Vitamin C 50 mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEMBAHASAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No | Risalah Rapat | PIC | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produk baru Amlodipine 5 mg dan 10 mg - Pemaparan produk - Amlodipine 10 mg - Bentuk : Tablet bulat biconvex, putih - Muka atas : kf (spek Ketika trial) - Muka bawah : polos (spek Ketika trial) - Diameter : 7.00 mm (6.90 – 7.10 mm) - Tebal : 4.00 mm (3.90 – 4.10 mm) - Kekerasan 50-80 mg - Bobot 180 mg (176 – 184) - Keregasan maks 1.0% - Kadar : 90.00 – 110.00 % - Keseraaman kandungan : L1 < 15% - Disolusi Q-75% - Waktu hancur : maks 15 menit - Senyara sejenis : Senyawa Sejenis Amlodipin A (RRT 0.5) Tidak lebih dari 1,0% Amlodipine Lactose Adduct (RRT 0,8) Tidak lebih dari 0,5% Amlodipine glucose/galactose adduct (RRT 0,9) Tidak lebih dari 0,5% Produk degradasi tidak spesifik tidak lebih dari 0,2% - Kemasan : Strip aluminium 15 um - Amlodipine 5 mg - Bentuk : Tablet bulat biconvex, putih - Muka atas : kf (spek Ketika trial) - Muka bawah : polos (spek Ketika trial) - Diameter : 6.00 (5.90 – 6.310 mm) - Tebal : 2.70 ( 2.60 – 2.80 mm) - Kekerasan 50-80 mg - Bobot 90 mg (86 – 94 mg) - Keregasan maks 1.0% - Kadar : 90.00 – 110.00 % - Keseraaman kandungan : L1 < 15% - Disolusi Q-75% - Waktu hancur : maks 15 menit - Senyara sejenis : Senyawa Sejenis Amlodipin A (RRT 0.5) Tidak lebih dari 1,0% Amlodipine Lactose Adduct (RRT 0,8) Tidak lebih dari 0,5% Amlodipine glucose/galactose adduct (RRT 0,9) Tidak lebih dari 0,5% Produk degradasi tidak spesifik tidak lebih dari 0,2% - Kemasan : Strip aluminium 15 um - Origin bahan baku Amlodipine 5 mg dan 10 mg - Amlodipine besylate : Cadila Healthcare, limited - Sodium starch glycolate : Amishi Drugs& chemicals, India - Dibasic Calcium Phospate : Sundeep Pharma PVT Ltd - Microcrystalline Cellulose PH 102 : Mingtai Chemical Co. Ltd - Acidum Silicicum Koloidal 200 : Cabot Switzserland GmBh - Magnesium stearate : Peter Greven Asia Sdn Bhd - Pembahasan - Punches yang akan digunakan pada saat scaleup akan disesuaikan dengan punches yang ada di plant - Pihak R&D akan berkoordinasi denga QC Plant Banjaran untuk penjadwalan Transfer metode Analisa - Acuan pada spesifikasi diambil dari USP 42, namun pada pembuatan spesifikasi di plant dapat dituliskan pustaka dari FI VI bila isinya persis sama - Jadwal Scale-up akan dilakukan Ketika bahan baku amlodipine ex. Cadila sudah tersedia, akan berangkat dari supplier tanggal 31 Agustus 2021 - Pembanding untuk pengujian senyawa sejenis sudah tersedia - Acidum Silicicum Koloidal 200 yang tersedia di plant adalah ex. Wacker Germany, sedangkan yang digunakan pada pilot R&D adalah ex. Cabot Switzserland GmBh, perlu dilakukan pemesanan dengan origin sesuai dengan yang digunakan pada skala pilot - Proses pengemasan pada skala pilot telah dilakukan di Plant Banjaran menggunakan mesin siebler, dan kemasan yang digunakan adalah polycell dengan komposisi SPET - Rencana Bets size untuk scale-up adalah 140 kg, pencampuran menggunakan IBC 800 dan pencetakan menggunakan mesin cetak Killian KTP 72 | R&D R&D R&D Produksi, Technical Support QC, R&D QC PPIC, Technical support QC PPIC R&D Technical Support, Produksi |  |
| 2 | Produk Baru Citamin - Pemaparan produk : - Spesifiksasi Produk : - Bentuk sediaan : Tablet hisap - Bentuk : FBE, kuning - Muka atass : “KIMIA FARMA” breakline “CITAMIN” - Muka bawah : Polos - Diameter : 19.00 mm (18.62 – 19.38 mm) - Tebal : 4.20 mm (4.00 – 4.45 mm) - Bobot tablet : 1650 mg (1617 – 1683 mg) - Kekerasan : 170 – 200 N - Friabilitas : maksimsal 1% - Identifikasi : memenuhi pengujian - Waktu hancur : kurang dari 15 menit - Kadar ascorbic acid : 90.00 – 110.00 % - Keragaman bobot : NP 10 tablet tidak lebih dari 15.00 - Origin bahan baku - Ascorbic Acid : DSM Jiangshan Vitamins - Natrium ascorbic : CSPC Weishing - Povidone VA 64 : BASF Hongkong - Sucrose Powder : PT. Makmur sejati internusa - Mannogem : SPI - FD&C Yellow Lake No. 5 : Sensient - Aspartam : Sinosweet Co. Ltd - Acidum silicicum colloidal 200 : Wecker - Sodiul stearyl fumarate : JRS Pharma - Lime Flavour : Giavaudan - Croscarmellose sodium : JRS Pharma - Pembahasan - Status produk belum dilakukan registrasi, sedang stabilitas 1 bulan - Kemasan : Strip dengan polycell 20 um - Saat trial pencetakan menggunakan mesin cetak Killian RTS kekerasan dibawah spesifiksasi, sehingga friabilitas hampir 1% namun Ketika dicoba menggunakan mesin cetak JCMCO kekerasan masuk spesifikasi dan friabilitas baik. Selanjutnya pencetakdan akan dicoba menggunakan mesin cetak Killian KTP 72 - Terdapat spesifikasi mikrobiologi dikarenakan produk diregitrasikan sebagai suplemen kesehatan, sesuai PERKA BPOM no 17 tahun 2019 - Metode pengujian mikrobiologi tablet mengacu pada USP 42 - Bahan yang belum tersedian di Plant Banjaran adalah : - Natrium ascorbic - Sucrose powder - Mannogem - Lime Flavour - FD&C Yellow Lake No. 5 (tersedia di plant Banjaran dengan origin Colorcon) - Croscarmellose sodium (tersedia di Plant Banjaran dengan origin Mingtai) - Terdapat beberapa bahan yang dapat berpengaruh critical terhadap rasa, sehingga harus diperhatikan untuk menggunakan origin yang saman yaitu : - FD&C Yellow Lake No.5 (24-26%) - Sucrose powder - Mannogem - Lime flavour - Transfer metode analisis untuk bahan baku pihak QC akan dihubungkan dengan bagian RPIC R&D | R&D R&D R&D, Produksi, Technical Support PPIC PPIC,Technical Support R&D, QC |  |
| 3 | Produk Scale-up Tablet Vitamin C 50 mg - Pemaparan produk - Spesifikasi Produk - Bentuk : Flat Beveled Edge - Warna : Putih - Muka atas : C 50 - Muka bawah : KF - Diameter : 6.00 mm (5.90 – 6.10 mm) - Ketebalan : 2.65 – 2.75 mm - Kekerasan : 20 – 80 mm - Bobot tablet : 76.00 – 84.00 - Friabilitass : tidak lebih dari 1 % - Waktu hancur : tidak lebih dari 15 menit - Identifikasi : memenuhi persyaratan - Kadar : 90.00 – 110.00 % - Keragaman bobot : NP maksimal 16 - Disolusi : Q=75 - Bahan baku Ascorbic acid DC, C-97: DSM Jiangshan Vitamins Microcrystalline cellulose PH 102: NOF Corporation Japan Acidum stearicum : Gujarat Microwax Private - Status produk sudah NIE dengan expired date 2 tahun (24 bulan), dengan besar bets 140 kg - Masih terdapat kendala saat pengemasan produk, tablet yang dihasilkan terlalu tipis, sehingga spare spart mesin siebler 2 akan dimodifikasi terlebih dahulu oleh bagian tehnik - Pembahasan - Untuk pengujian produk Vitamin C 50 mg pada saat scale-up direkomendasikan pengujian menggunakan NIR, sehingga harus dilakukan pencetakan secara langsung setelah pencampuran | Technical support, produksi |  |

Lampiran 1. Daftar Hadir rapat

| No | Nama | Bagian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cahyani Kesuma Suryaloksa | Technical Support |
| 2 | Lina Afriyani | R&D |
| 3 | Asmaulhusna azzaera | R&D |
| 4 | Adi Utomo | Gudang |
| 5 | Ananda Wakyu | QA |
| 6 | Chandra Purpika | Technical Support |
| 7 | Deani Agprikani | Validasi |
| 8 | Dewi Sari Kurniasih | Technical Support |
| 9 | Dinne Nurgeni | QC |
| 10 | Junjun Saptaji | Gudang |
| 11 | Dyah Wahyuni | R&D |
| 12 | Kristinsah | Gudang |
| 13 | Lanie | Penandaan |
| 14 | Lisma Nurul WB | R&D |
| 15 | Luthfi Fathiinah | Technical Support |
| 16 | Nonny Annisa | Stabilitas |
| 17 | Petrus wicaksono | QC |
| 18 | Rahmat Denny | PPIC |
| 19 | Rana Novita Balqis | Change Control |
| 20 | Rian ramdani | SC |
| 21 | Rismawati laila | Pelulusan |
| 22 | Setiaji arif TW | QA |
| 23 | Shintia fauzia | Pemenuhan regulasi |
| 24 | Shofwah Aussie Anindyani | R&D |
| 25 | Sofia S | R&D |
| 26 | Sonny wahyudionon | PS |
| 27 | Tasya Maraya Ulfa | R&D |
| 28 | Vivin Bemiartha | Gudang |
| 29 | Wida Nurhayati | Produksi |
| 30 | Widyaning Putri Maulani | PMP |