- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI, Tahun 2020;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | #### Timbangan analitik | 16. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Tabung reaksi | 17. | #### pH meter |
|  | Desikator | 18. | Pipet tetes |
|  | #### Tabung Nessler | 19. | Pipet ukur |
| - 5 | #### Botol timbang | 20. | Inductively coupled plasma |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 7. | Asam perklorat 0,1 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 8. | Besi (III) klorida |  |
| - 3 | Asam nitrat P | 9. | Perak nitrat |  |
|  | Barium klorida | 10. | Asam asetat anhydrat |  |
|  | Asam klorida P | 11. | Mercury standard for ICP |  |
|  | Multi-element standard for ICP |  |  |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

b. Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A

- Larutkan 5 g zat uji dalam 50 ml Air murni bebas CO2 (larutan S).

- Ke dalam 1 ml larutan S, tambahkan 1 ml Air murni dan 2 ml larutan Perak nitrat 2%, kocok.

- Amati pemerian larutan : Terbentuk endapan kristal putih.

- Uji Identifikasi B

- Ke dalam 1 ml larutan S, tambahkan 5 ml Air murni, 2 ml larutan HCl dan 4 ml larutan BaCl2 5%, kocok, larutan jernih.

- Tambahkan 2 ml Natrium nitrit 2% : Terbentuk gas dan endapan putih.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

- Larutan baku

- Pipet 15 ml Larutan baku sulfat 10 ppm, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Pipet 1,5 ml larutan S, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung nessler :

  - Tambahkan 2 ml Asam asetat 1 N, kocok.

  - Tambahkan 2 ml BaCl2 5%, kocok.

- Diamkan selama 5 menit.

- Amati kekeruhan larutan : Intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Raksa Induk

  - Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

  - Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112/00)

    - Cara Kerja :

- Tara botol timbang dangkal bersumbat kaca yang telah dikeringkan dan oven selama 30 menit pada temperatur 105oC ± 2 oC (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam desikator vakum.

- Keringkan selama 4 jam, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja :

- Timbang 150 mg zat uji, masukkan ke dalam erlenmayer.

- Larutkan (tanpa pemanasan) dalam 60 ml Asam asetat anhydrat

- Tambahkan 3 tetes kristal violet.

- Titrasi dengan Asam perklorat 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari ungu sampai biru hijau.

    - Perhitungan :

C=Vu x N0,1x20,12Wu x100%100%-SP x 100%

Keterangan :

C	= Kadar Sodium Cyclamate (%)

Vu	= Volume Asam perklorat 0,1 N untuk larutan uji (ml)

N	= Konsentrasi larutan Asam perklorat yang digunakan (N)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut pengeringan (%)

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur/ Revision History of Procedure

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-173 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli : SQC

Controlled Copy:

AMQA

AMQC

SQTS

SCRP