- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sucrose untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Sucrose  raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sucrose yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

To explain specification of  Sucrose raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			:    -     Saccharose

- Sukrosa

Rumus molekul/Molecular formula	: C12H22O11

Bobot molekul/Molecular weight	: 342,30 gram/mol

Kode material/Material code	: 32000212

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Powder | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Warna Color |  | Putih White | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Rasa Taste |  | Manis Sweet | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau Odorless | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Sifat lain Other characteristic |  | Stabil di udara, netral terhadap lakmus Stable in air, neutral to litmus | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Sangat mudah larut Very soluble | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Dalam air mendidih In boiling water |  | Lebih mudah larut Very soluble | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Dalam etanol In ethanol |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Dalam kloroform In chloroform |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
|  | Dalam eter In ether |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 3 | Rotasi Jenis Optical Rotation | deg | Tidak kurang dari +65,9 Not more than +65.9 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 4 | Sisa pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,05 Not more than 0.05 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 5 | Klorida Chloride | ppm | Tidak lebih dari 35 Not more than 35 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 6 | Sulfat Sulphate | ppm | Tidak lebih dari 60 Not more than 60 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 7 | Kalsium Calcium |  | Larutan tetap jernih selama minimum 1 menit Solution remains clear for at least 1 minute | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 8 | Logam Berat Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 5 Not more than 5 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |
| 9 | Gula Invert Reducing Sugar | mg | Bobot tembaga(I) oksida tidak lebih dari 112 The weight of copper(I) oxide is not more than 112 | FI VI (2020) hal. 1507-1508 |