# LAMPIRAN CC IK DEXAMETHASONE TALET 0,5 MG

- INSTRUKSI KERJA

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : I-QC-03-026/00 | Penomoran : I-QC-03-026/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Porositas membran filter atau syringe filter 0,22 µm. | Porositas membran filter atau syringe filter menjadi 0,20 µm. |
| 4 | Jumlah injeksi uji kesesuaian system 6 kali | Jumlah injeksi uji kesesuaian system menjadi 5 kali |
| 5 | Belum di cantumkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji (kadar dan keseragaman kandungan) | Menambahkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : - Larutan baku siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05 mg/mL). - Larutan uji siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan uji : 0,05 mg/mL). |
| 6 | Belum ada penimbangan rata-rata 20 tablet dan kesetaraan tablet | - Timbang 20 tablet Dexamethasone Tablet 0,5 mg, hitung berat rata-ratanya. - Gerus hingga halus dan homogen. - Tmbag 135,00 mg serbuk sampel (setara dengan 0,5 mg Dexamethasone). |
| 7 | Perhitungan kadar : Cu=LuLs×IsIu×WsDosis×WrWu×B% | Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B% Penambahan keterangan : Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku |
| 8 | Perhitungan Keseragaman Kandungan : Cu=LuLs×IsIu×WsDosis×WrWu×B% | Cu=LuLs×WsDosis×FuFs×B% |
| 9 | Belum di cantumkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji (disolusi) | Menambahkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : - Larutan baku siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,001 mg/mL). - Larutan uji siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan uji : 0,001 mg/mL). |
| 10 | Perhitungan Disolusi : Cu=LuLs×W1W2 | perhitungan Disolusi : Cu=LuLs×CsCr×B% Cu : Kadar Dexamethasone yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding Lu : Area larutan uji Ls : Area larutan baku Cs (mg/mL) : Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×1100) Cr (mg/mL) : Konsentrasi larutan uji (Dosis500) Dosis : 0,5 mg B% : Kadar Baku kerja |
| 11 | Daftar distribusi dokumen : AMQA, AMQC, SQTS, SCPRP | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP |
| 12 | Terdapat pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan pengemasan dan penyimpanan |

B. SPESIFIKASI PRODUK

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : S-QC-03-023/00 | Penomoran : S-QC-03-023/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Terdapat komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan |
| 4 | Belum ada Daftar distribusi dokumen | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, AMPO, SIP, SPB |