- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Loprezol Kapsul 30 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Loprezol Kapsul 30 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Referensi

  - PT Kimia Farma

  - Farmakope Indonesia V

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan Analitik | 7 | Filter 0,20 µm |
| 2 | Disintegration Tester | 8 | Pipet Volumetrik 1 ml, 5 ml |
| 3 | Labu ukur 1000 ml, 500 ml, 25 ml, 10 ml | 9 | Moisture Analyzer |
| 4 | HPLC | 10 | Gelas Kimia |
| 5 | Gelas Kimia | 11 | Ultrasonic Bath |
| 6 | Dissolution Tester | 12 | Spektrofotometer UV-Vis |

| - Bahan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natrium Hidroksida | 5 | Natrium Fosfat Monobasa |
| 2 | Asetronitril Pro HPLC | 6 | Metanol |
| 3 | Trietilamine | 7 | Akuades |
| 4 | Baku Kerja Lansoprazole |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)    (PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)      (PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)      (PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

    - Ambil 300 mL Natrium Hidroksida 0,1 M, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

    - Tambahkan Asetonitril Pro HPLC sampai tanda batas, homogenkan.

- Fasa Gerak

    - Masukkan 600 mL akuades dan Asetonitril Pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

    - Tambahkan 10 mL Trietilamine, homogenkan.

    - Atur pH hingga 7,0 dengan penambahan Asam Fospat.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Lansoprazole replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters; L1; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor	: UV 285 nm

Laju Alir	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Trietilamin (60:40:1)

Pengencer	: Natrium Hidroksida 0,1 M : Asetonitril Pro HPLC (3:2)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 353,00 mg baku kerja Lansoprazol masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pengencer sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1412 mg/mL).

- Larutan Uji

- Ambil 20 sampel Loprezol Kapsul 30 mg, timbang berat cangkang + isi kapsul, kemudian timbang cangkang kapsul untuk memperoleh berat rata-rata isi kapsul.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 395,50 mg Loprezol Kapsul 30 mg (setara dengan 353 mg Lansoprazole).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pengencer sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi sampai larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1412 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× Ws Wst × Wr Wu× FuFs × B% 8,5 ×100%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Lansoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat zat baku teoritis (353 mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 isi kapsul (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2500) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Loprezole.

a.  Larutan Baku

    - Timbang 353,00 mg baku kerja Lansoprazol masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pengencer sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1412 mg/mL).

- Larutan Uji

- Ambil 10 sampel Loprezol Kapsul 30 mg, timbang masing-masing berat cangkang + isi kapsul, kemudian timbang cangkang kapsul untuk memperoleh berat masing-masing isi kapsul.

- Masukkan satu isi kapsul ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan pengencer sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi sampai larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1412 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× Ws Wst× WtWu× FuFs × B% 8,5 ×100%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Lansoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat zat baku teoritis (353 mg) |
| Wt | = | Berat teoritis isi kapsul (395,5 mg) |
| Wu | = | Berat isi kapsul yang telah ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2500) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

d. Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) | - | - | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan | - | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

Menggunakan Alat Moisture Analyzer dengan Prosedur (Moisture Analyzer Sartorius MA160) (I-QC-00-020) 10 gram sampel dengan suhu 85ºC selama 15 menit.

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Loprezol Kapsul 30 mg (S-QC-03-091).

    - Cara Kerja	:

- Metode Analisa

Tahap Asam

| Media | : | HCl 0,1 N ; 500 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak lebih dari Q=10% |

Tahap Buffer

| Media | : | 425 mL Larutan Dapar dan 475 mL media sisa tahap asam; 900 mL. Atur pH hingga 6,8 ± 0,1 dengan penambahan Natrium Hidroksida 50% ketika pencampuran media disolusi. |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Metode Penentuan Kadar

Tahap Asam

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 306 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

Tahap Dapar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 286 dan 605 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N : Larutan Dapar (19:17) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,1 N

    - Pipet 8,33 ml HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Dapar

    - Timbang 65,40 g Natrium Fospat Monobasa, 28,20 g Natrium Hidroksida dan 12 g Natrium Lauril Sulfat.

    - Masukkan ke dalam gelas kimia 5 L, tambahkan tepat 4000 mL Akuades.

    - Kocok hingga homogen, atur pH hingga 6,8 dengan penambahan asam Fospat atau Natrium Hidroksida.

- Pengencer Tahap Dapar

    - Campurkan 190 mL HCl 0,1 N dan 170 mL larutan dapar.

    - Masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL, aduk hingga homogen.

    - Atur hingga pH 6,8 ± 0,1, aduk hingga homogen.

- Tahap Asam

- Larutan Baku

- Timbang 9,5680 mg baku kerja Lansoprazol.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 0,75 mL Etanol, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan HCl 0,1 N hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Larutan Uji

- Masukkan tiap Loprezol Kapsul 30 mg ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 500 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe dan saring menggunakan syiringe filter.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Saring menggunakan syiringe filter.

- Ukur dengan metode penentuan kadar tahap asam.

- Tahap Dapar

- Larutan baku

- Timbang 19,61 mg baku kerja Lansoprazol.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 1 mL Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan pengencer tahap dapar hingga tanda batas.

- Saring menggunakan syiringe filter.

- Ukur dengan metode penentuan kadar tahap dapar.

- Larutan uji

- Masukkan 425 media dapar ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 475 mL Media Disolusi sisa tahap asam.

- Atur pH hingga 6,8 ± 0,1 dengan penambahan Natrium Hidroksida 50% ketika pencampuran media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Saring menggunakan syiringe filter.

- Toleransi

- Tahap Asam

Dalam waktu 60 menit harus larut tidak lebih dari 10% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tidak satupun jumlah zat aktif yang terlarut melebihi 10 % Rata-rata jumlah zat aktif yang terlarut dari 12 unit sediaan (S1+S2) tidak lebih dari 10% dan tidak satupun unit dari jumlah zat aktif yang terlarut lebih dari 25% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) tidak lebih dari 10%, dan tidak satupun unit dari jumlah zat aktif yang terlarut lebih dari 25% |

- Tahap Dapar

Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Tahap Asam

Cu= AuAs ×Ws Dosis×  FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Lansoprazole yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 30 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran sampel (500) |
| Fs | : | Faktor pengenceran standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

Tahap Dapar

Cu= Au λ268- Au λ605  As λ268- As λ605 ×Ws Dosis×  FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Lansoprazole yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 30 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran sampel (1800) |
| Fs | : | Faktor pengenceran standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-092 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-092 | 01 |  | Perubahan pustaka, perubahan jumlah UKS, perubahan perhitungan kadar dan disolusi, penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku | Review dokumen dan menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP