- Tujuan

Untuk memberikan panduan dalam pemakaian Vacuum Cleaner Wet And Dry.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pembersihan ruangan di Penimbangan Sentral.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Penyimpanan dan Supervisor Penimbangan Sentral bertanggung jawab untuk Menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksankan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Penimbangan Sentral bertanggung jawab sebagai pengguna alat vacuum cleaner di Penimbangan Sentral sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Manual Book Vacuum Cleaner Wet And Dry

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2024

- Alat dan Bahan

  - Alat

6.1.1  Lap Bersih

6.1.2  Tissue

  - Bahan

6.2.1  Air

- Instruksi Kerja

  - PERSIAPAN

- JIKA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN CAIRAN (WET)

    - Pastikan Vacuum Cleaner dalam keadaan bersih.

    - Pastikan Katup vacuum terpasang dan tidak terbalik, kemudian pasang Head motor di atas badan vacuum dan kunci dengan penjepit yang ada di bagian kiri dan kanan badan vacuum, kemudian pasang Selang, gagang perpanjangan pipa, dan ujung “slaber” nya.

    - Filter Bag jangan dipasang jika kita mau menggunakan untuk vacuum cairan !

    - Pastikan Vacuum Cleaner sudah tersambung ke aliran listrik 220 Volt.

- JIKA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN DEBU KERING (DRY)

    - Pastikan Vacuum Cleaner dalam keadaan bersih.

    - Pastikan bagian-bagian Vacuum Cleaner sudah terpasang (Katup vacuum, Filter Bag, Dust Bag), kemudian pasang Head motor di atas badan vacuum dan kunci dengan penjepit yang ada di bagian kiri dan kanan badan vacuum, kemudian pasang Selang, gagang perpanjangan pipa, dan ujung “brush”  nya.

    - Pastikan Vacuum Cleaner sudah tersambung ke aliran listrik 220 Volt.

  - PENGOPERASIAN

- JIKA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN CAIRAN (WET)

    - Posisikan Vacuum Cleaner tidak jauh dari area yang akan di vacuum supaya selang tidak tertarik dan tegang.

    - Nyalakan Vacuum Cleaner dengan menekan tombol “ON” pada Head Vacuum Cleaner.

    - Pastikan switch pada gagang pipa vacuum pada posisi tertutup, arahkan Ujung Vacuum (Slaber) pada area cairan yang akan di vacuum, dengan permukaan ujung slaber menempel rata pada permukaan yang di vacuum.

    - Buat gerakan maju atau mundur sehingga ujung slaber menjangkau seluruh area yang akan di vacuum.

    - Jika terjadi penyumbatan di ujung pipa slaber atau vacuum agak sulit di angkat, maka bisa dibantu dengan membuka switch yang ada di gagang pipa, kemudian material penyumbatnya kita singkirkan.

    - Jika sudah selesai tekan tombol “OF” pada Head Vacuum Cleaner.

    - Kemudian cabut steaker penghubung dari listrik 220 Volt.

- JIKA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN DEBU KERING (DRY)

    - Posisikan Vacuum Cleaner tidak jauh dari area yang akan di vacuum supaya selang tidak tertarik dan tegang.

    - Nyalakan Vacuum Cleaner dengan menekan tombol “ON” pada Head Vacuum Cleaner.

    - Pastikan switch pada gagang pipa vacuum pada posisi tertutup, arahkan Ujung Vacuum (Brush) pada area debu yang akan di vacuum, dengan permukaan ujung brush menempel rata pada permukaan yang di vacuum.

    - Buat gerakan maju atau mundur sehingga ujung slaber menjangkau seluruh area yang akan di vacuum.

    - Jika terjadi penyumbatan di ujung pipa brush maka bisa dibantu dengan membuka switch yang ada di gagang pipa, kemudian material penyumbatnya kita singkirkan.

    - Jika sudah selesai tekan tombol “OF” pada Head Vacuum Cleaner.

    - Kemudian cabut steaker penghubung dari listrik 220 Volt.

  - PEMBERSIHAN

- JIKA BEKAS DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN CAIRAN (WET)

    - Lepaskan Head Vacuum Cleaner dari badannya, buka katup vacuumnya, kemudian lap dengan lap atau tissue kering.

    - Buang air dari penampungan badan vacuum cleaner ke jalur pengolahan limbah cair.

    - Cuci dengan air, badan vacuum, selang, gagang pipa, dan ujung slaber, kemudian keringkan dengan lap atau tissue.

    - Hindari mencuci bagian Head Vacuum atau bagian elektrik motornya !

    - Pasang kembali semua bagian-bagian tersebut, kemudian jika tidak digunakan simpan ditempat kering dan jika perlu ditutup dengan plastik.

- JIKA BEKAS DIGUNAKAN UNTUK PEMBERSIHAN DEBU KERING (DRY)

    - Lepaskan Head Vacuum Cleaner (Motor Elektrik) dari badannya.

    - Gunakan vacuum cleaner yang lain untuk membersihkan debu yang menempel pada filter bagnya sampai bersih, kemudian lepaskan filter bagnya.

    - Hindari mencuci Filter Bag dan bagian Elektrik Motornya !

    - Buka katup vacuumnya, kemudian lap dengan lap agak basah kemudian keringkan dengan tissue.

    - Ambil Dust Bag yang sudah berisi debu, ikat dengan tali, kemudian serahkan ke bagian K3 untuk ditindak lanjuti sebagai limbah padat.

    - Jika tidak memakai Dust Bag, maka keluarkan debu yang ada di penampungan debu vacuum cleaner, masukkan ke dalam wadah plastik, diikat, kemudian serahkan ke bagian K3 untuk ditindak lanjuti sebagai limbah padat.

    - Cuci dengan air, badan vacuum, selang, gagang pipa, dan ujung slaber, kemudian keringkan dengan lap atau tissue.

    - Pasang kembali semua bagian-bagian tersebut, kemudian jika tidak digunakan simpan ditempat kering dan jika perlu ditutup dengan plastik.

  - PEMELIHARAAN FILTER VACUUM CLEANER (DRY)

    - Dust Bag

      - Lakukan pengecekan setiap hari kondisi Dust Bag vacuum cleaner.

      - Apabila kondisi Dust Bag bocor, segera ganti dengan stok yang tersedia.

      - Lanjutkan pemakaian Dust Bag apabila kondisi masih dalam keadaan bagus sampai penuh.

      - Lakukan penggantian Dust Bag sudah penuh dengan stok yang tersedia.

    - Medium Filter

      - Lakukan pengecekan setiap hari kondisi Medium Filter vacuum cleaner.

      - Lakukan penggantian Medium Filter  segera apabila kondisi nya sudah bocor.

      - Apabila kondisi Medium Filter kotor lakukan pembersihan menggunakan Compressor.

      - Lakukan penggantian rutin Medium Filter 6 – 12 bulan sekali

    - Hepa Filter

      - Lakukan pengecekan Hepa Filter apabila daya hisap vacuum cleaner sudah mulai berkurang dan bunyi mesin berubah menjadi lebih kasar (tidak normal).

      - Lakukan penggantian rutin Hepa Filter 1 tahun sekali.

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.     Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-WR-03-028 | 00 | 19 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-WR-03-028 | 01 | 27 JUN 2023 | Penambahan pemeliharan filter vacuum cleaner | adanya pemakaian hepa filter untuk vacuum cleaner |
| I-WR-03-028 | 02 |  | Perubahan Format | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

11.    Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

1. AMS

2. SPS