- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Hidroklorotiazid untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Hydrochlorothiazide raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Hydrochlorothiazide raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			:

Rumus molekul/Molecular formula	: C7H8C1N3O4S2

Bobot molekul/Molecular weight		: 297,74 g/mol

Kode material/Material code		: 31000200

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Hablur Crystal Powder | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Warna Color |  | Putih atau praktis putih White or practically white | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Bau ### Odor |  | Praktis tidak berbau ### Practically odorless | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Metanol # In Methanol |  | Agak sukar larut # Sparingly soluble | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Dalam Air In Water |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Dalam Asam klorida In hydrochloric acid |  | Tidak larut # Insoluble | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 3 | Identifikasi # Identification |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah Infrared absorption |  | Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku Observe the two spectra, the infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as the standard substance | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Serapan Ultraviolet Ultraviolet absorption |  | Spektrum serapan ultraviolet menunjukkan serapan maksimum dan minimum pada Panjang gelombang yang sama dengan Hidroklorotiazid The ultraviolet absorption spectrum shows the maximum and minimum absorption at the same wavelength as Hydrochlorothiazide | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 4 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 5 | Sisa Pemijaran # Residue of Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 #### Not more than 0,1 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 6 | Klorida Chloride | % | Tidak lebih dari 0,035 #### Not more than 0,035 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 7 | Logam Berat # Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 10 #### Not more than 10 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 8 | Senyawa Sejenis Similar compound |  |  | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | A Benzotiadiazin A Benzhothiadiazine | % | Tidak lebih dari 1,0 #### Not more than 1,0 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Cemaran lain Other impurity | % | Tidak lebih dari 0,5 #### Not more than 0,5 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
|  | Total cemaran (selain senyawa sejenis A Benzotiadiazin) Total impurity (in addition to compounds of the type A Benzothiadiazine) | % | Tidak lebih dari 0,9 #### Not more than 0,9 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |
| 9 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) # Assay (Calculated against dry substance) | % | ### 98,00 – 102,00 | FI VI 2020 hal. 702 – 704 |