- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Cyanocobalamin  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan mutu/PPM bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan prosedur ini.

- Referensi

Farmakope Indonesia edisi VI, 2020

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 8 | Pipet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Botol timbang | 9 | Spektrofotometer UV-Vis |
| 3 | Desikator |  |  |
| 4 | Gelas kimia |  |  |
| 5 | Tabung reaksi |  |  |
| 6 | Timbangan analitik |  |  |
| 7 | Labu ukur |  |  |

  - Bahan

| 1 | Air murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Baku kerja Sianokobalamin |  |  |
| 3 | Etanol |  |  |
| 4 | Kloroform |  |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Cyanocobalamin (S-QC-01-135/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Cyanocobalamin (S-QC-01-135/00)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 30 ml etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 100 ml lebih Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Cyanocobalamin (S-QC-01-135/00)

    - Cara Kerja :

- Larutan Standar

- Timbang 6 mg baku kerja Cyanocobalamin, masukan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Cyanocobalamin : 30 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 6 mg baku kerja Cyanocobalamin, masukan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Cyanocobalamin : 30 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm - 700 nm dengan air murni sebagai blanko.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 278 nm ± 1 nm, 361 nm ± 1 nm, dan 550 nm ± 2 nm. Perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 278 nm antara 1,70 dan 1,90, dan perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 550 nm antara 3,15 dan 3,40.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Cyanocobalamin (S-QC-01-135/00)

    - Cara Kerja :

- Tara botol bersumbat kapiler yang telah dikeringkan selama 30 menit pada suhu 105°C (Wo).

- Timbang 25 mg zat uji pada botol timbang yang sudah ditara (Wa).

- Masukkan ke dalam oven vakum pada suhu 105°C, dengan pengaturan hampa udara bertekanan tidak lebih dari 5 mmHg.

- Keringkan selama 2 jam.

- Diamkan dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Cyanocobalamin (S-QC-01-135/00)

    - Cara Kerja :

- Larutan Standar

- Timbang 6 mg baku kerja Cyanocobalamin, masukan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Cyanocobalamin : 30 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 6 mg baku kerja Cyanocobalamin, masukan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Cyanocobalamin : 30 µg/ml)

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada pengaturan panjang gelombang maksimum 361 nm.

- Perhitungan :

Cu= Au As x CsCu x B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Cyanocobalamin (%)

Au	= Absorban larutan uji

As	= Absorban larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku (µg/ml)

Cu	= Konsentrasi larutan uji (µg/ml)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lamp. ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi Prosedur/ Revision History

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-134/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen/ Documen Review

| Review Ke- | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli: SQC

Controlled Copy:

AMQA

AMQC

SQTS

SCRP