- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G55132 Red dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry II 85G55132 Red sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Air murni | 2. | Asam sulfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Bahan

| - 1 | Batang pengaduk | 6. | Incenerator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 7. | Pipet tetes |  |
| - 3 | Cawan pijar | 8. | Spatula |  |
|  | Desikator | 9. | Tanur |  |
|  | Gelas kimia | 10. | Timbangan analitik |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Opadry II 85G55132 Red (S-QC-01-107/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Opadry II 85G55132 Red (S-QC-01-107/00)

    - Cara Kerja :

- Timbang 0,1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air murni, kocok selama 5 menit, biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Opadry II 85G55132 Red (S-QC-01-107/00)

    - Cara Kerja :

- Tara cawan yang telah dipijarkan selama 30 menit pada suhu 600oC ± 50oC.

- Dinginkan cawan dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan (Wa).

- Tambah 1 ml Asam sulfat pekat.

- Panaskan di atas incinerator sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 mL Asam sulfat pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam tanur pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam sulfat pekat.

- Pijarkan dalam tanur pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-096 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen

| Review Ke | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SQC

Controlled Copy:

AMQA

AMQC

SQTS

SCRP