- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Trimethoprim Micronize untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Trimethoprim Micronize raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Trimethoprim Micronize yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

To explain specification of Trimethoprim Micronize raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			:- Trimethoprim

- Proloprim

- Trimethoprimum

- 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoksibenzil) pirimidina

Rumus molekul/Molecular formula	: C14H18N4O3

Bobot molekul/Molecular weight	: 290,32 g/mol

Kode Material/Material code	: 31000265

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur atau serbuk hablur Crystal or crystal powder | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
|  | Warna Color |  | Putih sampai krem White until cream | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau Odorless | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Benzil alkohol In benzyl alcohol |  | Larut Soluble | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
|  | Dalam Kloroform In chloroform |  | Agak sukar larut Rather slightly soluble | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
|  | Dalam Air In water |  | Sangat sukar larut Very slightly soluble | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku The absorption spectrum of the test solution shows the maximum and minimum at the same wavelength as in the standard solution | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 4 | Jarak Lebur Melting range | deg | 199 - 203 | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 5 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 6 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |
| 7 | Kadar # Assay | % | 98,5 – 101,0 | FI VI (2020) hal. 1749 - 1750 |