- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Cyclamate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Sodium Cyclamate raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Cyclamate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

To explain specific description of Sodium Cyclamate raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			: - Natrii Siklamat

- Natrium Ciclamate

- Natrium N-Cylohexylsulphamate

Rumus molekul/Molecular formula	: C6H12NNaO3S

Bobot molekul/Molecular weight	: 201,2 g/mol

Kode material/Material code	: 32000206

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk kristal Crystal powder | FI VI Tahun 2020 |
|  | Warna Color |  | Putih atau tidak berwarna White or colorless | FI VI Tahun 2020 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI Tahun 2020 |
|  | Dalam alkohol 96% In alcohol 96% |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI Tahun 2020 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Identifikasi A Identification A |  | Terbentuk endapan kristal putih A white crystalline precipitate is formed | FI VI Tahun 2020 |
|  | Identifikasi B Identification B |  | Terbentuk gas dan endapan putih Formation of gas and white precipitate | FI VI Tahun 2020 |
| 4 | Kadar (pada sampel kering) Assay (on the dried basis) | % | 98,5 – 101,0 | FI VI Tahun 2020 |
| 5 | Sulfat Sulphate | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI Tahun 2020 |
| 6 | Logam Berat Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | FI VI Tahun 2020 |
| 7 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI Tahun 2020 |