- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Trimethoprim dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

Farmakope Indonesia edisi VI, 2020

- Bahan dan Alat

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 5 | NaOH (1 dalam 250 ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alkohol | 6 | Asam asetat glasial P |
| 3 | Aseton | 7 | H2SO4 pekat |
| 4 | Baku Kerja Trimethoprim | 8 | Asam Perklorat (HClO4) 0,1 N |

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 9 | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gelas kimia | 10 | Botol Timbang |
| 3 | Tabung reaksi | 14 | Oven vakum |
| 4 | Labu ukur | 15 | Desikator |
| 5 | Ultrasonic bath | 16 | Cawan pijar |
| 6 | Pipet | 20 | Pipa Kapiler |
| 7 | UV – Vis |  |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Benzil alkohol

- Larutkan 1 mg zat uji menggunakan 10-30 ml Benzil alkohol pada tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 mg zat uji menggunakan 10-30 ml Kloroform pada tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji menggunakan 100 ml Air murni pada tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

      - Larutan baku

- Timbang seksama 100 mg baku kerja Trimethoprim, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 25 ml alkohol P.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Pembuatan larutan uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 25 ml alkohol P.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan NaOH (1 dalam 250) hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Pengukuran

- Lakukan “Scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200-350 nm, dengan NaOH (1 dalam 250) sebagai blanko.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku, spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 300 mg zat uji.

- Larutkan dalam 60 ml asam asetat glasial P.

- Titrasi dengan asam perklorat 0,1 N, dengan menggunakan 2 tetes indikator kristal violet sampai terjadi perubahan warna dari ungu hingga biru hijau.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml asam perklorat (HClO4)  0,1 N setara dengan 29,03 mg Trimethoprim

    - Perhitungan :

Keterangan :

C	= Kadar Trimethoprim (%)

Vu	= Volume asam perklorat (HClO4) 0,1 N untuk blanko (ml)

Vb	= Volume asam perklorat (HClO4) 0,1 N untuk zat uji (ml)

N	= Konsentrasi asam perklorat (HClO4) (Normalitas)

W	= Berat zat uji (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

- Tara botol timbang yang telah dikeringkan dan oven vacum selama 30 menit pada temperature 105oC (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel  ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vacum pada suhu 105oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven vakum.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desicator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Trimethoprim Micronized (S-QC-01-118/00)

    - Cara Kerja :

- Tara cawan yang telah dipijarkan selama 30 menit pada suhu 600oC ± 50oC (Wo).

- Dinginkan cawan dalam desikator.

- Timbang seksama 1 – 2 gram zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang 	telah di tara (Wa).

- Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan di atas incinerator hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo= Berat cawan pijar kosong (gram)

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lamp. ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi Prosedur/ Revision History

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke- | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

| Asli: SQDS Controlled Copy: 1.; MQC. 2.; AMQCP. 3.; SCRP.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |