- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sucrose dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sucrose sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

Farmakope Indonesia edisi VI, 2020

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 9 | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gelas kimia | 10 | Dessicator |
| 3 | Tabung reaksi | 11 | Cawan pijar |
| 4 | Labu ukur | 12 | Furnace |
| 5 | Ultrasonic bath | 13 | Tabung nessler |
| 6 | Pipet | 14 | Kaca Arloji |
| 7 | Water bath | 15 | Kaca Masir |
| 8 | Inductively coupled plasma |  |  |

  - Bahan

| 1 | Air murni | 10 | BaCl2 LP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alkohol | 11 | Ammonium oksalat |
| 3 | Baku Kerja Sucrose | 12 | Larutan induk timbal (II) nitrat 100 bpj |
| 4 | NaOH 0,2 M | 13 | Multi-element standard for ICP |
| 5 | HCl 0,2 M; 0,02 N; 0,12 N | 14 | Mercury standard for ICP |
| 6 | Es | 15 | Tembaga (II) tartrat alkali LP |
| 7 | HNO3 2N | 16 | Eter |
| 8 | AgNO3 LP | 17 | Asam asetat 1 N |
| 9 | H2SO4 P; 0,020 N |  |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10-30 ml Air murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10-100 ml Etanol ke dalam tabung nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10-100 ml Kloroform ke dalam tabung nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10-100 ml Eter ke dalam tabung nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 2,6 g zat uji yang telah dikeringkan pada suhu 105oC selama 2 jam, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, sonikasi hingga larut.

- Rendam labu ukur dengan es hingga suhu 25oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α= PW x 100L x Fp100 x 100(100-SP) x 100%

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (mL) |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Tara cawan yang telah dipijarkan selama 30 menit pada suhu 600oC ± 50oC (Wo).

- Timbang seksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditara (Wa).

- Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan di atas incinerator hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wa).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Larutan baku

- Pipet 0,10 ml HCl 0,020 N, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 2,0 g zat uji, larutkan dalam 25 ml Air murni.

- Masukkan ke dalam tabung nessler, kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung nessler :

  - Tambahkan 1 ml Asam nitrat (HNO3)2 N, kocok.

  - Tambahkan 1 ml Perak nitrat (AgNO3) LP, kocok.

- Diamkan 5 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Larutan baku

- Pipet 0,30 ml asam sulfat 0,020 N, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 5,0 g zat uji, larutkan dalam 25 ml Air murni.

- Masukkan ke dalam tabuh nessler, kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung nessler :

  - Tambahkan 1 ml asam klorida 3N, kocok.

  - Tambahkan 3 ml barium klorida LP, kocok.

- Diamkan 5 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Kalsium

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Tambahkan 1 ml amonium oksalat LP ke dalam 10 ml larutan uji (1 dalam 10 ml Air murni), kocok hingga homogen.

- Larutan tetap jernih minimal selama 1 menit.

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Raksa Induk

  - Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

  - Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Gula Invert

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Sucrose (S-QC-01-074/00)

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 20 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ±50 ml Air murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen dan saring bila perlu.

- Pipet 50 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 50 ml tembaga (II) tartrat alkali LP.

- Tutup gelas kimia dengan kaca arloji dan panaskan campuran dengan kecepatan tertentu sehingga mulai mendidih setelah lebih kurang 4 menit dan didihkan tepat selama 2 menit.

- Tambahkan segera 100 ml Air murni yang baru dididihkan dan didinginkan.

- Saring segera endapan tembaga (I) oksida ke dalam penyaring kaca masir 	yang telah di tara.

- Cuci sisa pada penyaring dengan Air murni panas, kemudian dengan 10 ml 	alkohol P dan terakhir dengan 10 ml eter P.

- Keringkan kaca masir pada suhu 105oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desicator, timbang.

- Bobot tembaga (I) oksida tidak lebih dari 112 mg.

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lamp. ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur/ Revision History

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-020/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke- | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli : SQC

Controlled Copy :

AMQA

AMQC

SQTS

SCRP