- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Polysorbate 80 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Polysorbate 80 raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Polysorbate 80  yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

To explain specific description of Polysorbate 80 raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			: Polioksietilen 20 sorbitan monooleat

Rumus molekul/Molecular formula	: C64H124O26

Bobot molekul/Molecular weight	: 1.310 g/mol

Kode material/Material code	: 32000195; 32000339

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan seperti minyak Liquid like oil | FI VI (2020) hal. 1412 |
|  | Warna Color |  | Kuning muda hingga cokelat muda Light yellow to light brown | FI VI (2020) hal. 1412 |
|  | Bau Odor |  | Khas Lemah Characteristic faint | FI VI (2020) hal. 1412 |
|  | Rasa Taste |  | Pahit dan hangat Bitter and warm | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Sangat mudah larut Very soluble | FI VI (2020) hal. 1412 |
|  | Dalam etanol In ethanol |  | Larut Soluble | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Terbentuk massa gelatin pada suhu kamar dan di bawah suhu kamar Gelatin mass is formed at room temperature and below room temperature | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 4 | Kadar air Determination Water | % | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3.0 | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 5 | Viskositas (pada suhu 25oC) Viscosity (at 25oC) | Cps | 300 – 500 | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 6 | Berat jenis Density | g/ml | 1,06 – 1,09 | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 7 | Sisa Pemijaran Residue of Ignition | % | Tidak lebih dari 0,25 Not more than 0,25 | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 8 | Logam Berat Heavy metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | FI VI (2020) hal. 1412 |
| 9 | Bilangan asam Acid Value |  | Tidak lebih dari 2,2 Not more than 2.2 | FI VI (2020) hal. 1412 |