# LAMPIRAN CC IK DAN SPESIFIKASI FDC 4 TABLET SALUT SELAPUT

- INSTRUKSI KERJA

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : I-QC-03-040/00 | Penomoran : I-QC-03-040/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Porositas membran filter atau syringe filter 0,22 µm. | Porositas membran filter atau syringe filter menjadi 0,20 µm pada alat, penetapan kadar, keseragaman kandungan dan disolusi. |
| 4 | Jumlah injeksi uji kesesuaian system 6 kali | Jumlah injeksi uji kesesuaian system menjadi 5 kali |
| 5 | Belum ada konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada penetetapan kadar. | Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada penetetapan kadar setelah penghomogenan larutan. Untuk 3 zat aktif : - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : Isoniazid 0,075 mg/mL, Pyrazinamide 0,4 mg/mL dan Rifampicin 0,15 mg/mL) - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : Isoniazid 0,075 mg/mL, Pyrazinamide 0,4 mg/mL dan Rifampicin 0,15 mg/mL) Untuk Ethambutol HCl : - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku 0,3 mg/mL) - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji 0,3 mg/mL) |
| 6 | Pada poin penetapan kadar inti dan salut (larutan uji) : - Gerus 20 tablet inti FDC 4 Tablet Inti hingga halus dan homogen. | Pada poin penetapan kadar (larutan uji) : Inti - Timbang 20 tablet inti FDC 4 Tablet Inti, hitung berat rata-ratanya. - Gerus hingga halus dan homogen. Salut - Timbang 20 tablet salut FDC 4 Tablet Salut, hitung berat rata-ratanya. - Gerus hingga halus dan homogen. |
| 7 | Perhitungan Kadar Rifampicin tablet inti : Cu= LuLs x Wst (WspWtx15) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Isoniazid tablet inti : Cu= LuLs x Wst (WspWtx7,5) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Pyrazinamide tablet inti : Cu= LuLs x Wst (WspWtx40) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Ethambutol HCl tablet inti : Cu= LuLs x Wst (WspWtx30) x FPspFPst x B% | Perhitungan Kadar Rifampicin tablet inti : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 150 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Isoniazid tablet inti : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 75 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Pyrazinamide tablet inti : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Pyrazinamide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 400 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Ethambutol HCl tablet inti : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Ethambutol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 275 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja |
| 8 | Perhitungan Kadar Rifampicin tablet salut : Cu= LuLs x Wst (WspWtx15) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Isoniazid tablet salut : Cu= LuLs x Wst (WspWtx7,5) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Pyrazinamide tablet salut : Cu= LuLs x Wst (WspWtx40) x FPspFPst x B% Perhitungan Kadar Ethambutol HCl tablet salut : Cu= LuLs x Wst (WspWtx30) x FPspFPst x B% | Perhitungan Kadar Rifampicin tablet salut : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 150 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Isoniazid tablet salut : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 75 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Pyrazinamide tablet salut : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Pyrazinamide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 400 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Kadar Ethambutol HCl tablet inti : Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Ethambutol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Wr : Berat rata-rata 20 tablet (mg) (tablet inti ± 1050 mg) Wu : Berat zat uji yang ditimbang (mg) Dosis : 275 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja |
| 9 | Belum ada konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada penetetapan keseragaman kandungan. | Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada penetetapan kadar setelah penghomogenan larutan. Untuk 3 zat aktif : - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : Isoniazid 0,075 mg/mL dan Rifampicin 0,15 mg/mL) - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : Isoniazid 0,075 mg/mL dan Rifampicin 0,15 mg/mL) |
| 10 | Belum ada rumus perhitungan keseragaman kandungan Isoniazid dan Rifampicin | Penambahan perhitungan Isoniazid dan Rifampicin Perhitungan Keseragaman Kandungan Rifampicin : Cu= LuLs × WsDosis× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Dosis : 150 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja Perhitungan Keseragaman Kandungan Isoniazid : Cu= LuLs × WsDosis× FuFs × B% Keterangan : Cu : Kadar Isoniazid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja Lu : Luas area larutan uji Ls : Luas area larutan baku Ws : Berat zat baku yang ditimbang (mg) Dosis : 75 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji Fs : Faktor pengenceran larutan baku B% : %Baku kerja |
| 11 | Belum ada syarat disolusi pada Instruksi Kerja | Penambahan syarat disolusi pada Instruksi Kerja (Kondisi Disolusi) Syarat : Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |
| 12 | Pada perhitungan Disolusi terdapat Wst dan FPst | Perubahan nama Wst dan FPst menjadi Ws dan Fs |
| 13 | Daftar distribusi dokumen : AMQA, AMQC, SQTS, SCPRP | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP |
| 14 | Terdapat pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan pengemasan dan penyimpanan |

B. SPESIFIKASI PRODUK

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : S-QC-03-039/00 | Penomoran : S-QC-03-039/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Terdapat komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan |
| 4 | Belum ada Daftar distribusi dokumen | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, AMPO, SIP, SPB |