# LAMPIRAN CC IK CLONIDINE HCL TALET 0,15 MG

- INSTRUKSI KERJA

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : I-QC-03-036/00 | Penomoran : I-QC-03-036/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Porositas membran filter atau syringe filter 0,22 µm. | Porositas membran filter atau syringe filter menjadi 0,20 µm. |
| 4 | Jumlah injeksi uji kesesuaian system 6 kali (Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi) | Jumlah injeksi uji kesesuaian system menjadi 5 kali (Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi) |
| 5 | Belum di cantumkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji (kadar dan keseragaman kandungan) | Menambahkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : - Larutan baku siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0015 mg/mL). - Larutan uji siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0015 mg/mL). |
| 6 | Belum ada penimbangan rata-rata 20 tablet dan kesetaraan tablet | - Timbang 20 tablet Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg, hitung berat rata-ratanya. - Gerus hingga halus dan homogen. - Timbang 75,00 mg serbuk sampel (setara dengan 0,15 mg Clonidine Hydrochloride). |
| 7 | Perhitungan kadar : Cu=LuLs×WsWuWr×Dosis×1001000×B% | Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B% Keterangan : Cu : Kadar Clonidine Hydrochloride yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding Lu : Area larutan uji Ls : Area larutan baku Ws : Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) Dosis : 0,15 mg Fu : Faktor pengenceran larutan uji (100) Fs : Faktor pengenceran larutan baku (10000) B% : Kadar baku kerja (%) |
| 8 | Perhitungan Keseragaman Kandungan : Cu=LuLs×WsDosis×1001000×B% | Cu=LuLs×WsDosis×FuFs×B% Keterangan : Fu : Faktor pengenceran larutan uji (100) Fs : Faktor pengenceran larutan baku (10000) B% : Kadar baku kerja (%) |
| 9 | Belum di cantumkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji (disolusi) | Menambahkan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : - Larutan baku siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0003 mg/mL). - Larutan uji siap untuk di analisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0003 mg/mL). |
| 10 | Perhitungan Disolusi : Cu=LuLs×CsCr | Perhitungan Disolusi : Cu=LuLs×CsCr×B% Dosis : 0,15 mg B% : Kadar Baku kerja(%) |
| 11 | Poin (c) toleransi disolusi : Dalam waktu 45 menit | Poin (c) toleransi disolusi : Dalam waktu 30 menit |
| 12 | Daftar distribusi dokumen : AMQA, AMQC, SQTS, SCPRP | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP |
| 13 | Terdapat pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan pengemasan dan penyimpanan |

B. SPESIFIKASI PRODUK

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : S-QC-03-035/00 | Penomoran : S-QC-03-035/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Terdapat komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan komposisi, formula, pengemasan dan penyimpanan |
| 4 | Belum ada Daftar distribusi dokumen | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, AMPO, SIP, SPB |