PROTOKOL

TRANSFER TEKNOLOGI

METODE ANALISIS

ORALIT SERBUK 200

| NOMOR | TMA/P/QC21/007 |
| --- | --- |
| REVISI | - |
| SENDING UNIT | PT PHAPROS TBK |
| RECEIVING UNIT | PT KIMIA FARMA BANJARAN |
| DITERBITKAN OLEH | DEPARTEMEN PENGENDALIAN MUTU DIVISI QUALITY OPERATION |
| TANGGAL TERBIT |  |

PT. PHAPROS, Tbk.

SEMARANG-INDONESIA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

| Informasi Umum | NAMA PROYEK | Transfer Teknologi Metoda Analisis Oralit Serbuk 200 |
| --- | --- | --- |
|  | NO. DOKUMEN | TMA/P/QC21/007 |
|  | TANGGAL DOKUMEN |  |

| Penyusun | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maria Yolanda | Spesialis Laboratorium Fisika Kimia |  |  |

| Review | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dewi Arum Sekti | Manager QC PT Phapros |  |  |
|  | Setiaji Arif Tri Widagda | Asman Kualifikasi & Validasi PT Kimia Farma Banjaran |  |  |
|  | Petrus Wicaksono | Asman Pengawasan Mutu PT Kimia Farma Banjaran |  |  |

| Menyetujui | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aries Badrus Sholeh | GM Quality Operation PT Phapros |  |  |
|  | Muhammad Faisal Budiman | Manager Pemastian Mutu PT Kimia Farma Banjaran |  |  |

| Riwayat Dokumen | Versi | Alasan Perubahan | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baru |  |  |

| Distribusi Dokumen | Jenis Dokumen | Penyimpanan | Tanda tangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asli |  |  |
|  | Copy |  |  |

### TUJUAN

Transfer metode analisis produk Oralit Serbuk 200 yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Banjaran untuk PT Phapros, dilakukan untuk membuktikan dan memastikan bahwa metode analisis yang dikembangkan dan divalidasi di Laboratorium R&D PT Phapros dapat diaplikasikan di departemen QC PT Kimia Farma Banjaran.

### KUALIFIKASI PERALATAN

Status kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi kinerja, dan/atau kalibrasi serta waktu kalibrasi selanjutnya untuk tiap alat yang digunakan harus dituliskan dalam kertas kerja.

### RUANG LINGKUP

### Pada transfer metode analisis ini parameter pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan pemerian, berat, tes kebocoran, pH, kadar air serta kadar zat aktif Glukosa, Chlorida Total, dan Sitrat pada Produk Jadi Oralit Serbuk 200.

### RESPONSIBILITY

| ### Jabatan | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| ### Analis Quality Control (QC) PT Phapros | Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol transfer metode analisis, mencatat semua informasi/data yang diperoleh dari pelaksanaan transfer metode analisis |
| ### Analis Quality Control (QC) PT Kimia Farma Banjaran | Bertanggung jawab melakukan analisis sesuai prosedur yang telah ditetapkan, mencatat semua informasi/data yang diperoleh dari pelaksanaan transfer metode analisis |
| ### Spesialis Laboratorium Fisika-Kimia PT. Phapros | Bertanggung jawab merencanakan transfer metode analisis, membuat protokol dan membuat laporan dan memastikan kelengkapan dan kebenaran catatan analisis |
| ### Manager QC PT Phapros, ### Asman Kualifikasi & Validasi & Asman Pengawasan Mutu ### PT. Kimia Farma Banjaran | Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transfer metode analisis dan memastikan kelengkapan dan kebenaran catatan analisis |
| ### GM Quality Operation PT Phapros dan ### Manager Pemastian Mutu ### PT Kimia Farma Banjaran | Bertanggung jawab meninjau dan memberikan persetujuan terhadap protokol dan laporan transfer metode analisis. |

### PROSEDUR TRANSFER METODE

### Pemerian

| Prinsip | : | Evaluasi secara visual |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | Evaluasi secara visual meliputi bentuk, warna dan penampilan fisik |
| Persyaratan | : | Serbuk warna putih, beraroma jeruk |

### Berat

| Prinsip | : | Penimbangan 20 sachet yang sudah terisi. |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | Timbang sachet yang sudah diisi, timbang sachet kosong. Kurangkan berat sachet kosong. |
| Persyaratan | : | 4,129 (3,92 - 4,33) g |

### Tes Kebocoran

| Prinsip | : | Imperial vacuum |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | Masukkan 10 sachet produk sampel ke dalam vakum berisi air murni dan bertekanan 40 cmHg. Vakum selama 5 menit. Bila serbuk dalam sachet tidak menggumpal (basah) maka sachet tidak bocor. |
| Persyaratan | : | Tidak bocor |

### pH

| Prinsip | : | Pengukuran dengan pH meter |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | Tetapkan pH lebih kurang 50 mL larutan sampel 10% dengan pH meter |
| Persyaratan | : | 7,0 – 8,8 |

### Kadar Air

| Prinsip | : | Pengukuran dengan moisture analyzer |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | - Masukkan serbuk dalam cawan alat hingga alat menunjukkan ± 3 g. - Jalankan alat. - Baca kadar air yang ditunjukkan oleh alat. |
| Persyaratan | : | Maksimal 2 % |

### Kadar Glukosa

| Prinsip | : | Titrimetri |
| --- | --- | --- |
| Pembuatan larutan | : | - Larutan Titran Na2S2O3 0,1 N - Timbang 26,0 gram Na2S2O3.5H2O p.a, larutkan dalam sedikit air murni. - Timbang 0,2 gram Na2CO3 p.a, larutkan dalam sedikit air murni. - Masukkan larutan 1 dan 2 ke dalam labu ukur 1000 mL. - Tambahkan air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogen. - Pembakuan Titran Na2S2O3 0,1 N - Timbang 500,0 mg KIO3 p.a., masukkan ke dalam labu ukur 100 mL, larutkan dengan air murni, kocok hingga homogen. - Pipet 10,0 mL larutan a, tambahkan 10,0 mL KI 20% dan 2,5 mL HCl 4 N. - Titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N menggunakan indicator amylum. - Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna biru menjadi tidak berwarna. - Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali. - Hitung normalitas Na2S2O3 dengan rumus berikut : N=WVx valensiBM Keterangan : W : berat KIO3 yang ditimbang (mg) BM : bobot molekul KIO3 (214) V : volume titran Na2S2O3 yang digunakan (mL) valensi : 6 - Indikator Amylum - Timbang 0,5 gram amylum, tambahkan 100 mL air murni. - Panaskan sampai larut. |
| Prosedur | : | Larutan Uji: - Timbang 1,6 gram sampel serbuk Oralit, gerus hingga halus (menggunakan blender), masukkan dalam labu ukur 100,0 mL. - Tambahkan air murni hingga tanda batas, homogenkan. Sonikasi hingga larut sempurna. - Ambil 10,0 mL larutan (2), masukkan dalam Erlenmeyer 100 mL. - Tambahkan 25 mL Iodium 0,1 N dan 10 mL Na2CO3 5%. Diamkan di tempat gelap selama 20 menit, baru ditambahkan H2SO4 LP 10 mL. - Titrasi larutan dengan Natrium thiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N menggunakan indikator amylum. - Lakukan titrasi blanko. - Lakukan replikasi preparasi larutan uji dimulai dari proses penimbangan sebanyak 6 kali. 1 mL Na2S2O3 0,1 N setara dengan 9,008 mg glukosa anhydrate |
| Perhitungan | : | Perhitungan kadar = (V blanko – V sp) x N Na2S2O3 x 9,008 x W rata-rata W sp x 0,1 x klaim Keterangan : V sp : Volume titer Na2S2O3 (mL) N Na2S2O3 : Normalitas Na2S2O3 (N) W rata-rata : Berat sampel rata-rata (gram) W sp : Berat sampel yang ditimbang (gram) Klaim : kandungan glukosa (2,7 gram) |
| Persyaratan | : | 90,0 - 110,0 % |

### Kadar Chlorida Total

| Prinsip | : | Titrimetri |
| --- | --- | --- |
| Pembuatan larutan | : | - Larutan Titran AgNO3 0,1 N - Timbang 16.99 gram AgNO3 p.a, masukkan dalam labu ukur 1000 mL. - Tambahkan air murni, ultrasonic sampai larut. - Tambahkan air murni sampai garis batas, kocok hingga homogen - Pembakuan Titran AgNO3 0,1 N - Timbang 50,0 mg NaCl p.a, larutkan dalam 20,0 ml air murni, kemudian tambahkan indikator K2CrO4. - Titrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N. - Titik akhir titrasi larutan berwarna merah bata. - Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali. - Hitung normalitas AgNO3 dengan rumus berikut : N=W x 0,15,8443 x V Keterangan : 1 ml AgNO3 0.1 N 5.8443 mg NaCl W : berat NaCl yang ditimbang (mg) V : volume titran AgNO3 yang digunakan (mL) - Indikator K2CrO4 10% - Timbang 5 gram K2CrO4. - Larutkan dalam 50 mL air murni. |
| Prosedur | : | Larutan Uji: - Timbang 8 g serbuk Oralit, gerus hingga halus (menggunakan blender), larutkan dengan 500,0 mL air murni - Titrasi 50 mL larutan diatas dengan AgNO3 0,1 N menggunakan Indikator Kalium Kromat 10% sampai terbentuk endapan yang mantap - Lakukan replikasi preparasi larutan uji dimulai dari proses penimbangan sebanyak 6 kali. |
| Perhitungan | : | Perhitungan kadar = V AgNO3x AgNO3 x 3,5451 x 0,1 x bobot Cl dalam sampel x 0,1 x 100% Setiap mL AgNO3 0,1 N setara dengan 3,545 mg Cl Tiap mg KCl dan NaCl setara dengan 0,4756 mg dan 0,6066 mg Cl Keterangan : V AgNO3 = Volume titer AgNO3 (mL) N AgNO3 = Normalitas AgNO3 (N) Bobot Cl dalam sampel (mg) = Bobot sampel yang ditimbang (gr) x 887,71 mg 8 gram |
| Persyaratan | : | 90,0 - 110,0 % |

### Kadar Sitrat

| Prinsip | : | Titrimetri |
| --- | --- | --- |
| Pembuatan larutan | : | - Larutan Titran Asam Perklorat 0,1 M VS (dari Merck) - Pembakuan Titran Asam Perklorat 0,1 M VS - Timbang secara akurat 350,0 mg Potassium Hidrogen Phtalat dalam 50,0 mL asam asetat glasial. - Panaskan hingga larut, serta dinginkan dan lindungi dari pengaruh udara luar. - Lakukan titrasi dengan asam perklorat 0,1 M serta tambahkan 0,05 mL larutan kristal violet sebagai indikator, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan. - Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali. - Hitung normalitas Asam Perklorat dengan rumus berikut : M=W x 0,120,42 x V Tiap mL asam perklorat VS 0,1 M setara dengan 20,42 mg Potassium Hidrogen Phtalat (C8H5KO4) Keterangan : W : berat (C8H5KO4) yang ditimbang (mg) V : volume titran Asam Perklorat yang digunakan (mL) - Indikator Kristal Violet Timbang secara akurat 125,0 mg kristal violet dalam 25,0 mL asam asetat anhidrat (asam asetat glasial). (Konsentrasi Kristal violet = 0,5 %) - Larutan 1(α)-Naphtolbenzein Timbang secara akurat 200,0 mg 1(α)-Naphtolbenzein dalam 100,0 mL asam asetat anhidrat (asam asetat glasial). (Konsentrasi 1(α)-Naphtolbenzein = 0,2 % w/v; BM 392,5). |
| Prosedur | : | Larutan Uji: - Timbang secara akurat 560,0 mg sampel oralit (atau setara dengan 78,66 mg trinatrium sitrat). Gerus hingga halus (menggunakan blender). - Tambahkan 20 mL asam asetat glasial, sonikasi 15 menit hingga larut pada suhu 50°C. - Dinginkan larutan, kemudian tambahkan larutan 1-naptobenzen sebagai indikator. - Titrasi dengan asam perklorat 0,1 M sampai warna kuning kecoklatan menjadi hijau. - Lakukan titrasi blanko sebagai faktor koreksi. - Lakukan replikasi preparasi larutan uji dimulai dari proses penimbangan sebanyak 6 kali. |
| Perhitungan | : | Perhitungan kadar = (Vs – Vb) x Nt x 6,303 x bobot sachet x 100% . 0,643 x 0,1 x mg penimbangan x klaim Setiap mL AgNO3 0,1 N setara dengan 3,545 mg Cl Setiap mL Asam perklorat VS 0,1 M setara dengan 6,303 mg C6H5O7 Tiap mg Sodium citrat setara dengan 0,643 mg C6H5O7 Keterangan : Vs = Volume titran sampel Vb = Volume titran blanko Nt = N asam perklorat klaim = kandungan sodium sitrat (580 mg) |
| Persyaratan | : | 90,0 - 110,0 % |

### METODE EVALUASI

Hitung secara langsung diferential nilai rata-rata (mean) dan variabilitas (RSD) dari masing-masing lab pengujian, menurut persamaan:

% Difference=2 x {L1-L2}{L1+L2}x100

Dimana L1 adalah nilai mean hasil pada Lab QC PT Phapros, dan L2 adalah nilai mean pada Lab QC PT Kimia Farma Banjaran. (Catatan: hasil yang diperoleh merupakan nilai mutlak dengan nilai positif)

### KRITERIA KEBERTERIMAAN

| No. | Parameter Uji | Replikasi | Jumlah sampel |  | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phapros | KF |  |
| 1 | Pemerian | 1x | 20 | 20 | Serbuk warna putih, beraroma jeruk |
| 2 | Berat | 1 x |  |  | 4,129 (3,92 - 4,33) g |
| 3 | Tes Kebocoran | 1 x | 10 | 10 | Tidak bocor |
| 4 | pH | 1 x | 2 | 2 | 7,0 – 8,8 |
| 5 | Kadar Air | 1 x | 1 | 1 | Maksimal 2% |
| 6 | ### Kadar Glukosa | 6x | 20 | 20 | - 90,0 – 110,0 % - % RSD masing-masing data analis NMT 2,0% - % Mean Differential = NMT 2,0% |
| 7 | ### Kadar Chlorida Total | 6x |  |  | - 90,0 – 110,0 % - % RSD masing-masing data analis NMT 2,0% - % Mean Differential = NMT 2,0% |
| 8 | Kadar Sitrat | 6x |  |  | - 90,0 – 110,0 % - % RSD masing-masing data analis NMT 2,0% - % Mean Differential = NMT 2,0% |

### DOKUMENTASI DAN LAPORAN

Semua catatan (data) pengujian dan spektrum/kromatogram yang diperoleh selama studi transfer teknologi metode analisis harus dilampirkan. Semua perhitungan harus dilakukan sebelum penentuan dan analisis statistika. Bandingkan dengan kriteria penerimaannya.

Laporan transfer teknologi metode analisis mencakup informasi mengenai tanggal studi dimulai dan selesai, hasil pengamatan, masalah yang ditemui, kelengkapan informasi yang dikumpulkan, rangkuman laporan validasi, hasil pengujian dan analisis statistik, hasil evaluasi terhadap kriteria keberterimaan, dan informasi lain yang relevan dengan studi.

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dibuat oleh unit pentransfer (QC PT Phapros) terhadap transfer teknologi metode analisis apakah bisa diterapkan di unit penerima transfer (QC PT Kimia Farma Banjaran) atau tidak beserta rekomendasi untuk perbaikan.