- Tujuan/Objective

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Coating Bamtri BG 150 F agar dilakukan dengan baik dan benar.

This work instruction is prepared as a guidance in the Operation and Cleaning of Bamtri BG 150 F Coating machine to be conducted correctly.

- Ruang Lingkup/Scope

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan Mesin Coating Bamtri BG 150 F di Kimia Farma Plant Banjaran.

This Work Instruction applies to all activities related to the operation and cleaning of Bamtri BG 150 F coating machine in Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab/Responsibility

  - Asisten Manager Quality Assurance bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

Quality Assurance Assistant Manager is responsible for approving and ensuring the work instruction is properly implemented.

  - Plant Manager bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

Plant Manager is responsible for checking, approving and ensuring the work instruction is properly implemented.

  - Asisten Manager Produksi dan Supervisor Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

Production Assistant Manager and Production Supervisor are responsible for preparing, reviewing periodically and ensuring the work instruction is consistently and properly implemented.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

The operator is responsible for:

    - Mengoperasikan dan membersihkan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

To operate and clean according to applicable work instruction.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada supervisor produksi.

Reporting Deviation during operation and cleaning and to the Production Supervisor.

- Definisi/Definition

  - HMI: Human Machine Interface.

  - PPI: Prosedur Pengolahan Induk/ Processing Master Procedure.

- Referensi/Reference

-

- Alat dan Bahan/Tools and Material

  - Alat/Tools

    - Kanebo/ Chamois.

    - Spon/ Sponge.

    - Wypall/ Wypall.

    - Kuas/ Brush.

    - Selang plastic/ Plastic hose.

    - Sprayer/ Sprayer.

  - Bahan/Material

    - Air baku/ Raw water.

    - Deterjen MIP CIP/ MIP CIP detergent.

    - Alkohol 70%/ Alcohol 70%.

    - Purified water/ Puriifed Water.

- Instruksi Kerja/Work Instruction

  - Persiapan/Preparation

    - Pastikan personil terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

Make sure every single operator is qualified and use personal protective equipment.

    - Pastikan Mesin dalam keadaan bersih.

Make Sure the machine is clean.

    - Buka keran OFCA.

Open OFCA valve.

    - Putar tombol tombol Emergency.

Turn the Emergency button.

    - Masukkan spray gun kedalam pan.

Put the spray gun into the pan.

    - Pada tampilan HMI klik tampilan “Bamtri”  “Main Menu”  “Adjust Gun”.

On the HMI display, click “Bamtri”  “Main Menu”  “Adjust Gun”.

    - Atur “Atomize Pressure” dan “Open Gun” pada bagian badan mesin.

Set “Atomize Pressure” and “Open Gun” on the body machine.

    - Sambungkan Binder Vessel dengan mesin salut.

Connect the Binder Vessel with the coating machine.

    - Sentuh“Open Gun” sampai larutan salut berada di ujung selang.

Click ”Open Gun” until the coating solution is at the end of the hose.

    - Tekan kembali “Open Gun”.

Retouch “Open Gun”.

    - Tekan “Atomizing On” untuk menjalankan spray secara manual.

Click “Atomizing On” to run the spray manually.

    - Tekan “Atomizing Off” untuk menghentikan spray secara manual.

Click “Atomizing Off” to stop the spray manually.

    - Tekan “Light” untuk menyalakan lampu di dalam pan.

Click “Light” to turn on the light in the pan.

  - Pengoperasian/Operation

- Binder Vessel

- Pastikan binder vessel dalam keadaan bersih.

Make sure the binder vessel is clean.

- Pastikan binder vessel terhubung dengan OFCA.

Make sure the binder vessel is connected with the OFCA.

- Masukkan air untuk membuat larutan coating.

Fill the binder vessel with the water for coating solution.

- Atur tekanan udara sesuai dengan PPI.

Set the pressure according with the PPI.

- Masukkan bahan untuk membuat larutan coating sedikit demi sedikit

Input the material to make the coating solution little by little.

- Sambungkan selang dengan peristaltic pump lalu sambungkan dengan spray gun untuk melakukan penyemprotan.

Connect the hose with the peristaltic pump and connect with the spray gun for spraying.

- Untuk mengehentikan proses pengadukan, putar tombol untuk mengatur tekanan udara dan tutup keran OFCA.

For stop the stirring process, turn the button for control the air pressure and close the OFCA valve.

- Mesin Coating Bamtri/ Bamtri Coating Machine

    - Masukkan tablet yang akan di salut ke dalam pan.

Put the tablet that will be coated into the pan.

    - Pada tampilan utama, tekan “Coating Film”.

On the main menu display, click “Coating Film”.

    - Tekan “Pan Unit” untuk memutar pan coating. Atur kecepatan putar pan pada “Pan speed” sesuai dengan PPI.

Click “Pan Coating” to run the pan coating. Set the pan rotation speed on “Pan Speed” according with the PPI.

    - Tekan “Damper” untuk membuka damper.

Click “Damper” for open damper.

    - Nyalakan inlet blower dengan menekan “Supply Air”, atur suhu pada “Inlet temperature”.

Turn on the inlet blower by clicking “Supply Air”, set the temperature on “Inlet Temperature”.

    - Nyalakan exhaust blower dengan menekan “Exhaust Air”.

Turn on the exhaust blower by clicking “Exhaust Air”.

    - Tekan “Minus Pressure Adjust”.

Click “Minus Pressure Adjust”.

    - Nyalakan dust collector dengan menekan “Dust Collector”.

Turn on the dust collector by clicking “Dust Collector”.

    - Tekan “Mixer Air” untuk menyuplai tekanan pada Binder Vessel.

Click “Mixer Air” for supplying pressure into the Binder Vessel.

    - Setelah semua bagian mesin berjalan, tekan “Main Menu”  “Adjust Gun” “Spray Liquid” untuk memulai proses penyalutan, atur semua parameter sesuai dengan CPB.

After whole part of machines are run, click “Main Menu” “Adjust Gun”  “Spray Liquid” for start the coating process, set all of the parameter accordin with the batch record.

    - Setelah penyalutan/After coated

    - Matikan spray gun dengan menekan ulang “Spray Liquid”.

Turn off the spray gun by pressing 'Spray Liquid' again.

    - Atur kecepatan putar pan sebesar 2-3 rpm.

Set the pan rotation speed as big as 2-3 rpm.

    - Putar tablet hasil salut pada pan sampai suhu tablet menjadi 30-35°C.

Rotate the coated tablet inside the pan until the tablet temperature gets 30-35°C.

    - Keluarkan tablet yang telah disalut dan tampung dalam wadah yang dilapisi kantong plastik.

Discarge the coated tablet, put it in a plastic bag in a container.

    - Hentikan putaran pan dengan menekan “Pan Unit”.

Stop the pan roll by clicking “Pan Unit”.

    - Matikan inlet blower dengan menekan “Supply Air”.

Turn off the inlet blower by clicking “Supply Air.

    - Matikan exhaust blower dengan menekan “Exhaust Air”.

Turn off the exhaust blower by clicking “Exhaust Air”.

    - Tutup damper dengan menekan “Damper”.

Close the damper by clicking “Damper”.

    - Matikan lampu dengan menekan “Light”.

Turn off the lamp by clicking “Light”.

    - Tutup keran OFCA.

Close the OFCA valve.

    - Matikan mesin dengan menekan tombol Emergency.

Turn off the machine by pressing the Emergency button.

  - Pembersihan/Cleaning

    - Klasifikasi & Tipe Pembersihan/Condition Classification & Cleaning Type

| Kondisi Pembersihan Mesin Machine Cleaning Conditions | Tipe Pembersihan Cleaning Type |
| --- | --- |
| Di akhir proses produksi dalam satu hari at the end of the production process in one day | Minor |
| Penggantian produk product change | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin before the machine maintenance | Minor |
| Sebelum dan setelah mesin tidak digunakan lebih dari 14 hari before and after the machine is not used for more than 14 days | Major |
| Sebelum dan setelah proses perpindahan mesin before and after the machine relocation | Major |

Waktu major pembersihan dapat berubah sesuai dengan studi monitoring jumlah pertumbuhan mikroba dan pembentukan degradan.

Major cleaning times can change according to monitoring studies of the amount of microbial growth and degraded formation.

    - Persiapan Pembersihan/Cleaning Preparation

    - Pembuatan larutan Deterjen 1% dengan mencampurkan 10 mL deterjen MIP CIP pekat kedalam 1 Liter hot soft water (± 70oC).

Preparation of 1% Detergent solution by mixing 10 mL of concentrated MIP CIP detergent into 1 Liter of hot soft water (± 70oC).

    - Untuk bagian mesin yang dapat dilepas dari mesin utamanya perlu dimobilisasi ke area:

For the machines part that can be removed from the main machine needs to be mobilized to the area:

- Before washing-2 – 1722024, untuk menyimpan sementara alat-alat yang kotor sebelum masuk ke ruangan pencucian.

Before washing-2 - 1722024, as temporary place for store dirty tools before entering the washing room.

- Washing-2 – 1722025, sebagai tempat untuk mencuci bagian mesin yang kotor

Washing-2 - 1721025, as a place to wash dirty machine parts.

- After washing-2 – 1722026, sebagai tempat untuk meniriskan bagian mesin yang sudah dibersihkan.

After washing-2 - 1722026, as a place to drain water residu and drying the machine that has been cleaned.

- Clean Tools Storage-2 – 1722027, sebagai tempat menyimpan sementara alat-alat yang sudah dibersihkan.

Clean Tools Storage-2 - 1722027, as a temporary place to store equipment that has been clean.

    - Pembersihan Minor/Minor Cleaning Method

    - Beri label “Mesin Kotor” pada mesin.

Put the "Mesin Kotor" label on the machine.

    - Pastikan tidak ada produk di dalam mesin.

Make sure there are no products inside the machine.

    - Lepaskan selang kompresor dari sprayer.

Unplug the compressor hose from the sprayer.

    - Lepaskan selang silikon dari pompa peristaltik.

Unplug the silicon hose from the peristaltic pump.

    - Keluarkan sprayer dan dudukannya dari dalam pan.

Take the sprayer out and its holder from the pan.

    - Cuci sprayer dan komponen lainnya dengan purified water dan alkohol 70% dengan cara:

Wash the sprayer and the other component using purified water and alcohol 70% by:

- Buka komponen spray yang berhubungan.

Unconnect the connected spray component.

- Hubungkan selang silikon komponen sprayer dengan kran purified water.

Connect the silicon hose sprayer with the purified water faucet.

- Bilas dengan purified water, pastikan tidak ada sisa larutan coating.

Rinse using the purified water, make sure there is no coating solution.

- Lap dengan alkohol 70%.

Wipe using alcohol 70%.

- Keringkan sprayer dan selang silikon dengan udara bertekanan.

Dry the sprayer and the silicon hose using compressed air.

    - Bersihkan bagian luar mesin dari debu atau sisa produk dengan menggunakan tissue wypall dan kuas untuk bagian yang sulit dijangkau.

Clean the outside of the machine from dust or residual products by using a lint free cloth and brush for hard-to-reach parts.

    - Lap dengan menggunakan kanebo yang telah dibasahi purified water panas.

Wipe using a canebo that has been moistened with hot purified water.

    - Hati-hati membersihkan panel listrik, jangan menggunakan vacuum cleaner. Cukup gunakan kain yang kering dan bersih.

Be careful during cleaning the electric panel, do not use a vacuum cleaner. Use a dry and clean cloth only.

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada mesin.

Put the label "Sudah dibersihkan” on the machine.

    - Isi Logbook Pemakaian dan Pembersihan Peralatan / Mesin Produksi (F-PPR-00-005-05) dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi Produksi 
(F-PPR-00-005-06).

Fill the Logbook of Usage and Cleaning of Equipment / Machine (F-PPR-00-005-05) and Logbook of Usage and Cleaning of Production Room (F-PPR-00-005-06).

    - Pembersihan Mayor/Mayor Cleaning Method

    - Pastikan tidak ada produk di dalam mesin.

Make sure no products are inside the machine.

    - Lindungi alat-alat listrik dengan plastik.

Protect electrical appliances with plastic.

    - Beri label “Mesin Kotor” pada mesin.

Put the "Mesin Kotor" label on the machine.

    - Lepaskan selang kompresor dari sprayer.

Unplug the compressor hose from the sprayer.

    - Lepaskan selang silikon dari pompa peristaltik.

Unplug the silicon hose from the peristaltic pump.

    - Keluarkan sprayer dan dudukannya dari dalam pan.

Take the sprayer out and its holder from the pan.

    - Cuci sprayer dan komponen lainnya dengan soft water, larutan CIP Deterjen 1 %, dan alkohol 70% dengan cara:

Wash the sprayer and the others component using the soft water, 1% CIP detergent solution and alcohol 70% by:

- Buka komponen spray yang berhubungan

Unconnected the connected spray component.

- Hubungkan selang silikon komponen sprayer dengan keran soft water.

Connect the silicon hose sprayer component with the soft water faucet.

- Gosok bagian dalam sprayer dengan sikat kecil yang telah dibasahi larutan CIP 1% sampai sisa larutan coating habis kemudian semprot dengan purified water dengan menggunakan alat sprayer dengan ukuran 1,5 cm hingga tidak ada sisa deterjen dan pada posisi sprayer soaker dengan cara tekan bagian pegangan sprayer selama 5 menit.

Scrub the inside part of sprayer using a small brush that has been moistened with 1% CIP solution until the rest of the coating solution runs out then spray with purified water using sprayer with the 1,5 cm size until there is no remaining detergen and on the sprayer soaker by pressing the handle part for 5 minutes.

- Bilas dengan purified water, pastikan tidak ada sisa deterjen.

Rinse using purified water, make sure there is no remaining detergen.

- Lap dengan alkohol 70%.

Wipe using alcohol 70%.

- Keringkan sprayer dan selang silikon dengan udara bertekanan.

Dry the spray and the silicon hose using compressed air.

    - Untuk bagian pan coater, jalankan pan coater sambil menyemprot pan coater menggunakan soft water hangat dan sikat bagian dalam dan luar pan dengan larutan MIP CIP 1 % selama 15 menit. Pastikan bagian dalam dan luar pan sudah bersih.

For the pan coater section, run the pan coater while spray it using warm soft water and brush the inside and outside pan using 1% MIP CIP solution for 15 minutes. Make sure the inside and the outside part of the pan is clean.

    - Bersihkan seluruh komponen mesin bagian dalam seperti sink dan bagian cabinet dengan menggunakan spons yang telah dibasahi larutan deterjen MIP CIP 1 %.

Clean all the inside part of the machine like the sink and the cabinet with a moistened spons using 1% MIP CIP detergent solution.

    - Bilas pan coater menggunakan ± 20 liter soft water hingga pan coater bersih dari sisa detergen (tidak licin).

Rinse pan coater with ± 20 liter of soft water to clean pan coater of residual detergent (until not slippery).

    - Bilas seluruh komponen mesin lainnya menggunakan soft water hingga seluruh komponen bersih dari sisa detergen (tidak licin). Gunakan jumlah soft water untuk membilas pan coater pada poin j sebagai standar.

Rinse the rest of the components machine with soft water to clean all components of residual detergent (until not slippery). Use the amount of soft water to rinse the Nozzle at point j as standard.

    - Bilas pan coater menggunakan ± 10 liter purified water.

Rinse pan coater with ± 10 liter of Purified Water.

    - Bilas seluruh komponen mesin lainnya menggunakan purified water panas. Gunakan jumlah purified water untuk membilas pan coater pada poin l sebagai standar.

Rinse the rest of the components machine with hot purified water. Use the amount of purified water to rinse the Pan coater at point l as standard.

    - Keringkan seluruh komponen mesin menggunakan udara betekanan dan lap menggunakan kain bebas serat/ kanebo bersih.

Dry all components of the machine with compressed air and wipe using a clean lint-free cloth/ canebo.

    - Lap dengan menggunakan kain bebas serat/ kanebo khusus alkohol yang telah dibasahi alkohol 70%.

Wipe using a lint-free cloth/ canebo special for alcohol which has been moistened with 70% alcohol.

    - Bersihkan bagian luar mesin dengan menggunakan kanebo khusus bagian luar mesin yang telah dibasahi purified water.

Clean the outside machine using a canebo special for the outside machine that has been moistened with purified water.

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada mesin.

Put the "Sudah dibersihkan" label on the machine.

    - Isi Logbook Pemakaian dan Pembersihan Peralatan / Mesin Produksi (F-PPR-00-005-05) dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi Produksi 
(F-PPR-00-005-06).

Fill the Logbook of Usage and Cleaning of Equipment / Machine (F-PPR-00-005-05) and Logbook of Usage and Cleaning of Production Room (F-PPR-00-005-05).

    - Cara Pembersihan Dust Collector

- Buka baut Housing Dust Collector dan turunkan filter Dust Collector ke dalam kantong plastik.

Open the Housing Dust Collector bolt and take the Dust Collector filter down into the plastic bag.

- Bersihkan filter yang ada di dalam kantong plastik sampai debu yang berada pada filter turun ke kantong plastic.

Clean up the filter where is in the plastic bag until the dust inside the filter going down to plastic bag.

- Keluarkan filter yang berada di dalam kantong plastik dan cuci dengan soft water sampai bersih kemudian keringkan.

Take out the filter on the plastic bag out and wash using soft water until its clean and then dry it.

- Sedot dengan vacuum cleaner debu yang ada di dalam Housing Dust Collector.

Vacuum the dust in the Housing Dust Collector by using a vacuum cleaner.

- Pasangkan kembali filter Dust Collector yang sudah kering di dalam Housing Dust Collector dan tutup kembali dengan pemasangan baut.

Reinstall the dry Dust Collector filter inside the Housing Dust Collector and close again using a pair of bolts.

- Lakukan pencucian filter setiap ± 1500 kg proses penyalutan.

Wash the filter every ± 1500 kg coating processing.

- Kirim debu dari vacuum cleaner dan plastik ke bagian OHSE sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Limbah B3 PHS-02-003.

Send the dust from the vacuum cleaner and plastic to the OHSE department according with Prosedur Pengelolaan Limbah B3 PHS-02-003.

  - Pemeliharaan Mandiri/Self maintenance

- Pemeliharaan dilakukan setiap selesai digunakan.

Maintenance is carried out after every use.

- Pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran (F-I-PR-02-007-01).

Maintenance can be seen in Attachment (F-I-PR-02-007-01).

- Daftar Lampiran/List of Attachment

| Attachments | Document No. | Document Title | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-PR-02-007-01/00 | Formulir Pemeliharaan Mesin Mandiri/Self Maintenance Machine Form |  |

- Sejarah Revisi Instruksi Kerja/Work Instruction Revision History

| Document Code | Revision | Effective Date | Changes | Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-02-007 | 00 |  | - | Dokumen Baru New Document |
| I-PR-02-007 | 01 |  | 7.3.4 poin l, m | Penambahan penggunaan hot purified water |

- Review Dokumen/Document Review

| Review | Date | Review Output | Reviewer | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SQC

Controlled Copy:

- AMP

- SPPH

- AMQA

- PM