- Tujuan/Objective

Untuk memastikan tata cara uji kebocoran produk dilakukan secara baik dan benar.

To ensure the procedures for product leak testing are carried out properly and correctly.

- Ruang Lingkup/Scope

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengujian kebocoran produk hasil pengemasan di PT. Kimia Farma  Tbk Plant Banjaran.

All activities related to testing leakage of packaging products at PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab/Responsibility

3.1    Manager Pemastian Mutu menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

Quality Assurance Manager approves and certifies this procedure

  - Asisten Manager Pemastian Operasional dan supervisor Inspektur Proses bertanggung jawab untuk menyiapkan, memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan

Operational Assurance Assistant Manager and Process Inspecture Supervisor are responsible for preparing, checking and ensuring that these procedures are implemented

  - Pelaksana Operation Assurance bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini  dengan baik dan benar.

Operation Assurance staffs are responsible for carrying out Athis procedure properly and correctly.

- Definisi/Definition

4.1 Uji kebocoran adalah metode uji untuk memeriksa kebocoran pada produk yang dikemas dengan kemasan primer dan menentukan lokasi kebocoran yang tepat.

A leak test is a test method to check for leaks in products packaged with primary packaging and determine the location of the leak

  - Strip adalah kemasan yang digunakan untuk sediaan padat (tablet, kapsul, kaplet, dan lain-lain) terdiri dari polycel cetak dan polos

Strip is packaging that is used to solid ( tablet, capsule , kaplet , and others ) consisting of polycel print and no print

  - Blister adalah kemasan yang digunakan untuk sediaan padat (tablet, kapsul, kaplet, dan lain-lain) terdiri dari pvc atau pvdc dan alfo

A blister is packaging that is used to solid ( tablet, capsule , kaplet , and others ) consisting of pvc or pvdc and alfo

  - Sase adalah kemasan yang digunakan untuk sediaan padat (serbuk, cairan dan lain-lain) terdiri dari polycel cetak dan polos.

Sachet is packaging that is used to solid ( granule, liquid and others ) consisting of polycel print and no print

- Referensi/Reference

PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Prosedur/ Procedure

- Uji Kebocoran Blister atau Strip/ Blister or Strip Leak Test

- Ambil sampel strip / blister sesuai Prosedur Pengawasan proses Pengemasan (PQS-02-010)

Take a sample strip/blister as per Packaging Process Supervision Procedure (PQS-02-010)

- Periksa kebocoran blister/ strip sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Eksikator Tes Kebocoran (I-QC-00-070) dan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Vacuum Leak Tester Erweka VDT/S (I-QC-00-151)

    - check for leak test blister / strip to according an Operation Work Instructions to the Leak Test Exicator (I-QC-00-070) and an Operation Work Instructions Erweka VDT/S Vacuum Leak Tester (I-QC-00-151)

- Periksa produk yang sudah dikeluarkan dari blister/ strip

Check the products that have been removed from the blister / strip

- Jika Produk berubah warna maka ada kebocoran di dalam blister/ strip

If discolored products then there is a leak in a blister / strip

- Jika Produk tetap kering dan warna produk tidak berubah maka tidak ada kebocoran di dalam blister/ strip

-If products stay dry and color products do not change then there is no a leak in a blister / strip

- Uji Kebocoran Botol/ Bottle leak test

- Letakkan 6 – 8  botol dalam posisi terbalik selama ±10 menit, atau tekan badan botol secara manual.

Put 6-8 a bottle in an inverted position for 10 minutes , or press a body of a bottle manually.

    - Periksa botol pada point 6.2.1

Check bottle at point 6.2.1

- Jika cairan keluar dari tutup botol maka botol bocor

-if liquid out of a bottle caps so a bottle leak

- Jika cairan tidak keluar dari tutup botol maka botol tidak bocor

if no liquid out of bottle caps so bottles did not leak.

- Uji Kebocoran Sase/ Sachet leak test

    - Periksa kebocoran sase sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Eksikator Tes Kebocoran (I-QC-00-070) dan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Vacuum Leak Tester Erweka VDT/S (I-QC-00-151)

check for sachet leak test to according an Operation Work Instructions to the Leak Test Exicator (I-QC-00-070) and an Operation Work Instructions Erweka VDT/S Vacuum Leak Tester (I-QC-00-151)

- Periksa produk yang sudah dikeluarkan dari sase

Check products was expelled from sachet

- Jika Produk berubah warna maka ada kebocoran di dalam sase

if discolored products then there is a leak in sachet

- Jika Produk tetap kering dan warna produk tidak berubah maka tidak ada kebocoran di dalam sase

if products stay dry and color products do not change then there is no a leak in in sachet

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi & Review/ Revision History & Review

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-03-005 | 00 | 06 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| PQC-03-005 | 01 | 05 JUL 2019 | - Alat dan Bahan dihilangkan Tools and Materials removed - PenambahanTerkait Uji Kebocoran Botol dan Uji Kebocoran Sase Additions Regarding Bottle Leak Test and Case Leak Test | Menyesuaikan kondisi di lapangan Adjusting conditions in the field |
| PQC-03-005 | 02 |  |  |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli: SSDR

Controlled Copy

| - AMPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - AMPM |  |  |
| - SIP |  |  |