- Tujuan/ Purpose

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan kemas PVC dan PVDC Rigid Film dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

To ensure that the inspection procedures for PVC and PVDC Rigid Film packaging materials are carried out properly and correctly according to applicable standards.

- Ruang Lingkup / Scope

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

Laboratory of PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab/ Responsibility

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

The Quality Assurance Manager is responsible for checking, approving and validating these work instructions.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

Assistant Manager of Quality Control (AMPM) and Packaging Material Inspection Supervisor (SPBK) are responsible for preparing, periodically reviewing and ensuring that these work instructions are carried out consistently, properly and correctly.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

Qualified implementers (PPM) are responsible for carrying out these work instructions properly and correctly.

- Definisi / Definition

  - Bahan Pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk

Packaging Materials are materials used in product packaging, either in direct or indirect contact with the product

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

Primary packaging materials are packaging materials that are in direct contact with the product

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk Pemastian Mutu (MPM)

Secondary packaging materials are packaging materials that are not in direct contact with the product

- Referensi / Reference

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan / Equipments and Materials

  - Alat / Equipment :

| 6.1.1. | Mistar baja/ steel ruler |
| --- | --- |
| 6.1.2. | Thickness tester |
| 6.1.3. | Gunting/ scissors |
| 6.1.4. | Spektrofotometer Infra Merah/ Spectrofotometer Infra Red |
| 6.1.5. | Timbangan / scale |

|  | Panjang Pemeriksaan/ Inspection length : 3 m / BTBS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Prosedur

  - Pemerian/ Description

    - Syarat/ Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

      - Amati fisik, bentuk dan warna serta kelengkapan lain.

Observe the organoleptic, shapes and colors and other accecories.

      - Bandingkan contoh dengan standar/ contoh KF.

Compare the examples with the standard / example belong to KF

  - Bahan/ Material

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

- Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/ contoh KF.

Check and compare the examples with the standard / example belong to KF.

  - Tebal / Thickness

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara kerja

- Siapkan thickness tester.

Prepare the thickness tester

- Ukur ketebalan dari beberapa PVC atau PVDC Rigid Film.

Measure the thickness of some PVC or PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

Check all samples taken.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

Record the measurement results and calculate the average of the inspection results

- Bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

Compare the values ​​obtained with the requirements in the specifications.

  - Lebar / Width

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

- Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm.

Prepare a steel ruler with an accuracy of 0.1 cm.

- Ukur lebar PVC atau PVDC Rigid Film.

Measure the width of the PVC or PVDC Rigid Film.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

Record the measurement results and calculate the average of the inspection results.

- Bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

Compare the values ​​obtained with the requirements in the specifications.

  - Diameter roll / Roll diameter

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

- Diameter roll bagian dalam / Inner roll diameter

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm.

Prepare a metal ruler with an accuracy of 0.1 cm.

- Ukur diameter roll bagian dalam PVC atau PVDC Rigid Film.

Measure the inner diameter of the PVC or PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

Check all samples  taken

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

Record the measurement results and calculate the average of the inspection results

- Diameter roll bagian luar / Outer roll diameter

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm.

Prepare a metal ruler with an accuracy of 0.1 cm.

- Ukur diameter roll bagian luar PVC atau PVDC Rigid Film.

Measure the inner diameter of the PVC or PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

Check all samples  taken.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

Record the measurement results and calculate the average of the inspection results.

  - Berat bahan per m² / Material weight per m²

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

- Potong PVC atau PVDC Rigid Film yang akan diperiksa dengan ukuran 10 cm x 10 cm.

Cut PVC or PVDC Rigid Film with a size of 10x10 cm.

- Timbang hasil potongan tersebut dan catat beratnya.

Weigh the pieces and record the weight.

- Hitung berat rata-rata dari semua contoh yang telah ditimbang.

Calculate the average weight of all samples that have been weighed.

- Hitung berat per m2 dari bahan tersebut.

Calculate the weight per m2 of the material.

Rumus / Equation :

| = | 10.000 | X Berat rata-rata |
| --- | --- | --- |
|  | P X L |  |
| = | 10.000 | X Average weight |
|  | P X L |  |

Keterangan / Description :

P   =  Panjang / Length

L   =  Lebar / Width

  - Dicoba di mesin blister / Tried on a blister machine

    - Syarat / Requirement

Sesuai dengan Spesifikasi / Meet the specification requirement

    - Cara Kerja / Procedure

- Pastikan mesin blistering dalam kondisi normal.

Make sure the blistering machine is in normal condition

- Lakukan percobaan PVC atau PVDC Rigid Film pada Mesin Blister.

Experiment with PVC or PVDC Rigid Film on the Blister Machine

- Periksa hasil blistering.

Check the blistering results.

d.  Pastikan hasil blistering estetika dan daya rekatnya baik

Ensure good aesthetic blistering and adhesion

Catatan/ Notes :

Hasil pemeriksaan di catat di formulir pemeriksaan bahan pengemas no F-PQC-02-002-03

The results of the inspection are recorded on the packaging material inspection form no. F-PQC-02-002-03

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review/ Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-012 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| I-QC-02-012 | 01 | 15 DEC 2021 | - Penggabungan instruksi kerja bahan pengemas PVC dan PVDC Combination of work instructions for PVC and PVDC - Penambahan definisi Added definition | Disesuaikan dengan lapangan Adapted to the field |
| I-QC-02-012 | 02 | 02 FEB 2022 | - Menambahkan Bahasa inggris Added English language - Perubahan pada penanggung jawab Change of responsibility | Disesuaikan dengan lapangan Adapted to the field |
| I-QC-02-012 | 03 |  | - Menghilangkan parameter pemeriksaan daya rekat Deleted of adhesive strenght - Perubahan definisi Change of definition | Disesuaikan dengan lapangan Adapted to the field |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Document Distribution List

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK