- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Lisinopril Tablet 5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Lisinopril Tablet 5 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Lisinopril Tablet 5 mg  product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Beveled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Merah muda Pink | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | NRIL “breakline” 5 | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 5,80 – 6,80 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal Thickness | mm | 2,20 – 3,20 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 90,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20 – 70 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minutes | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1,0 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0,1 N Media : 900 mL HCl 0,1 N Alat : Paddle, 50 rpm Apparatus : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Gabungan sampel (Pooled sample) Tidak kurang dari 90 (Q = 80) Not less than 90 (Q = 80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 11 | Cemaran Organik Organic Impurities | % | Tidak lebih dari 2,0 Not more than 2,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP

Perubahan : Merubah Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman Kandungan, Merubah nama Senyawa Sejenis menjadi Cemaran Organik.

Alasan Perubahan : Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020