- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Acarbose Tablet 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Acarbose Tablet 100 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 43 – NF 38

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |  |  |  |  |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |  |  |  |  |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |  |  |  |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |  |  |  |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |  |  |  |  |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |  |  |  |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |  |  |  |  |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |  |  |  |  |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Kolom Waters Spherisorb NH2 4,0 × 25 cm; 5 µm |  |  |  |  |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Kolom Waters Spherisorb ODS-2 4,0 × 12,5 cm; 5 µm |  |  |  |  |
| 11. | Pompa vakum |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Vial |  |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Acarbose | 6. |  | Asam Fosfat P |  |
| 2. | Sampel Acarbose Tablet 100 mg | 7. |  | Akuades |  |
| 3. | Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4) | 8. |  | Natrium Hidroksida |  |
| 4. | Asetonitril Pro HPLC | 9. |  | Dinatrium Hidrogen Fosfat (Na2HPO4) |  |
| 5. | Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang 0,6 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,7 gram Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas hingga 1000 mL menggunakan Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 650 mL Asetonitril Pro HPLC dan 350 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Acarbose replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L8; Waters Spherisorb NH2; 4,0 × 250 mm; 5 µm

Suhu Kolom	: 35° C

Detektor		: UV 210 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (65:35)

Pelarut		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 100,00 mg baku kerja Acarbose, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 50 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 1 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Acarbose Tablet 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 250,00 mg (setara dengan 100 mg Acarbose).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 1 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Wu×D  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Acarbose yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| D | : | Kekuatan (100 mg250 mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Akuades; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | - menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Larutan Dapar pH 8,0

- Timbang 0,6 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,7 gram Dinatrium Hidrogen Fosfat (Na2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Genapkan hingga tepat 1000 mL menggunakan Akuades.

- Aduk hingga homogen, kemudian atur pH hingga 8,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P atau Natrium Hidroksida, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 70 mL Asetonitril Pro HPLC dan 930 mL Larutan Dapar pH 8,0.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Acarbose replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters Spherisorb ODS-2; 4,0 × 12,5 cm; 5 µm

Detektor		: UV 210 nm

Laju Air  		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 50 μL

Fase gerak  	 : Campuran Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar pH 8,0 (70 : 930)

Pelarut 	 : Media disolusi (Akuades)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 5,55 mg baku kerja Acarbose, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku: 0,1111 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,1111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Perhitungan

Cu= LuLs ×WsWt ×D  ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Acarbose yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji |
| Ls | : | Luas Area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wt | : | 250 mg |
| D | : | Kekuatan (100 mg250 mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (900) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (50) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-115).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Timbang 0,6 gram Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,35 gram Dinatrium Hidrogen Fosfat (Na2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 750 mL Asetonitril Pro HPLC dan 250 mL Larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Acarbose replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters Spherisorb NH2; 4,0 × 250 mm; 5 µm

Suhu Kolom	: 35° C

Detektor	: UV 210 nm

Laju Alir	: 2,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Campuran Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (75:25)

Pelarut		: Akuades

Run time 	: Minimal 2,5 kali dari waktu retensi puncak Acarbose

(Lakukan penginjekkan untuk pelarut)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding 1 (200 ppm)

- Timbang 10 mg baku kerja Acarbose, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,2 mg/mL).

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet Acarbose Tablet 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sebanyak 250 mg (setara dengan 100 mg Acarbose).

- Masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan dengan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji: 10 mg/mL).

- Perhitungan

- Kadar cemaran (%) dalam sampel Acarbose Tablet 100 mg adalah :

rurs×cscu×1F×100

Keterangan :

| ru | : | Peak response individual impurity dari larutan sampel |
| --- | --- | --- |
| rs | : | Peak response Acarbose dari larutan baku pembanding 1 |
| cs | : | Konsentrasi baku pembanding Acarbose dari larutan baku pembanding 1 (mg zat baku50) |
| cu | : | Konsentrasi nominal acarbose dalam larutan sampel (Dosis10) |
| F | : | Faktor respons relatif |
| Dosis | : | 100 mg |

- Kriteria Penerimaan

| Nama | Waktu retensi relatif (RRT) | Faktor Respon Relatif | Kriteria Penerimaan Tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cemaran D | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
| Cemaran B | 0,8 | 1,6 | 0,5 |
| Cemaran A | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
| Cemaran C | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Cemaran tidak spesifik | - | 1,0 | 0,2 |
| Total cemaran | - | - | 3,0 |

- Peak to valley ratio

p/v=HpHv

Keterangan :

| p/v | : | Peak valley to ratio |
| --- | --- | --- |
| Hp | : | Ketinggian puncak minor (dari baseline) |
| Hv | : | Ketinggian di atas garis baseline hingga pada titik terendah kurva yang memisahkan puncak minor dan mayor |

- Faktor Ikutan (Tailing factor)

TF=W0.052f

Keterangan :

| TF | : | Faktor ikutan (Tailing factor) |
| --- | --- | --- |
| W | : | Lebar puncak pada 5% tinggi |
| F | : | Jarak maksimum puncak sampai tepi muka puncak, diukur pada titik dengan ketinggian 5% dari tinggi puncak terhadap garis besar |

- Signal to noise ratio

S/N=2Hh

Keterangan :

| S/N | : | Signal to noise ratio |
| --- | --- | --- |
| H | : | Ketinggian puncak analit yang diukur dari baseline yang diamati dengan jarak 20 kali lebar pada setengah tinggi puncak |
| h | : | Range noise pada larutan blanko yang diamati pada jarak sama dengan 20 kali lebar pada setengah tinggi puncak (ditentukan melalui Larutan Standar) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acarbose Tablet 100 mg (S-QC-03-115).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML