- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Lisinopril Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Lisinopril Tablet 10 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Lisinopril Tablet 10 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Beveled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Merah muda Pink | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | NRIL “Breakline” 10 | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 7,50 – 8,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal Thickness | mm | 3,00 – 4,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 185,00 – 215,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20 – 70 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minutes | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1,0 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0,1 N Media : 900 mL HCl 0,1 N Alat : Paddle, 50 rpm Apparatus : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Gabungan sampel (Pooled sample) Tidak kurang dari 90 (Q = 80) Not less than 90 (Q = 80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |
| 11 | Cemaran Organik # Organic Impurities | % | Tidak lebih dari 2,0 Not more than 2,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048) |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP

Perubahan : Merubah Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman Kandungan, Merubah nama Senyawa Sejenis menjadi Cemaran Organik.

Alasan Perubahan : Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020