- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Acarbose Tablet 50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Acarbose Tablet 50 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Acarbose Tablet 50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Acarbose Tablet 50 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Tablet berbentuk bikonveks Biconvex tablet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih atau putih kekuningan White or yellowish white | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | Logo kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 6,40 – 7,40 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal Thickness | mm | 2,60 – 3,60 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 118,75 – 131,25 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 30 – 80 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minutes | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 6940) |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi pengujian Meets the test | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 8 | Keragaman Bobot Uniformity of weight | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | USP 43 – NF 38 (Hal. 7183) |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1,0 | USP 43 – NF 38 (Hal. 8137) |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL; Akuades Media : 900 mL; Aquadest Alat : Paddle, 75 rpm Apparatus : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) Not less than 85 (Q = 80) | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 11 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | Cemaran D Impurity D | % | Tidak lebih dari 1,2 Not more than 1,2 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran B Impurity B | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran A Impurity A | % | Tidak lebih dari 1,6 Not more than 1,6 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran C Impurity C | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1,0 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran tidak spesifik Unspecified impurity | % | Tidak lebih dari 0,2 Not more than 0,2 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Total cemaran Impurity total | % | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3,0 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 12 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba Microbial Enumeration |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) Total Yeast and Molds Count (TYMC) | cfu/g | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | b. Mikroba Spesifik Specified Microbe |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP