- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Piroxicam tablet 20 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Piroxicam tablet 20 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

- Bahan dan Alat

| - Bahan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Piroxicam |  |  |
| 2. | Asam klorida P. |  |  |
| 3. | Metanol |  |  |
| 4. | Akuades |  |  |

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 9. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 2. | Jangka sorong | 10. | HPLC |
| 3. | Hardness Tester | 11. | Vaccum |
| 4. | Friability Tester | 12. | Ultrasonic bath |
| 5. | Mortar dan stemper | 13. | Vial tertutup |
| 6. | Spatula | 14. | Membran Filter 0,45 µm |
| 7. | Pipet seukuran ukur 1 mL dan 5 mL | 15. | Labu ukur 20 mL, 25 mL, 100 mL, 200 mL, dan 1000 mL |
| 8. | Pipet Ukur 1 mL dan 10 mL | 16. | Dissolution Tester |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul  (PQR-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQR-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

6.3.1      Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQR-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQR-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

6.5.2     Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQR-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 8 mL akuadest ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,333 mL HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku

- Timbang 21 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N dalam labu ukur 200 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00525 mg/mL).

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet Piroxicam tablet 20 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sejumlah 270 mg serbuk tablet setara dengan lebih kurang 20 mg Piroxicam.

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan ± 50 mL asam klorida-metanol 0,1 N, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrat sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu volumetrik 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda batas. Lakukan preparasi secara duplo.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL).

- Pengukuran

- Spektrum serapan larutan pada Spektrometer UV-Vis menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang 243 nm dan 334 nm.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 8 mL akuadest ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,333 mL HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku

- Timbang 21 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N dalam labu ukur 200 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00525 mg/mL).

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet Piroxicam tablet 20 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sejumlah 270 mg serbuk tablet setara dengan lebih kurang 20 mg Piroxicam.

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan ± 50 mL asam klorida-metanol 0,1 N, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrat sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu volumetrik 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda batas.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL).

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 334 nm.

- Perhitungan

- Ukur serapan Larutan baku dan Larutan Uji pada panjang gelombang 334 nm menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N sebagai blanko.

- Hitung jumlah dalam mg Piroxicam, C15H13N3O4S dalam zat yang digunakan dengan rumus :

Cu=AuAs×WsDosis×WrWu×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Piroxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi larutan uji |
| As | = | Absorbansi larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 20 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (4000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (4000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 8 mL akuadest ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,333 mL HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku

- Timbang 21 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N dalam labu ukur 200 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00525 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan masing-masing 1 tablet ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan ±50 mL asam klorida-metanol 0,1 N dan sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrate sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda batas.

- Ulangi prosedur larutan uji mulai dari awal hingga akhir sampai total 10 tablet.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL).

- Pengukuran

- Ukur serapan Larutan baku dan Larutan Uji pada panjang gelombang 334 nm menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N sebagai blanko.

- Hitung jumlah dalam mg Piroxicam, C15H13N3O4S dalam zat yang digunakan dengan rumus :

Cu=AuAs×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Piroxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi larutan uji |
| As | = | Absorbansi larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 20 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (4000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (4000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQR-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam tablet 20 mg (S-QC-03-008).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	 : 900 mL asam klorida 0,01 N

Alat		 : tipe 2 (dayung)

Kecepatan Putaran : 75 rpm

Waktu		 : 40 menit

Suhu medium	 : 37 ± 0,5 oC

Syarat		 : Tidak kurang dari 75% (Q=70%)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 14,575 mg baku kerja piroxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 ml methanol, sonikasi selama 10 menit

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Larutkan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00583 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Setelah 40 menit alat dijalankan, pipet 25 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial.

- Pipet 5 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0056 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 334 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs× CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Piroxicam yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | mg zat baku100 × 125 |
| Cr (mg/mL) | : | Dosis900 × 520 |
| Dosis | : | 20 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-008 | 00 | ### 06 Des 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-008 | 01 | 09 Feb 2021 | Format dokumen | Menyesuaikan dengan format terbaru. |
| I-QC-03-008 | 02 |  | Perubahan identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan disolusi, penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan, perubahan template. | Review Dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP