- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Magasida Tablet dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Magasida Tablet sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1612)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 10. | #### Magnetic stirrer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 11. | Mortar dan stamper |  |
| - 3 | Desikator | 12. | pH meter |  |
| - 4 | Erlenmeyer | 13. | Sentrifugasi |  |
| - 5 | Erlenmeyer tutup asah | 14. | Spatula |  |
| - 6 | FTIR | 15. | Spektrofotometer IR |  |
|  | Gelas kimia | 16. | Timbangan analitik |  |
|  | Gelas ukur | 17. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | Labu ukur |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Akuades | 18. | Larutan Asam klorida 3 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Alkohol 96% | 19. | Larutan Buffer Amonium-Amonium klorida |  |
| - 3 | Amonium asetat | 20. | Larutan Buffer Asetat – Amonium Asetat |  |
| - 4 | Amonium hidroksida 6 N | 21. | Larutan Dinatrium Edetat 0,05 M |  |
| - 5 | Amonium hiroksida | 22. | Larutan Indikator Ditizone |  |
| - 6 | Amonium klorida P | 23. | Larutan Indikator Eriochrom Black T |  |
|  | Asam asetat glasial | 24. | Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M |  |
|  | Asam klorida 3 N | 25. | Magnesium hidroksida |  |
|  | Asam klorida P | 26. | Merah metil LP |  |
|  | Asam korida 1 N | 27. | Natrium hidroksida 0,5 N |  |
|  | Eriochrom Black T | 28. | Natrium hidroksida 1 N |  |
|  | Es | 29. | Natrium Sulfat Anhidrat |  |
|  | Etanol absolut | 30. | Polidimetilsiloksan |  |
|  | Indikator Ditizone | 31. | Toluene |  |
|  | Kalium bromida kering | 32. | Triethanolamine |  |
|  | Kalsium karbonat | 33. | Zink sulfat |  |
|  | Larutan Asam klorida 10% | 34. | Asam Klorida 6 N |  |
|  | Baku Kerja Dimethil Polysyloxan Antifoam A |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Polidimetilsiloksan dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Polidimetilsiloksan dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi Umum Magnesium

- Pada sejumlah tablet yang telah diserbuk haluskan, setara dengan lebih kurang 600 mg Magnesium hidroksida.

- Tambahkan 25 ml Asam klorida 3 N dan 25 ml Akuades, campur.

- Didihkan secara perlahan selama 2 menit.

- Biarkan dingin dan saring.

- Tambahakan 5 tetes Merah metil LP, panaskan hingga mendidih dan tambahkan Amonium hidroksida 6 N hingga warna larutan berubah menjadi kuning tua.

- Lanjutkan pendidihan selama 2 menit, saring: filtrat menunjukkan reaksi dengan terbentuk kekeruhan merah terang yang perlahan-lahan berubah, menjadi endapan merah terang.

- Uji Identifikasi Umum Aluminium

- Cuci endapan yang diperoleh dari uji Identifikasi B dengan larutan panas Amonia klorida P 1 ml dalam 50 ml Akuades panas.

- Larutkan endapan dalam Asam klorida P bagi menjadi 2 bagian.

- Bagian pertama, tambahkan tetes demi tetes Amonium hidroksida 6 N hingga terbentuk endapan gelatin berwarna putih, jangan dilarutkan dengan Amonium hidroksida 6 N berlebih.

- Pada bagian yang lain tambahakan tetes demi tetes Natrium hidroksida 1 N hingga terbentuk endapan gelatin berwarna putih, larutkan dengan Natrium hidroksida 1 N berlebih, hingga larutan keruh.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

  - Larutan HCl 3 N

    - Ambil 24,60 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

  - Pembuatan Larutan Dinatrium Edetat 0,05 M

    - Timbang seksama 18,60 gram Dinatrium Edetat.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan Akuades dan kocok hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

  - Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat 0,05 M

    - Timbang dengan seksama Kalsium Karbonat sebanyak 200 mg yang sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 2 jam pada suhu 110 OC dan di dinginkan dalam desikator.

    - Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 10 mL akuades. Goyang hingga terbentuk bubur.

    - Tambahkan 2 mL HCl encer (HCl 10%). Goyangkan untuk melarutkan Kalsium Karbonat.

    - Bilas dinding erlenmeyer dengan akuades + 100 mL.

    - Tambahkan 30 mL larutan Dinatrium Edetat 0,05 M.

    - Tambahkan 15 mL NaOH 1 N yang sudah bebas CO2 dengan dipanaskan.

    - Tambahkan 300 mg indikator Biru Hidroksinaftol.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat 0,05 M sampai mencapai titik akhir berwarna biru.

  - Larutan Dapar Asam Asetat-Amonium Asetat

    - Timbang 77,10 g Amonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial.

    - Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

    - Timbang seksama 14,40 gram Zink Sulfat.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades dan kocok hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, kocok hingga homogen.

  - Pembakuan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

    - Pipet 10 mL larutan EDTA ke dalam erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 10 mL larutan Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat.

    - Tambahkan 40 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M sampai terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

  - Larutan Indikator Dithizone

- Timbang 100 mg indikator Dithizone.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Tambahkan 10 mL Alkohol 96%, kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Alkohol 96%, kocok hingga homogen.

  - Larutan Indikator Eriochrom Black T

- Timbang 200 mg Eriochrom Black T.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, tambahkan 15 mL Triethanolamine dan 5 mL Etanol Absolut.

- Kocok hingga larut dan homogen.

  - Larutan Dapar Amonium-Amonium Klorida

- Timbang 67,5 g Amonium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

- Tambahkan 570 mL Amonium Hidroksida.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Stok Uji

  - Timbang 20 tablet, gerus hingga halus dan homogen.

  - Timbang dengan seksama 3,800 g sampel (setara dengan 4 x bobot tablet yaitu 950 mg), masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL.

  - Tambahkan 20 mL Akuades, homogenkan.

  - Tambahkan 30 mL HCl 3 N, homogenkan. Panaskan di atas hotplate hingga larutan menjadi jernih dan endapan turun ke dasar.

  - Dinginkan hingga suhu ruang.

  - Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 200 mL, bilas dan genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

  - Saring larutan menggunakan kertas saring dan tampung filtrat ke dalam vial.

  - Larutan siap untuk dianalisis.

- Prosedur Penetapan Kadar Aluminium Hidroksida

  - Larutan Blanko dengan EDTA

- Pipet 10 mL Akudes, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, 25 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Dapar Asam Asetat- Amonium Asetat, homogenkan.

- Panaskan sampai hampir mendidih ±5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 50 mL Etanol P dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

  - Larutan Uji

- Pipet 10,00 mL larutan stok uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, 25 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Dapar Asam Asetat- Amonium Asetat.

- Panaskan sampai hampir mendidih ±5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 50 mL Etanol P dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Lakukan titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari hijau pudar menjadi merah muda.

- Pengukuran Kadar Aluminium Hidroksida

Larutan masing-masing diukur dengan metode titrasi. Dengan perhitungan nilai  kadar sebagai berikut :

% AlOH3=Mr AlOH3Mr Al2O3×Kadar Al2O3

=156102×Kadar Al2O3 pada LA Bahan Baku

Dosis AlOH3=500×%AlOH3100

Kadar=Vb-Vu ×  [ZnSO4]0,05 ×  3,9Dosis × 20010× WrWu ×  100%

Keterangan :

Vb	: Volume peniter larutan blanko (mL)

Vu	: Volume peniter larutan uji (mL)

[ZnSO4]	: Konsentrasi larutan ZnSO4 (M) 2

0,05	: Konsentrasi larutan teoritis (M)

3,9	: Kesetaraan Al(OH)3 dalam tiap mL larutan ZnSO4

200	: Faktor pengenceran larutan stok uji

10	: Faktor pengenceran larutan uji

Wr	: Bobot rata-rata zat uji (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (± 3800,00 mg)

Dosis	: Menyesuaikan dengan kadar Al2O3 dalam Sanalmin yang

tertera dalam LA bahan baku

*Keterangan : Setiap dosis berbeda-beda, tergantung dengan kadar Al2O3 yang tertera dalam LA bahan baku Sanalmin.

- Prosedur Kadar Magnesium Hydroxide

- Larutan Uji

- Pipet 5,00 mL larutan stok uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades, 10 mL Triethanolamine, homogenkan.

- Dinginkan larutan sampel, pertahankan suhu hingga 3-4o C.

- Setelah suhu tercapai, tambahkan 10 mL larutan Dapar Ammonia-Ammonium Klorida dan 2 tetes indikator EBT-Triethanolamine.

- Lakukan titrasi dengan larutan EDTA 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru terang.

- Pengukuran Kadar Magnesium Hydroxide

Larutan masing-masing diukur dengan metode titrasi. Dengan perhitungan nilai kadar sebagai berikut :

% MgOH2=Mr MgOH2Mr MgO×kadar MgO

=5840×Kadar MgO pada LA Bahan Baku

Dosis Mg OH2=500×% MgOH2100

Kadar=Vu ×  EDTA0,05 ×  2,916Dosis × 2005× WrWu ×  100%

Keterangan :

Vu	: Volume peniter larutan uji (mL)

[EDTA]	: Konsentrasi larutan EDTA (M)

0,05	: Konsentrasi larutan teoritis (M)

2,916	: Kesetaraan Mg(OH)2 dalam tiap mL larutan EDTA

200	: Faktor pengenceran larutan stok uji

5	: Faktor pengenceran larutan uji

Wr	: Bobot rata-rata zat uji (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (± 3800,00 mg)

Dosis	: Menyesuaikan dengan kadar MgO dalam Sanalmin yang

tertera dalam LA bahan baku

*Keterangan : Setiap dosis berbeda-beda, tergantung dengan kadar MgO yang tertera dalam LA bahan baku Sanalmin.

- Prosedur Kadar Polidimetilsiloksan

  - Kondisi Spektrofotometer FTIR

- Bilangan gelombang	: 1261.00 cm-1

- Pembacaan		: 1180-1380 cm-1

  - Pembuatan HCl 6 N

- Masukkan 500 mL air murni ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 500 mL HCl P.

- Aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 50 mg baku kerja Dimethil Polysyloxan Antifoam A, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL toluen P, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahankan toluene P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukan 50 mL larutan baku kerja ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 100 mL HCl 6N.

- Kocok menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 60 menit.

- Ambil lebih kurang 5 mL lapisan organik bagian atas (toluen) ke dalam tabung sentrifuga yang telah berisi 500 mg Natrium sulfat anhidrat P untuk mengikat air.

- Vortex selama 15-30 detik.

- Sentrifugasi larutan selama 5 menit dengan kecepatan putaran 2500 rpm

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimethil Polysyloxan Antifoam A = 1.0 mg/mL)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, tentukan berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama 950 mg sampel (setara dengan 50 mg bahan aktif Dimethil Polysyloxan Antifoam A), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL toluen P, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahankan toluene P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukan 50 mL larutan baku kerja ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 100 mL HCl 6N.

- Kocok menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 60 menit.

- Ambil lebih kurang 5 mL lapisan organik bagian atas (toluen) ke dalam tabung sentrifuga yang telah berisi 500 mg Natrium sulfat anhidrat P untuk mengikat air.

- Vortex selama 15-30 detik.

- Sentrifugasi larutan selama 5 menit dengan kecepatan putaran 2500 rpm

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimethil Polysyloxan Antifoam A = 1.0 mg/mL)

  - Perhitungan	:

Cu= AuAs × WsDosis×WrWu×  FuFs×B%

Keterangan :

Cu 			= Kadar Dimethil Polysyloxan Antifoam A yang telah diperhitungkan

terhadap baku kerja (%)

Au		= Serapan larutan uji

As		= Serapan larutan baku

Ws		= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Dosis	= 50 mg

Wr		= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu		= Faktor pengenceran larutan uji (50))

Fs		= Faktor pengenceran larutan baku (50)

B%		= Kadar baku kerja (%)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Keragaman Bobot untuk Aluminium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide merujuk pada Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002)

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Keragaman Bobot untuk Aluminium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide merujuk pada Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kapasitas Penetralan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Tablet (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

- Timbang 100 ml Akuades dalam gelas kimia 250 mL, panaskan hingga suhu 37oC ± 3 oC.

- Timbang serbuk sampel sebanyak 630 mg, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml (jika perlu tambahkan tidak lebih dari 5 mL etanol yang telah diatur hingga pH 3,5) dan campurkan sampai membasahi serbuk.

- Tambahkan 70 mL Akuades aduk menggunakan pengaduk magnetic selama 1 menit.

- Pipet 30,0 mL HCl 1,0 N ke dalam larutan uji.

- Aduk selama 15 menit, sambil larutan dipanaskan hingga suhu 37oC  ± 3 oC.

- Titrasi segera dengan NaOH 0,5 N selama kurang dari 5 menit sampai mencapai pH 3,5 yang stabil (10 – 15 detik).

- Hitung jumlah mEq asam yang digunakan tiap gram zat uji 1 mL HCl 1,0 N setara dengan 1 mEq Asam yang digunakan.

    - Perhitungan :

Total mEq = (30 x NHCl ) – ( V NaOH x N NaOH )

Keterangan :

NHCL	:  Normalitas dari Asam Klorida

NNaOH 	:  Normalitas dari Natrium Hidroksida

VNaOH 	:  Volume dari Natrium Hidroksida yang digunakan sebagai titrasi

30	:  Volume HCl yang digunakan untuk titrasi

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-038 | 00 | 19 NOV 19 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-038 | 01 | 12 MAY 2022 | - Penambahan pembuatan larutan stok uji pada penetapan kadar - Penghapusan larutan blanko pada penetapan kadar Mg(OH)2 karena larutan telah menunjukan titik akhir sebelum dilakukan titrasi. - Perubahan perhitungan penetapan kadar Al(OH)3 dan Mg(OH)2 - Perubahan cara kerja kadar polidimetilsiloksan | Review dokumen dan menyesuaikan dengan prosedur validasi |
| I-QC-03-038 | 02 |  | Perubahan pada perhitungan kadar polidimetilsiloksan | Menyesuaikan dengan perhitungan yang ada dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP