- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Bahan dan Alat

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batang Pengaduk |  |  | 12 |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2 | Botol Fasa Gerak |  |  | 13 |  | Moisture Analyzer Sartorius MA160 |  |
| 3 | Dissolution Tester |  |  | 14 |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4 | Disintegration Tester |  |  | 15 |  | pH meter |  |
| 5 | Friability Tester |  |  | 16 |  | Sentrifuga |  |
| 6 | Gelas Kimia |  |  | 17 |  | Spatula |  |
| 7 | Hardness Teste |  |  | 18 |  | Syringe |  |
| 8 | HPLC |  |  | 19 |  | Timbangan analitik |  |
| 9 | Jangka Sorong |  |  | 20 |  | Ultrasonic bath |  |
| 10 | Labu ukur 25 ml, 100 ml, 500 ml 1000 ml |  |  | 21 |  | Vacuum |  |
| 11 | Botol Reagen 1000 ml |  |  | 22 |  | Vial tertutup |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Akuades | 6 |  | Asam Asetat Glasial |  |
| 2 |  | Asam Fosfat | 7 |  | Dietilamina |  |
| 3 |  | Asetonitril pro HPLC | 8 |  | Metanol pro HPLC |  |
| 4 |  | Baku Kerja Quinine Sulfate | 9 |  | Asam Klorida |  |
| 5 |  | Asam Metanasulfonat |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088)

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Masukkan 35 mL Asam Metanasulfonat ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan 20 mL Asam Asetat Glasial.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

    - Larutan B

- Masukkan 10 mL Dietilamina ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

    - Fase Gerak

- Masukkan 100 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 20 mL larutan A dan 20 mL larutan B.

- Kemudian tambahkan 800 mL Akuades.

- Atur pH menggunakan larutan B hingga dicapai pH 2,6.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Quinine Sulfate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: μBondapak; 3,9 x 300 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 235 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak		: Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Larutan A : Larutan B 			   (760:200:20:20) atur pH hingga 2,6 dengan Larutan B

Pelarut			: Metanol pro HPLC dan Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 20,00 mg baku kerja Quinine Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan larutan Fase Gerak sebanyak 50 mL, sonikasi selama 20 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 sampel Tablet Salut Selaput Kina 200 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 250,00 mg tablet inti dan 255,00 mg tablet salut selaput (setara dengan 200 mg Quinine Sulfate), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 80 mL, sonikasi selama 25 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Saring menggunakan kertas saring, buang 10 mL filtrat pertama.

- Ambil 2 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Quinine Sulfate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 200 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (1000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-088).

    - Cara Kerja  :

- Pembuatan Larutan

- Pembuatan HCl (1 dalam 100)

- Masukkan 1000 mL air murni ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 10 mL HCl P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan untuk analisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg baku kerja Quinine sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan HCl (1 dalam 100) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Quinine sulfate : 40 µg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu persatu sampel Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate Tablet 200 mg, lakukan sebanyak 10 kali.

- Masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan HCl (1 dalam 100) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring no. katalog 3001917, buang ± 20 mL filtrat pertama.

- Pipet 1 mL filtrat berikutnya, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Quinine sulfate : 40 µg/mL).

- Kondisi Pengujian

- Kondisi Spektrofotometer UV-Vis

- Panjang gelombang	: UV 345 nm

- Blanko 		: Akuades

- Perhitungan

Cu=AuAs×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Quinine sulfate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Au	= Serapan larutan uji

As	= Serapan larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis 	= 200 mg

Fu 	= Pengenceran larutan uji (5000)

Fs	= Pengenceran larutan baku (500)

B%	= Kadar baku kerja (%)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Kina 200 mg (S-QC-03-

088/01).

    - Cara Kerja  :

| Media | : | Larutan Asam Klorida (HCl) 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 248 nm |
| Blanko | : | Larutan Asam Klorida (HCl) 0,01 N |

- Larutan HCl 0,01N

- Pipet 8,5 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Ambil 100 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 22,22 mg baku kerja Quinine Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Media Disolusi, kocok hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0088 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL akuades.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0089 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Cs Cr× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Quinine Sulfate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×125) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×125) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-089 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-089 | 01 |  | Perubahan template dokumen, perubahan poin kadar, perubahan keragaman bobot menjadi keseragaman kandungan, perubahan disolusi, penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan, Perubahan judul dokumen semula Tablet Kina menjadi Tablet Salut Selaput Kina 200 mg. | Review Dokumen 3 Tahun, Referensi dan Metode Analisis mengacu pada FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP