- Tujuan/Objective

Untuk memastikan tata cara penanganan bahan baku dilakukan dengan baik dan benar.

To ensure the procedures for handling of raw materials are carried out properly and correctly.

- Ruang Lingkup/Scope

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bahan baku di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

All activities related to the handling of raw materials at PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab/Responsibility

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini.

Quality Assurance Manager is responsible for approving and authorizing this procedure.

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa, memastikan hasil laporan analisa, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan bahan baku.

The Assistant Quality Control Manager is responsible for checking, ensuring the results of the analysis report, preparing the required documents related to the inspection of raw materials.

  - Supervisor terkait bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penanganan bahan baku: pengambilan sampel, analisa, dokumentasi, dan penyimpanan sampel pertinggal.

The relevant supervisor is responsible for overseeing the implementation of raw material handling: sampling, analysis, documentation, and retained sample.

  - Analis yang terkait bertanggung jawab melaksanakan penanganan bahan baku sesuai dengan prosedur tetap ini.

The relevant analyst is responsible for carrying out the handling of raw materials in accordance with this standard procedure.

- Definisi/Definition

  - Bahan baku adalah semua bahan yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan/jadi.

Raw materials are all materials that are efficacious or not efficacious, which changed and unchanging ingredients that are used in drug processing, although not all of these materials are still contained in the semi finish and finished product.

  - Sampel adalah bagian dari bahan yang memiliki karakteristik mirip dengan bahan itu sendiri.

The sample is part of a material that has characteristics similar to the material itself.

  - Sisa sampel adalah bahan yang telah diambil sampel dan merupakan sisa-sisa sampel pemeriksaan yang sudah tidak diperlukan lagi.

The remain of the sample is the material that has been sampled and is a remnant of a sample of inspection that are no longer needed.

  - Bekas pemeriksaan adalah bahan yang sudah melalui satu atau lebih tahapan analisis, dengan atau tanpa penambahan pelarut/pereaksi dan pemeriksaan tersebut telah selesai dikerjakan.

Inspection waste is a material that has gone through one or more stages of analysis, with or without the addition of a solvent/reagent and the inspection has been completed.

  - Sampel pertinggal adalah sisa sampel bahan baku yang disimpan dalam masa penyimpanan tertentu dengan tujuan untuk mengevaluasi mutu bets bahan baku yang mungkin diperlukan di masa mendatang dan bukan untuk tujuan uji stabilitas.

Residual samples are the remaining samples of raw materials that are stored in a certain storage period with the aim of evaluating the quality of batches of raw materials that may be needed in the future and not for stability testing purposes.

  - Waktu pemeriksaan recheck adalah waktu pada saat suatu bahan harus diuji ulang untuk memastikan bahwa bahan tersebut masih dapat digunakan.

Recheck time is the time when a material must be retested to ensure that the material can still be used.

  - Hasil tidak memenuhi syarat atau hasil uji diluar spesifikasi (HULS) adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Results don’t meet the requirements or out of specification test results are results of laboratory examinations that do not comply with specifications.

  - Bukti Terima Barang Sementara (BTBS)/Proof of receiving temporary goods.

  - Laporan Analisa (LA)/Inspection report.

  - System Application for Production (SAP).

  - Memenuhi Syarat (MS)/Meet the requirements.

  - Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/Don’t meet the requirements.

  - Dapat Diterima (DP)/Accepted by consensus.

  - Susut Pengeringan (SP)/Loss on drying (LOD).

- Referensi/Reference

  - Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) 2018;

  - PT. Kimia Farma.

- Cara Kerja/Procedure

  - Alur Proses Penerimaan Bahan Baku/Raw Material Receipt Process Flow

| ALUR PROSES PROCESS FLOW | AKTIVITAS ACTIVITY | KET./LAMPIRAN NOTE/ATTACHMENT |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Sampel Pemeriksaan Lab. TMS Investigasi HULS TMS MS Pembuatan LA SAP Penempelan Label Diluluskan (Hijau) Penempelan Label Ditolak (Merah) MS | - Terima permohonan periksa bahan dari bagian gudang berupa BTBS atau memo permintaan pemeriksaan recheck. Receive a request for material inspection from the warehouse in the form of BTBS or a Recurring Memo. - Lakukan pengambilan sampel. Do sampling. - Lakukan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja masing-masing bahan baku. Do inspection of raw materials according to the standard procedure of each raw materials. - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, tangani sesuai prosedur penanganan HULS. If the results of the examination don’t meet the requirements, handle them according to the out of specification test results handling procedure. | BTBS/memo permintaan pemeriksaan recheck bahan baku. BTBS/Recurring Memo. F-PQC-01-001-01 F-PQC-01-001-02 F-PQC-01-001-03 F-PQC-01-001-06 F-PQC-01-001-04 F-PQC-01-001-05 PQC-00-014 F-PQC-00-014-01 |
|  | - Masukan data ke dalam SAP. Input data into the SAP. | Laporan analisa. Inspection report. |
|  | - Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat, maka tempelkan label "DILULUSKAN" (hijau) pada wadah bahan baku. If the inspection results meet the requirements, then paste the accepted label (green) on the raw material container. | F-PQC-01-001-07 |
|  | - Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, maka tempelkan label ditolak (merah) pada wadah bahan. Bahan baku dikembalikan ke supplier. If the inspection results don’t meet the requirements, then paste the rejected label (red) on the material container. Raw materials are returned to the supplier. | F-PQC-01-001-08 |

  - Pengambilan Sampel/Sampling

- Jenis Bahan Baku/Types of Raw Materials

  - Bahan baku padat/Solid raw material.

  - Bahan baku cair/Liquid raw material.

  - Bahan baku psikotropika dan prekursor/Psychotropic and precursors raw materials.

- Jumlah Pengambilan Sampel/Number of Sampling

      - Pengambilan Awal Sampel/Initial Sampling

        - Untuk bahan baku psikotropika dan prekursor; pelarut organik; bahan baku cair yang memiliki spesifikasi cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol; serta bahan baku dengan jumlah N ≤ 3, pengambilan sampel dilakukan 100% dari jumlah wadah.

For psychotropic and precursors; organic solvents raw materials; liquid raw materials that have EG and DEG impurities specifications; and raw materials with an amount of  N ≤ 3, sampling is done 100% of the number of containers.

        - Untuk bahan baku yang tidak termasuk pada poin 6.2.a, pengambilan sampel dilakukan sesuai rumus:

For raw materials not included in point 6.2.a, sampling is done according to the formula:

K=N+1

Keterangan/Note:

K 	=	Jumlah wadah yang diambil sampel / Number of containers taken for samples.

N 	= 	Jumlah wadah / Number of containers.

      - Pengambilan Ulang Sampel/Re-Sampling

        - Pengambilan ulang sampel dilakukan apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat. Serta sudah berdasarkan hasil investigasi HULS (PQC-00-014), dibutuhkan pengambilan ulang sampel.

Re-sampling is carried out if the results of the examination don’t meet the requirements. And based on the results of the HULS investigation (PQC-00-014), a re-sampling is needed.

        - Pengambilan ulang sampel dilakukan dari wadah yang telah diambil sampel pada awal penerimaan bahan baku.

Re-sampling is carried out from containers that have been sampled at the beginning of receiving raw materials.

- Persiapan Pengambilan Sampel/Sampling Preparation

      - Berdasarkan BTBS atau Memo Recheck, registrasi data-data berikut ke dalam Google Sheet Logbook Bahan Baku:

Based on Proof of receiving temporary goods or Recurring Memo, register this following data into the Google Sheet Logbook of Raw Materials:

- Nama Bahan Baku/Name of Raw Material.

- No. Batch SAP/SAP Batch Number.

- No. Batch Vendor/Vendor Batch Number.

- No. Dokumen/Document Number.

- No. P.O./Pre Order Number.

- Nama Origin/Manufacturer name.

- Nama Supplier/Supplier name.

- Jumlah yang diterima/Amount received.

- Expire/Retest Date.

- Tanggal penerimaan BTBS/ Proof of receiving temporary goods acceptance date.

- Tanggal sampling/Sampling date.

      - Siapkan peralatan untuk proses pengambilan sampel, meliputi:

Prepare equipment for the sampling process, including:

      - Alat sampling/Sampling tool.

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

Regular Sampling Tool: specifically for non-halal raw materials.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

Halal Sampling Tool: specifically for halal raw materials.

      - Wadah/kantong plastik yang telah diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06).

Plastic containers/bags that have been labeled with the Raw Material Sample Identity Label (F-PQC-01-001-06).

- Physical Sample Label (F-PQC-01-001-01).

      - Pemeriksaan Kemasan atau Wadah Sebelum Masuk ke Ruang Sampling.

Inspection of packaging or containers before entering the sampling room.

- Pastikan kemasan bahan baku dalam keadaan baik.

Make sure the raw material packaging is in good condition.

- Periksa keadaan wadah dan cocokkan data antara BTBS/Memo Recheck/Good Receipt Slip dan CoA Manufakturer atau LA Plant asal untuk bahan baku STO dengan label pada wadah bahan baku.

Check the condition of the container and match the data between Proof of receiving temporary goods/Recurring Memo/Good Receipt Slip and CoA Manufacturer or Original Plant Inspection Report for STO raw materials with the label on the raw material container.

- Catat dalam Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

Record it in the Container Inspection Form (F-PQC-01-001-03).

- Jika dari hasil pemeriksaan wadah terdapat ketidaksesuaian, maka lakukan sebagai berikut:

If from the results of the container inspection there are discrepancies, then do the following:

- Segera informasikan kepada petugas gudang untuk ditindaklanjuti dan catat dalam Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

Immediately inform the warehouse officer for follow-up and record it in the Container Inspection Form (F-PQC-01-001-03).

- Ambil sampel tersendiri untuk wadah yang tidak sesuai tersebut.

Take a separate example for an unsuitable container.

- Bersihkan bagian kemasan luar dengan kain lap bersih.

Clean the outer packaging with a clean washcloth.

- Bahan baku siap dibawa ke ruang sampling.

Raw materials are ready to be brought to the sampling room.

Catatan/Note:

Kondisi ruang sampling berlaku untuk semua jenis kondisi penyimpanan bahan baku (Cold Storage dan AC).

Sampling room conditions apply to all types of raw material storage conditions (Cold Storage and AC).

- Pemeriksaan Identifikasi Bahan Baku Dengan Metoda MicroNIR

Inspection of Raw Material Identification Using the MicroNIR Method

        - Bahan Baku Padat/Solid Raw Material

- Wadah Drum/Drum container

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum dengan kain lap bersih.

Clean the drum cover and neck with a clean washcloth.

- Buka penutup drum dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

Open the drum cover and place it upside down in a clean place.

- Jika kemasan primer berupa plastik tidak berwarna dan transparan, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan Insruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

If the primary packaging is colorless and transparent plastic, then do inspection according to the MicroNIR Tool Use Procedure (I-QC-00-037).

- Jika kemasan primer berupa plastik berwarna dan tidak transparan, maka sobek dengan cutter ± 1 – 2 cm kemudian tempelkan plastik tidak berwarna dan transparan selanjutnya lakukan pemeriksaan sesuai dengan Insruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

If the primary packaging is colored plastic and is not transparent, then tear it with a cutter ± 1 – 2 cm then paste the colorless and transparent plastic then do inspection it according to the MicroNIR Tool Use Work Instructions (I-QC-00-037).

- Tutup bekas pemeriksaan dengan plak band kertas dan plak band KIMIA FARMA.

Cover the examination mark with a paper band plaque and a KIMIA FARMA band plaque.

- Tutup kembali wadah dengan benar / Close the container again properly.

- Wadah Zak Atau Karung Plastik/Sack Containers Or Plastic Sacks

- Bersihkan bagian badan sak/karung plastik yang akan dibuka atau disobek dengan kain lap bersih.

Clean the body of the plastic bag/sack that will be opened or torn with a clean washcloth.

- Jika kemasan primernya berupa plastik tidak berwarna dan transparan, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan Insruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

If the primary packaging is a colorless and transparent plastic, then do the inspection according to the procedure for using the MicroNIR Tool Use Work Instructions (I-QC-00-037).

- Jika kemasan primernya berupa plastik berwarna atau bahan lain yang tidak transparan, maka sobek kemasan primernya dengan cutter ± 1 – 2 cm dan tempelkan plastik tidak berwarna dan transparan selanjutnya lakukan pemeriksaan sesuai dengan Insruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

If the primary packaging is in the form of colored plastic or other material that is not transparent, then tear the primary packaging with a cutter ± 1-2 cm and paste the colorless and transparent plastic then do the inspection according to the MicroNIR Tool Use Work Instructions (I-QC-00-037).

- Tutup bekas pemeriksaan dengan plak band kertas dan plak band KIMIA FARMA.

Cover the examination mark with a paper band plaque and a KIMIA FARMA band plaque.

        - Bahan Baku Cair/Liquid Raw Material

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum/jerigen dengan kain lap bersih.

Clean the cover and neck of the drum/jerry can with a clean washcloth.

- Buka penutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

Open the cover and place it upside down in a clean place.

- Ambil sampel menggunakan pipet ukur / Take a sample using a measuring pipette.

- Masukkan sampel ke dalam vial yang telah disiapkan.

Put the sample into the vial that has been prepared.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Insruksi Kerja Pemakaian Alat MicroNIR (I-QC-00-037).

Do the inspection according to the procedure for using the MicroNIR Tool Use Work Instructions (I-QC-00-003).

- Tutup kembali wadah dengan benar dan tutup dengan plak band KIMIA FARMA.

Re-close the container properly and cover it with the KIMIA FARMA band plaque.

Catatan/Note:

- Pemeriksaan MicroNIR dilakukan sebanyak 100% dari jumlah wadah.

Inspections are carried out as many as 100% of the number of containers.

- Tidak semua bahan baku bisa diidentifikasi menggunakan MicroNIR. Daftar bahan baku yang bisa dan tidak bisa diidentifikasi dengan MicroNIR tertera pada Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

Not all raw materials can be identified using MicroNIR. A list of raw materials that can and cannot be identified with MicroNIR is listed in the Raw Materials List (F-PQC-01-001-02).

- Cara Kerja Pengambilan Sampel/Sampling Procedure

        - Bahan Baku Padat, Psikotropik dan Prekursor

Solid, Psychotropics and Precursors Raw Materials

- Wadah Drum/Drum Container

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum dengan kain lap bersih.

Clean the drum cover and neck with a clean washcloth.

- Buka ring penutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

Open the closing ring and place it upside down in a clean place.

- Perhatikan kemasan bagian dalam terhadap adanya kerusakan, misalnya: segel terbuka.

Pay attention to the inner packaging for any damage, for example: the seal is open.

- Bila ditemukan kerusakan, catat pada Formulir Pemeriksaan Wadah (F-PQC-01-001-03).

If damage is found, record it on the container inspection form (F-PQC-01-001-03).

- Buka segel kemasan primer / Unseal the primary packaging.

- Ambil sampel dengan alat sampling stainless steel yang sesuai dalam posisi diagonal:

Take samples with the suitable the stainless steel sampler in a diagonal position:

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

Regular Sampling Tool: specifically for non-halal raw materials.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

Halal Sampling Tool: specifically for halal raw materials.

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

The number of samples taken according to the Raw Material List (F-PQC-01-001-02).

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

Put the sample into a container that has been prepared and given the Raw Material Sample Identity Label (F-PQC-01-001-06), then close it.

- Tutup bekas pengambilan sampel dengan mengangkat sedikit kemasan dan diikat menggunakan cable ties kemudian direkatkan dengan plak band  KIMIA FARMA sepanjang 15-20 cm.

Cover the sampling site by lifting the package slightly and tie it using cable ties and then glue it with a 15-20 cm long KIMIA FARMA band plaque.

- Tutup kembali wadah dengan benar / Close the container again properly.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel.

Paste the “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) on the container that has been sampled.

- Wadah Sak Atau Karung Plastik/Sack Or Plastic Bag

- Bersihkan bagian badan sak/karung plastik yang akan dibuka atau disobek dengan kain lap bersih.

Clean the body of the plastic bag/sack that will be opened or torn with a clean washcloth.

- Buka segel kemasan sekunder ± 20 cm atau jika tidak memungkinkan untuk membuka segel, maka sobek kemasan sekunder ± 1-2 cm dengan cutter dibagian atas sak.

Unseal the secondary packaging ± 20 cm or if it is not possible to open the seal, then tear the secondary packaging ± 1-2 cm with a cutter at the top of zak.

- Ambil sampel dengan alat sampling stainless steel yang sesuai pada bagian atas, tengah dan bawah:

Take samples with the suitable stainless steel sampling device at the top, middle and bottom:

- Alat Sampling Reguler: khusus untuk bahan baku non halal.

Regular Sampling Tool: specifically for non-halal raw materials.

- Alat Sampling Halal: khusus untuk bahan baku halal.

Halal Sampling Tool: specifically for halal raw materials.

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

The number of samples taken according to the Raw Material List (F-PQC-01-001-02).

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

Put the sample into a container that has been prepared and given the Raw Material Sample Identity Label (F-PQC-01-001-06), then close it.

- Tutup bekas pengambilan sampel dengan mengangkat sedikit kemasan dan diikat menggunakan cable ties kemudian direkatkan dengan plak band  KIMIA FARMA sepanjang 15-20 cm.

Cover the sampling site by lifting the package slightly and tie it using cable ties and then glue it with a 15-20 cm long KIMIA FARMA band plaque.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel.

Paste the “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) on the container that has been sampled.

        - Bahan Baku Cair/Liquid Raw Material

- Bersihkan bagian penutup dan leher drum/jerigen dengan kain lap bersih.

Clean the cover and neck of the drum/jerry can with a clean washcloth.

- Buka ring penutup/tutup dan letakkan terbalik di tempat yang bersih.

Open the closing ring/lid and place it upside down in a clean place.

- Ambil sampel menggunakan pipet ukur/pipet seukuran/pompa plastik.

Take a sample using a measuring pipette/volume pipette/plastic pump.

- Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan Daftar Bahan Baku (F-PQC-01-001-02).

The number of samples taken according to the Raw Material List (F-PQC-01-001-02)

- Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diberi Label Identitas Sampel Bahan Baku (F-PQC-01-001-06), kemudian tutup.

Put the sample into a container that has been prepared and given the Raw Material Sample Identity Label (F-PQC-01-001-06), then close it.

- Tutup wadah dengan benar dan tutup dengan plak band Kimia Farma.

Close the container properly and cover it with Kimia Farma band plaque.

- Tempel “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) pada wadah yang telah diambil sampel.

Paste the “Physical Sample Label” (F-PQC-01-001-01) on the container that has been sampled.

Catatan/Note:

- Semua pengambilan sampel dilakukan di ruang sampling, hanya untuk 1 (satu) nomor batch.

All sampling is carried out in the sampling room, only for 1 (one) batch number.

- Untuk bahan baku daun sirih segar langsung diproses di bagian produksi tanpa menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium yang bertujuan untuk menjaga kualitas bahan.

Fresh betel leaf raw materials are directly processed in the production section without waiting for the results of laboratory examinations which aim to maintain the quality of the ingredients.

- Bahan baku yang di simpan di Cold Storage ditangani sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan Sampling Bahan Baku di Cold Storage (PQC-01-006).

Raw materials stored in Cold Storage are handled in accordance with the Work Instructions for Handling Sampling of Raw Materials in Cold Storage (PQC-01-006).

- Urutan pengambilan sampel dimulai dari bahan yang memiliki resiko kontaminasi paling rendah dan diakhiri dengan bahan yang memiliki resiko kontaminasi paling tinggi, dengan urutan sebagai berikut:

The order of sampling starts from the material with the lowest risk of contamination and ends with the material with the highest risk of contamination, in the following order:

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang tidak berwarna dan tidak beraroma kuat.

The raw material for the excipient material group which is colorless and does not have a strong aroma.

      - Bahan baku golongan bahan aktif yang tidak berwarna.

The raw material for the active material group which is colorless.

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang berwarna.

The raw material for the excipient material group which is colored.

      - Bahan baku golongan bahan aktif yang berwarna.

The raw material for the active material group which is colored.

      - Bahan baku golongan bahan pembantu yang berwarna dan beraroma kuat.

The raw material for the excipient material group which is colorless and does not have a strong aroma.

- Setiap  selesai pengambilan sampel, harus dilakukan pembersihan alat sampling. Catat dalam Logbook Pemakaian dan Pembersihan Alat/Mesin (F-PPR-00-005-05).

After every sampling, the sampling tool must be cleaned. Record in the Tool/Machine Usage and Cleaning Logbook   (F-PPR-00-005-05).

- Berlaku pula untuk ruang sampling, lakukan pembersihan setiap selesai pengambilan sampel. Catat dalam Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi (F-PPR-00-005-06).

This also applies to the sampling room, clean it after every sampling. Record in the Production Room Usage and Cleaning Logbook (F-PPR-00-005-06).

- 1 (satu) alat sampling hanya boleh digunakan untuk pengambilan sampel 1 (satu) jenis bahan.

1 (one) sampling tool may only be used for sampling 1 (one) type of material.

- Penyerahan Sampel/Sample Submission

Serahkan sampel yang telah disampling ke Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku yang disertai:

Submit the sample that has been sampled to the Raw Material Inspection Supervisor accompanied by:

- BTBS/Memo Recheck/Good Receipt Slip.

Proof of receiving temporary goods/Recurring Memo/Good Receipt Slip.

- Certificate Of Analysis Origin (jika ada) / Certificate Of Analysis Origin (if available).

- Lembar pemeriksaan wadah (untuk sampel rutin dan STO).

Container Inspection Sheet (for routine and STO samples).

  - Pemeriksaan Laboratorium/Laboratory Inspection

    - Penerimaan Sampel/Sample Acceptance

    - Lakukan registrasi sampel yang baru datang dalam Google Sheet Log Book Bahan Baku.

Register the newly arrived sample in the Google Sheet Log Book of Raw Materials.

    - Simpan sampel yang belum diperiksa dalam lemari yang dikunci baik sampel psikotropik/precursor maupun non psikotropik. Kunci disimpan di Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku sebagai penanggung jawab sampel.

Store unchecked samples in locked cabinets, both psychotropic/precursor and non-psychotropic/precursor samples. The key is stored in the Raw Material Inspection Supervisor as the person in charge of the sample.

    - Serahkan sampel kepada analis pemeriksaan bahan baku.

Submit samples to raw material inspection analyst.

    - Setelah pemeriksaan selesai, simpan sisa sampel dalam lemari yang dikunci untuk selanjutnya disimpan sebagai sampel pertinggal.

After the inspection is complete, store the remaining samples in a locked cabinet for further storage as a retained sample.

    - Pemeriksaan Sampel Bahan Baku Rutin Atau Pesanan

Routine or Ordered Raw Material Sample Inspection

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan masing-masing instruksi kerja pemeriksaan bahan baku.

Do inspection of raw materials according to the standard procedure of each raw materials.

- Lakukan pengujian parameter pemerian, kelarutan, identifikasi dan cemaran EG DEG (untuk bahan baku cair yang memiliki spesifikasi cemaran EG dan DEG) sebanyak 100% dari jumlah wadah yang diambil sampel yang telah diberi identitas sesuai formulir (F-PQC-01-001-06), sedangkan untuk pemeriksaan lainnya gunakan sampel hasil campuran (composite) yang telah diberi identitas (F-PQC-01-001-05).

Analysis the parameters for description, solubility, identification, and EG DEG impurities (for liquid raw materials with EG and DEG impurities specifications) as much as 100% of the containers taken samples that have been given an identity according to the form (F-PQC-01-001-06), while for other tests use an identified composite sample (F-PQC-01-001-05).

- Apabila dalam sekali kedatangan terdapat bahan baku dengan nomor batch vendor yang sama tetapi dibagi menjadi beberapa nomor batch SAP yang berbeda, maka pemeriksaan dilakukan pada salah satu nomor batch SAP untuk semua parameter. Sedangkan untuk masing-masing nomor batch SAP pemeriksaan yang dilakukan hanya pemerian dan identifikasi saja.

If in one arrival there are raw materials with the same vendor batch number but divided into several different SAP batch numbers, then an inspection is carried out on one of the SAP batch numbers for all parameters. Meanwhile, for each SAP batch number, only description and identification are carried out.

- Untuk pemeriksaan mikrobiologi menggunakan sampel hasil campuran (composite).

For microbiological examination using a composite sample.

- Catat hasil pemeriksaan dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04)

Record the inspection results in the Raw Material Inspection Worksheet (F-PQC-01-001-04)

    - Pemeriksaan Sampel Recheck Bahan Baku/Recurring Raw Material Sample Inspection

- Lakukan pemeriksaan recheck pada parameter yang disertai dengan tanda (R) pada instruksi kerja dan spesifikasi masing-masing bahan baku. Kecuali untuk bahan baku yang sudah mendekati kadaluarsa/retest/best before used, pemeriksaan recheck dilakukan terhadap seluruh parameter yang tercantum dalam spesifikasi.

Do a recurring inspection on the parameters accompanied by a mark (R) on the work instructions and specifications for each raw material. Except for raw materials that are close to expiration/retest/best before used, recurring inspections are carried out on all parameters listed in the specifications.

- Catat hasil pemeriksaan dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

Record the inspection results in the Raw Material Inspection Worksheet (F-PQC-01-001-04).

    - Pemeriksaan Sampel Bahan Baku Alternatif/Alternative Raw Material Sample Inspection

- Lakukan pemeriksaan bahan baku alternatif sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan masing-masing bahan baku.

Do inspection of alternative raw materials in accordance with the inspection work instructions of each raw material.

- Catat hasil pemeriksaan dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04).

Record the inspection results in the Raw Material Inspection Worksheet (F-PQC-01-001-04).

    - Pemeriksaan Sampel Yang Datang Dari Internal Kimia Farma (STO)

Inspection of Samples Coming from Internal Kimia Farma (STO)

- Lakukan pemeriksaan sampel STO untuk parameter: pemerian; identifikasi; dan parameter lain yang belum tercantum dalam Laporan Analisa plant asal, sesuai spesifikasi masing-masing bahan baku. Data pemeriksaan untuk parameter lainnya diambil dari data laporan analisa plant asal.

Do a STO sample inspection for parameters: description; identification; and other parameters that have not been listed in the original plant analysis report, according to the specifications of each raw material. Inspection data for other parameters are taken from the original plant analysis report data.

- Catat hasil pemeriksaan dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Bahan Baku (F-PQC-01-001-04)

Record the inspection results in the Raw Material Inspection Worksheet (F-PQC-01-001-04).

  - Kriteria Penerimaan/Acceptance Criteria

    - Memenuhi Syarat (Diluluskan)/Meet The Requirements (Accepted)

Bahan baku yang memenuhi syarat (Diluluskan) adalah bahan baku yang berdasarkan hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan seluruh parameter yang tertera pada masing-masing spesifikasi.

Raw materials that meet the requirements (Accepted) are raw materials that based on the results of inspection meet the requirements of all the parameters listed in each specification.

    - Dapat Diterima/Acceptable (Acceptance By Consensus)

Bahan baku yang dinyatakan dapat diterima adalah bahan baku yang berdasarkan hasil pemeriksaan ada satu atau lebih parameter tidak kritis yang tidak memenuhi syarat dengan didasari berbagai pertimbangan.

Raw materials that are declared acceptance by consensus are raw materials that based on the results of the inspection there are one or more non-critical parameters that don’t meet the requirements based on various considerations.

Contohnya sebagai berikut/The following example :

- Kadar Air Atau Susut Pengeringan/Water Content Or Loss On Drying

Jika bahan yang akan digunakan tersebut pada proses produksi digunakan dalam bentuk larutan (dilarutkan).

If the material to be used in the production process is used in the form of a solution (dissolved).

- pH

Jika pada proses produksi ada tahap penyesuaian pH.

If in the production process there is a pH adjustment stage.

- Kadar Rendah Tetapi Memenuhi Persyaratan/Low Assay But Meets The Requirements

Jika pada proses produksi ada tahapan tertentu yang dapat dijadikan acuan proses, maka jumlah bahan yang digunakan dapat diperhitungkan.

If in the production process there are certain stages that can be used as a reference for the process, then the amount of materials used can be calculated.

    - Tidak Memenuhi Syarat (Ditolak)/Don’t meet the requirements (Rejected)

Bahan baku yang dinyatakan ditolak adalah bahan yang berdasarkan hasil  uji identifikasi dan tes kemurnian, seluruh parameter uji, atau ada parameter kritis yang tidak memenuhi syarat.

Raw materials that are declared rejected are materials based on the results of identification tests and purity tests, all test parameters, or there are critical parameters that don’t meet the requirements.

Catatan/Note:

Jika hasil pemeriksaan diluar ketentuan di atas maka keputusan menjadi otoritas/kewenangan dari AMPM dan atau penanggung jawab QA-QC (Manager Pemastian Mutu).

If the results of the inspection are outside the above provisions, the decision becomes the authority/authority of AMPM and or the person in charge of QA-QC (Quality Assurance Manager).

  - Penanganan Bekas Pemeriksaan/Handle Ex-Inspection

Tangani bekas pemeriksaan sesuai Prosedur Penanganan Limbah Laboratorium (PHS-02-005).

Handle inspection waste according to the Laboratory Waste Handling Procedure (PHS-02-005).

  - Penanganan Sampel Pertinggal/Retained Sample Handling

- Jumlah sampel pertinggal bahan baku yang disimpan sebanyak minimal 2 kali jumlah yang diperlukan untuk pemeriksaan kimia.

The number of samples of raw materials stored is at least 2 times the amount required for chemical examination.

- Ketentuan penyimpanan sampel pertinggal diatur sebagai berikut:

  - Padatan/Solid

      - Masukkan semua sisa sampel bahan baku kedalam pot plastik.

Put all the remaining samples of raw materials into a plastic pot.

      - Beri identitas pot plastik dengan menempelkan label sampel pertinggal (F-PQC-01-001-11).

Identify the plastic pot by pasting a retained sample label (F-PQC-01-001-11).

      - Segel pot plastik dengan cellotape / Seal the plastic pot with cellotape.

      - Khusus untuk bahan baku psikotropika, segel pot plastik dengan plak band Kimia Farma.

Especially for psychotropic raw materials, seal plastic pots with Kimia Farma band plaques.

      - Registrasikan sampel pertinggal pada formulir Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10). Registrasi untuk sampel pertinggal psikotropik dibuat terpisah dari bahan baku lainnya.

Register the remaining sample on the Retained Sample Raw Material List Form (F-PQC-01-001-10). Registration for psychotropic residual samples is made separately from other raw materials.

      - Beri kode dan nomor urut pada pot plastik sesuai dengan urutan pada Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku.

Give a code and serial number to the plastic pot according to the order in the Retained Sample Raw Material List (F-PQC-01-001-10).

      - Simpan sampel pertinggal bahan baku dengan suhu penyimpanan sesuai kondisi penyimpanan masing-masing bahan baku.

Store the retained samples of raw materials with storage temperatures that are in accordance with the storage conditions of each raw material.

  - Cairan/Liquid

- Beri identitas pada botol sisa sampel bahan baku cair dengan menempelkan label sampel pertinggal (F-PQC-01-001-11).

Give the identity to the bottle of the remaining liquid raw material sample by pasting the retained sample label (F-PQC-01-001-11).

      - Segel botol plastik dengan cellotape / Seal the plastic bottle with cellotape.

      - Registrasikan sampel pertinggal pada formulir Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10).

Register the remaining sample on the Retained Sample Raw Material List form (F-PQC-01-001-10).

      - Beri kode dan nomor urut pada botol plastik sesuai dengan urutan pada Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-10).

Give a code and serial numbers to plastic bottle according to the order in the Retained Sample Raw Material List (F-PQC-01-001-10).

      - Simpan dalam mobile shelving cabinet sampel pertinggal bahan baku.

Store in mobile shelving cabinet retained samples of raw materials.

- Ketentuan penomoran sampel pertinggal diatur sebagai berikut:

The provisions for numbering the retained sample are set as follows:

- Terdiri dari 3 bagian yang memiliki 9 (sembilan) digit dan setiap bagiannya dipisahkan oleh ”/” (garis miring).

Consists of 3 parts that have 9 (nine) digits and each part is separated by "/" (slash).

- Bagian pertama merupakan tahun, kapan sampel pertinggal ditangani. Misal: 21 (untuk sampel pertinggal yang ditangani pada tahun 2021).

The first part is the year, when the retained sample was handled. For example: 21 (for retained samples handled in 2021)

- Bagian kedua terdiri dari kode huruf yang menunjukkan kategori sampel pertinggal bahan baku, sesuai tabel dibawah ini.

The second part consists of letter codes indicating the categories of retained samples of raw materials, according to the table below:

| No. | Kategori Sampel Pertinggal Retained Sample Category | Kode Huruf Sampel Pertinggal Retained Sample Letter Code | Contoh Penomoran Example Numbering |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Baku Aktif (Padatan) Active Raw Materials (Solids) | AK | 21/AK/001 |
| 2 | Bahan Baku Pembantu (Padatan) Excipient Raw Materials (Solids) | PB | 21/PB/001 |
| 3 | Bahan Baku Cairan/Liquid Raw Material | CR | 21/CR/001 |
| 4 | Bahan Baku Psikotropik dan Prekursor Psychotropic and Precursors Raw Materials | PS | 21/PS/001 |
| 5 | Bahan Baku yang disimpan di Pharmaceutical Refrigerator Raw Materials stored in Pharmaceutical Refrigerator | PR | 21/PR/001 |
| 6 | Bahan Baku yang disimpan di Biomedical Freezer Raw Materials stored in Biomedical Freezer | FR | 21/FR/001 |
| 7 | Bahan Baku berasal dari internal Kimia Farma (STO) Raw Materials come from internal Kimia Farma (STO) | STO | 21/STO/001 |

- Bagian ketiga menunjukkan 3 digit nomor urut sampel pertinggal bahan baku, misal: 001.

The third part shows the 3-digit serial number for the retained sample of raw materials, for example: 001.

- Simpan sampel pertinggal selama 1 tahun setelah tanggal kedaluwarsa produk yang terakhir menggunakan bahan baku tersebut.

Keep the retained sample for 1 year after expiration date of the last product using that raw material.

- Simpan sampel pertinggal dengan suhu penyimpanan sesuai kondisi penyimpanan masing-masing bahan baku.

Store the retained sample with the storage temperature according to the storage conditions of each raw material.

- Khusus untuk sampel pertinggal bahan baku psikotropika dan prekursor, simpan di lemari sampel pertinggal bahan baku psikotropika dan prekursor. Lemari ini terkunci dan terpisah dari bahan baku lainnya.

Exclusively for retained samples of psychotropic and precursors raw materials, store them in a cabinet for retained samples of psychotropic and precursors raw materials. This cabinet is locked and separated from other raw materials.

- Jika ada permintaan sampel pertinggal untuk kebutuhan tertentu, maka minta kepada Penanggung Jawab Sampel Pertinggal menggunakan Formulir Memo Permintaan Sampel Pertinggal Bahan Baku (FPQC-01-001-13). Kemudian catat pemakaian sampel pertinggal dalam formulir Catatan Pemakaian Sampel Pertinggal Bahan Baku (F-PQC-01-001-12).

If there is a request for retained samples for certain needs, then ask the Person in Charge of Retained Samples using the Memo Form Requesting Retained Samples of Raw Materials (FPQC-01-001-13). Then record the usage of the remaining samples in the Retained Sample of Raw Material Usage Record Form (F-PQC-01-001-12).

  - Pemeriksaan Recheck Bahan Baku (Recheck)/Recurring Raw Material Inspection

    - Periode Pemeriksaan Recheck Bahan Baku Sampai Masa Kedaluwarsanya

Raw Material Recurring Period Until Expiration Period

| No. | Periode Periksa Ulang Berdasarkan Kategori Bahan Re-Check Period By Material Category |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 Bulan/6 Months | 1 Tahun/1 Year | 2 Tahun/2 Years |
| 1 | Bahan baku aktif: vitamin Active raw material: vitamins | Bahan baku aktif : non vitamin Active raw materials: non-vitamins | Bahan baku pembantu Excipient raw materials |
| 2 | Bahan baku yang tidak ditetapkan masa kedaluwarsanya oleh manufacturer Raw materials whose expiration date is not set by the manufacturer | Bahan baku pembantu yang digunakan sebagai bahan pengawet Excipient raw materials used as preservatives | - |
| 3 | Bahan baku alam: daun Natural raw material: leaves | - | - |

Catatan :

- Masa kedaluwarsa biasanya dicantumkan pada label kemasan maupun CoA manufakturer.

The expiration date is usually listed on the packaging label and the manufacturer's CoA.

- Jika manufakturer bahan baku tidak memberikan masa kedaluwarsa untuk bahan baku yang dikirim, maka masa kedaluwarsa ditetapkan 3 (tiga) tahun dari tanggal selesai pemeriksaan bahan baku.

If the raw material manufacturer does not provide an expiration date for the raw materials sent, then the expiration period is set at 3 (three) years from the date of completion of the raw material inspection.

    - Pemeriksaan Recheck Bahan Baku Mendekati Waktu Kedaluwarsa

Raw Material Recurring Inspection Near Expiration Time

      - Permohonan pemeriksaan recheck dilakukan 14 hari sebelum masa kedaluwarsa.

Requests for recurring inspection are made 14 days before the expiration date.

      - Pemeriksaan recheck TIDAK dilakukan jika / Recurring inspection is NOT performed if:

  - Bahan baku akan dipakai dalam waktu dekat (sebelum masa kedaluwarsa habis).

Raw materials will be used in the near future (before the expiration period runs out).

      - Sisa bahan baku hanya sedikit (jumlahnya kurang dari penggunaan 1 batch bahan tersebut pada proses produksi), serta biaya pemeriksaan yang lebih mahal dibanding harga bahan baku itu sendiri.

There are only a few remaining raw materials (the amount is less than the use of 1 batch of these materials in the production process), and inspection costs are more expensive than the price of the raw materials themselves.

      - Pemeriksaan recheck akan dilakukan/tidak, jika bahan sudah tidak dipakai lagi untuk proses produksi (barang pasif) atau berdasarkan wewenang Asisten Manager Pengawasan Mutu.

Recurring inspection will be carried out or not, if the material is no longer used for the production process (passive goods) or based on the authority of the Assistant Manager of Quality Control.

    - Perpanjangan Masa Kedaluwarsa/Extended Expiration

Perpanjangan masa kedaluwarsa ditentukan sebagai berikut:

The extension of the expiration date is determined as follows:

| No. | Istilah Kedaluwarsa Expired Term | Ketentuan Umum General Requirements |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expired Date (ED), Used by Date. | Masa kedaluwarsa bahan TIDAK dapat diperpanjang, kecuali manufakturer mengirimkan pemberitahuan minimal 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo kedaluwarsa. The expiry date of the raw material cannot be extended, unless the manufacturer sends at least 6 (six) months notice before the expiration date. |
| 2 | Retest Date, Re-Evaluation Date. | - Masa kedaluwarsa bahan dapat diperpanjang jika seluruh parameter pemeriksaan Memenuhi Syarat. The expiry date of raw materials can be extended if all inspection parameters are meet the requirements. - Masa kedaluwarsa baru dapat diperpanjang selama 1 tahun, maksimal sebanyak 3 kali. The new expiration period can be extended for 1 year, a maximum of 3 times. |
| 3 | Best Before, Best Before Used, Best If Used By, Best If Used Before, Shelf Life, Minimum Shelf Life. | - Masa kedaluwarsa bahan baku dapat diperpanjang jika seluruh parameter pemeriksaan bahan baku dilengkapi dengan hasil pemeriksaan Mikrobiologi: Memenuhi Syarat. The expiry date of raw materials can be extended if all parameters of the inspection of raw materials are accompanied by the results of the Microbiological examination: meet the requirements. - Masa kedaluwarsa baru dapat diperpanjang selama 1 tahun, maksimal sebanyak 3 kali perpanjangan. The new expiration period can be extended as long as 1 year, maximum 3 times extension. |

  - Dokumentasi/Documentation

    - Buat laporan analisa setelah pemeriksaan sampel bahan baku selesai.

Create an analysis report after the inspection of raw material samples is complete.

    - Lampirkan semua formulir yang terkait dengan pemeriksaan bahan baku tersebut.

Attach all forms related to the inspection of these raw materials.

    - Masukkan data laporan analisa ke dalam SAP / Input analysis report data into SAP.

    - Khusus untuk bahan baku alternatif, laporan dibuat dengan penomoran sebagai berikut:

Specifically for alternative raw materials, reports are made with the following numbering:

- Terdiri dari 3 bagian yang memiliki 9 (sembilan) digit dan setiap bagiannya dipisahkan oleh ”/” (garis miring).

Consists of 3 parts that have 9 (nine) digits and each part is separated by "/" (slash).

- Bagian pertama terdiri dari kode huruf ”BBA”, yang menunjukkan Bahan Baku Alternatif.

The first part consists of the letter code “BBA”, which indicates Alternative Raw Materials.

- Bagian kedua menunjukkan 2 digit nomor urut, misal: 01.

The second part shows a 2-digit sequence number, for example: 01.

- Bagian ketiga merupakan tahun, kapan laporan dibuat. Misal: 21 (untuk laporan yang dibuat tahun 2021).

The third part is the year, when the report was made. For example: 21 (for reports made in 2021).

Contoh penomoran: BBA/01/21 / Example numbering: BBA/01/21

    - Keputusan hasil pemeriksaan ditentukan oleh AMPM.

AMPM makes the final decision on the inspection results.

    - Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat dan Dapat Diterima, maka dibuat label ”DILULUSKAN” (F-PQC-01-001-07) sebanyak jumlah wadah yang diambil sampel.

If the results of the inspection are meet the requirements and accepted by consensus, then a “Accepted” label (F-PQC-01-001-07) is made for the number of containers that are sampled.

Bubuhkan ”stempel HALAL” pada label ”DILULUSKAN”, khusus untuk bahan baku halal.

Put "HALAL stamp" on the label "PASSED", specifically for halal raw materials.

    - Jika tidak memenuhi syarat, maka dibuat label ”DITOLAK” (F-PQC-01-001-08) sebanyak jumlah wadah yang diambil sampel.

If it does not meet the requirements, then a "REJECTED" label (F-PQC-01-001-08) is made for the number of containers that are sampled.

    - Untuk wadah-wadah lain yang tidak diambil sampel ditempel label turunan sesuai status bahan baku, label turunan ditempel menutupi label turunan karantina.

For other containers that were not sampled, a derivative label was pasted according to the status of the raw material, the derivative label was affixed to cover the quarantine derivative label.

    - Kirimkan laporan analisa ke bagian terkait sesuai ketentuan sebagai berikut:

Send the inspection report to the relevant department according to these following conditions:

- Laporan analisa yang memenuhi syarat :

Inspection report that meets the requirements:

  - Dokumen asli untuk arsip

Originals for archives

  - Copy dokumen untuk bagian Gudang Bahan Baku

Copy of documents for the Raw Material Warehouse Department

- Laporan analisa yang tidak memenuhi syarat

Analysis report that don’t meet the requirements:

- Dokumen asli untuk arsip

Originals for archives

- Copy dokumen untuk Bagian Pembelian

Copy of documents for the Purchasing Department

- Copy dokumen untuk Bagian Akuntansi

Copy of documents for Accounting Department

- Copy dokumen untuk bagian Gudang Bahan Baku

Copy of documents for the Raw Material Warehouse Department

    - Untuk bahan baku yang datang dari internal Kimia Farma (STO), dibuat laporan analisa sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada spesifikasi bahan baku. Data diambil dari laporan analisa plant asal disertai dengan hasil pemeriksaan pemerian, identifikasi dan parameter lain yang belum tercantum dalam Laporan Analisa plant asal.

For raw materials that come from internal Kimia Farma (STO), an analysis report is made in accordance with the requirements listed in the raw material specifications. The data is taken from the original plant analysis report accompanied by the results of the description, identification and other parameters that have not been listed in the original plant analysis report.

- Daftar Lampiran/List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-01-001-01/04 | Physical Sample Label | 01 SEP 2021 |
| 2 | F-PQC-01-001-02/04 | Daftar Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 3 | F-PQC-01-001-03/04 | Formulir Pemeriksaan Wadah | 01 SEP 2021 |
| 4 | F-PQC-01-001-04/04 | Laporan Hasil Pemeriksaan Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 5 | F-PQC-01-001-05/04 | Label Identitas Hasil Campur Sampel Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 6 | F-PQC-01-001-06/04 | Label Identitas Sampel Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 7 | F-PQC-01-001-07/04 | Label Diluluskan Dan Turunan Diluluskan | 01 SEP 2021 |
| 8 | F-PQC-01-001-08/04 | Label Ditolak Dan Turunan Ditolak | 01 SEP 2021 |
| 9 | F-PQC-01-001-09/04 | Label Karantina | 01 SEP 2021 |
| 10 | F-PQC-01-001-10/00 | Daftar Sampel Pertinggal Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 11 | F-PQC-01-001-11/00 | Label Sampel Pertinggal Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 12 | F-PQC-01-001-12/00 | Formulir Catatan Pemakaian Sampel Pertinggal Bahan Baku | 01 SEP 2021 |
| 12 | F-PQC-01-001-13/00 | Formulir Memo Permintaan Sampel Pertinggal Bahan Baku | 01 SEP 2021 |

- Sejarah Revisi dan Review/ Revision History and Review

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-01-001 | 00 | 22 AUG 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| PQC-01-001 | 01 | 22 OKT 2018 | Point 6.2.3; 6.3; 6.7.2; Point 7 | Memberikan pemahaman atas kriteria penerimaan dengan perubahan kata dari dapat dipakai menjadi dapat diterima, serta ketentuan pemasangan label untuk kriterian yang dapat diterima. Penambahan lampiran formulir pemeriksaan wadah. Provide an understanding of the acceptance criteria by changing the word from usable to acceptable, as well as the provisions for placing labels for acceptable criteria. Addition of container inspection form attachment. |
| PQC-01-001 | 02 | 14 OKT 2020 | Point 6 | Penambahan Bahan Baku Herbal Addition of Herbal Raw Materials |
| PQC-01-001 | 03 | 23 OKT 2020 | Point 6.6.1; 6.6.4; 6.10.4 | CAPA Temuan Inspeksi CPOTB CAPA CPOTB Inspection Findings |
| PQC-01-001 | 04 | 01 SEP 2021 | - Perubahan pada tahapan proses pemeriksaan Changes to the stages of the - Perubahan pada lampiran F-PQC-01-001-01, 03 dan 04 Changes to annexes F-PQC-01-001-01, 03 and 04 - Penambahan lampiran Added attachments | Review Dokumen Document Review |
| PQC-01-001 | 05 |  | Menambahkan penanganan sampling dan pemeriksaan bahan baku untuk cemaran ED dan DEG Added handling of sampling and inspection of raw materials for ED and DEG contamination | Mengikuti regulasi terbaru terkait cemaran EG dan DEG Following the latest regulations regarding EG and DEG contamination |

- Review Dokumen/Document Review

| Kode Dokumen Document Code | Nama Dokumen Document Name |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB