- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 
100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Chlorpromazine Hydrochloride Film Coated Tablet 100 mg to be used as a reference on inspection of the product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Chlorpromazine Hydrochloride Film Coated Tablet 100 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

- Chlorpromazine HCl Tablet Inti/Core Chlorpromazine HCl Tablet

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | CPZ “breakline” 100 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 360,00 – 400,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 70,00 – 120,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit minute | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Kadar Assay | % | 95,00 – 105,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938) |
| 7 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 8 | Keragaman bobot Weight variation | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 9 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 ml HCl 0,1 N Media : 900 ml HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 50 rpm Apparatus : Basket, 50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) Not less than 85 (Q=80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938) |

- Chlorpromazine HCl Tablet Salut Selaput/Chlorpromazine HCl Film Coated Tablet

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Jingga | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | CPZ “breakline” 100 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,80 – 10,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 370,02 – 408,98 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 80,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit minute | Tidak lebih dari 60 Not more than 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Uji Fenotiazina Teralkilasi Lain Other Alkylated Phenothiazines Test |  | Bercak utama yang diperoleh pada uji Fenotiazina Teralkilasi Lain sesuai dengan Rf dari bercak utama larutan baku The main spots obtained in the Other Alkylated Phenothiazines Test corresponds to the Rf of the principal spot of standard solution | FI VI Tahun 2020 (Hal. 935 dan 938) |
|  | Uji Klorida Chloride Test |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | FI VI Tahun 2020 (Hal. 935 dan 938) |
| 7 | Kadar Assay | % | 95,00 – 105,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938) |
| 8 | Keragaman bobot Weight variation | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 9 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 ml HCl 0,1 N Media : 900 ml HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 50 rpm Apparatus : Basket, 50 rpm Waktu : 30 menit Time : 30 minutes | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) Not less than 85 (Q=80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938) |
| 10 | Fenotiazina Teralkilasi Lain Other Alkylated Phenothiazines | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938) |
| 11 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba Microbial Enumeration |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) Total Yeasts and Molds Count (TYMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik Specified Microbe |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-110 | 00 | 07 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-110 | 01 | 01 NOV 2022 | Perubahan templet ; penghapusan kemasan dan komposisi per tablet; perubahan referensi tablet inti dan salut meliputi identifikasi, kadar, keragaman bobot dan disolusi; penghapusan pengemasan dan penyimpanan serta waktu kadaluarsa; Penambahan penerima distribusi Temple changes; removal of packaging and composition per tablet; changes in reference to core and coated tablets include, content, weight diversity and dissolution; storage and storage and expiration time; Adding distribution recipients | Review dokumen menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 untuk pemenuhan registrasi BPOM Document review adjusts to FI VI Year 2020 to fulfill BPOM registration |
| S-QC-03-110 | 02 | 02 FEB 2023 | Menambahkan parameter Fenotiazina Teralkilasi Lain Add Other Alkylated Phenothiazines | Belum ada parameter pemeriksaan Fenotiazina Teralkilasi Lain dalam Chlorpromazine HCl TSS 100 mg There are no other alkylated Phenothiazines assay parameters in Chlorpromazine HCl TSS 100 mg |

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-110 | 03 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada tablet salut selaput Added parameter Microbial Limit Test in film coated tablet | Untuk registrasi BPOM For BPOM’s registration |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP