- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Asifit Kaplet Salut Selaput untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Asifit Film Coated Caplet product to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Asifit Film Coated Caplet product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

- Asifit Kaplet Inti/ Asifit Core Caplet

| No | Kategori Category | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  |  | Kaplet Biconvex |  | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  |  | Kuning Kecoklatan Brownish Yellow |  | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  |  | K Breakline F |  | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |  |  |
|  | Panjang Length | mm |  | 16,90 – 17,20 |  | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar width | mm |  | 6,30 – 6,60 |  | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg |  | 665,00 – 735,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 4 | Keseragaman Bobot Uniformity of Weight |  |  | Dari 20 kaplet, tidak lebih dari 2 kaplet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 5% dan tidak satu kaplet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 10% Of the 20 caplets, no more than 2 caplets, each of which deviates from the average weight by 5% and not one caplet whose weight deviates from the average weight by 10%. |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Dari 20 kaplet, tidak lebih 2 kaplet From 20 caplets, not more two caplets | % |  | < 5 |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Tidak ada 1 kaplet pun Not even one caplets | % |  | < 10 |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
| 5 | Kekerasan Hardness | N |  | 120,00 – 270,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur Disintegration time | menit |  | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 |  | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Air Water Determinant | % |  | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 8 | Keregasan Friability | % |  | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 9 | Identifikasi Identification |  |  |  |  |  |
|  | Ekstrak Daun Katuk |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | PT. Kimia Farma |
|  | Thiamini Hydrochloridum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Riboflavinum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Cyanocobalaminum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
| 10 | Kadar Assay |  |  |  |  |  |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum | % |  | 90,00 – 150,00 |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
| 11 | Kadar Protein Protein Assay | % |  | Tidak kurang dari 4,5 Not less than 4,5 |  | PT. Kimia Farma |
| 12 | Logam Berat Heavy Metal |  |  |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) Lead | ppm |  | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Kadmium (Cd) Cadmium | ppm |  | Tidak lebih dari 0,3 Not more than 0,3 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Arsenik (As) Arsenic | ppm |  | Tidak lebih dari 5 Not more than 5 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Raksa (Hg) Mercury | ppm |  | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 13 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen Microbial Limit and Pathogen Identification Test |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri Total Aerobic Microbial Count | cfu/g |  | Tidak lebih dari 2 x 104 Not more than 2 x 104 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir Total Combined Yeasts and Molds Count | cfu/g |  | Tidak lebih dari 2 x 102 Not more than 2 x 102 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Escherichia coli |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Salmonella sp |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Staphylococcus aureus |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| - Asifit Tablet Salut Selaput /Asifit Film Coated Tablet |  |  |  |  |  |  |
| No | Kategori Category | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  |  | Kaplet Biconvex |  | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  |  | Hijau Green |  | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  |  | K Breakline F |  | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |  |  |
|  | Panjang Length |  |  | 17,00 – 17,70 |  | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar width |  |  | 6,10 – 6,90 |  | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Avarege weight | mg |  | 677,00 – 765,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 4 | Keseragaman Bobot Uniformity of Weight |  |  | Dari 20 kaplet, tidak lebih dari 2 kaplet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 5% dan tidak satu kaplet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 10% Of the 20 caplets, no more than 2 caplets, each of which deviates from the average weight by 5% and not one caplet whose weight deviates from the average weight by 10%. |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Dari 20 kaplet, tidak lebih 2 kaplet From 20 caplets, not more two caplets | % |  | < 5 |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Tidak ada 1 kaplet pun Not even one caplets | % |  | < 10 |  | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
| 5 | Kekerasan Hardness | N |  | 100,00 – 350,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur Disintegration time | menit |  | Tidak lebih dari 60 Not more than 60 |  | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Air Water Determinant | % |  | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 8 | Identifikasi Identification |  |  |  |  |  |
|  | Ekstrak Daun Katuk |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | PT. Kimia Farma |
|  | Thiamini Hydrochloridum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Riboflavinum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Cyanocobalaminum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku The retention time of sample solution corresponds with retention time of working standard solution |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
| 9 | Kadar Assay |  |  |  |  |  |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum | % |  | 90,00 – 150,00 |  | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5512, PT. Kimia Farma |
| 10 | Kadar Protein Protein Assay | % |  | Tidak kurang dari 4,5 Not less than 4,5 |  | PT. Kimia Farma |
| 11 | Logam Berat Heavy Metal |  |  |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) Lead | ppm |  | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Kadmium (Cd) Cadmium | ppm |  | Tidak lebih dari 0,3 Not more than 0,3 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Arsenik (As) Arsenic | ppm |  | Tidak lebih dari 5 Not more than 5 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Raksa (Hg) Mercury | ppm |  | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 12 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen Microbial Limit and Pathogen Identification Test |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri Total Aerobic Microbial Count | cfu/g |  | Tidak lebih dari 2 x 104 Not more than 2 x 104 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir Total Combined Yeasts and Molds Count | cfu/g |  | Tidak lebih dari 2 x 102 Not more than 2 x 102 |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Escherichia coli |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Salmonella sp |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Staphylococcus aureus |  |  |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-064 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-064 | 01 | 20 JUL 2022 | - | - |
| S-QC-03-064 | 02 | 02 FEB 2023 | Perubahan kekerasan pada tablet inti dan salut Change the hardness of core tablets and coated tablets | Menyesuaikan dengan hasil optimasi proses Adjusting to the results of process optimization |
| S-QC-03-064 | 03 |  | Perubahan penamaan Asifit Tablet Salut Selaput menjadi Asifit Kaplet Salut Selaput dan Perubahan penamaan Ekstrak Kering Daun Katuk menjadi Ekstrak Daun Katuk Changes the name of Asifit Film Coated Tablet to Asifit Film Coated Caplet and changes the name of Ekstrak Kering Daun Katuk to Ekstrak Daun Katuk | Menyesuaikan dengan NIE dan hasil optimasi proses Adjusting with NIE and results of optimization |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM		5. AMPO

- SPRPJ		6. SIP

- SSCP		7. SPB

- SPML