- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Rahistin Tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Rahistin Tablet 10 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1061 – 1063 ; 2025 – 2028)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1; Batang Pengaduk; 12; Membran filter 0,20 µm. 2; Botol Fasa Gerak; 13; Moisture Analyzer Sartorius MA160. 3; Dissolution Tester; 14; Mortir dan Stemper. 4; Desintegration Tester; 15; pH meter. 5; Friability Tester; 16; Sentrifuga. 6; Gelas Kimia; 17; Spatula. 7; Hardness Tester; 18; Syringe. 8; HPLC; 19; Timbangan analitik. 9; Jangka Sorong; 20; Ultrasonic bath. 10; Labu ukur 25 ml, 100ml, 1000ml; 21; Vacuum. 11; Botol Fase Gerak 2000 ml; 22; Vial tertutup. - Bahan |
| --- |
| 1 | Akuades | 5 | Kalium Fosfat dibasa 0,6 M |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 6 | Asam Fosfat |
| 3 | Asetonitril pro HPLC | 7 | Asam Klorida |
| 4 | Baku Kerja Loratadine |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan HCl 0,05 N

- Pipet 4,17 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M

- Timbang 1,74 g Kalium Fosfat Dibasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M

- Timbang 105,00 g Kalium Fosfat Dibasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1)

- Campurkan 500 mL Metanol pro HPLC dan 500 mL Asetonitril pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Asam Fosfat 10%

- Pipet 5,9 mL Asam Fosfat pekat (85%), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Pengencer

- Campurkan 400 mL HCl 0,05 N, 80 mL larutan Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M dan 520 mL larutan Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1 :1), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M, 600 mL Metanol pro HPLC, dan 600 mL Asetonitril pro HPLC, masukkan ke dalam botol fase gerak 2000 mL.

- Atur pH hingga 7,2 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat 10%, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Loratadine replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Sunfire; C-8 ; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate		: 1 mL/ menit

Volume Injeksi		: 15 μL

Suhu Kolom		: 35oC

Fase gerak		: Larutan Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M : Metanol pro HPLC :   
    Asetonitril pro HPLC pH 7,2 (7:6:6)

Pengencer		: Campuran 400 mL HCl 0,05 N + 80 mL Kalium Fosfat Dibasa 
    0,6 M + 520 mL Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,7 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 3,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Loratadine masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan pengencer sebanyak ±10 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4 mg/ml).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Rahistin Tablet 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 120 mg serbuk (setara dengan 10 mg loratadine), masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan 10  mL HCl 0,05 N, sonikasi selama 15 menit.

    - Tambahkan 7,5 mL Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1) dan 2 mL Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M, sonikasi selama 5 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1).

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4 mg/ml).

- Perhitungan

Cu= LuLs×Ws Dosis×WrWu  × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Loratadine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Rahistin.

  - Larutan Baku

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Loratadine masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan pengncer sebanyak ±10 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4 mg/ml).

  - Larutan Uji

    - Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan 10  mL HCl 0,05 N, sonikasi selama 15 menit.

    - Tambahkan 7,5 mL Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1) dan 2 mL Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M, sonikasi selama 5 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC : Asetonitril pro HPLC (1:1).

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4 mg/ml).

  - Perhitungan Kadar

Cu= LuLs × Ws Dosis × FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Loratadine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja  :

- Metoda Analisa

| Media | : | HCl 0,1 N, 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,33 ml HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 280 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

- Larutan Baku

- Timbang 5,55 mg baku kerja Loratadine, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL HCl 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/ml).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/ml).

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Loratadine yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku50 × 220) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| Dosis | : | 10 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-099).

    - Cara Kerja  :

- Pembuatan Larutan

  - Larutan Dapar A (Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M)

- Timbang 1,74 gram Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

  - Larutan Dapar B (Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M)

- Timbang 10,5 gram Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Larutkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

  - Larutan Asam Klorida 0,05 N

- Masukkan 500 mL Akuades ke dalam labu ukur 1000 mL

- Pipet 4.17 mL Asam Klorida P, encerkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen

  - Larutan Pengencer

- Campurkan 400 mL Asam klorida 0,05 N, 80 mL Larutan Dapar B, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan campuran Asetonitril Pro HPLC : Metanol Pro HPLC (1:1) sebanyak 520 mL, aduk hingga homogen.

  - Fase Gerak

- Campurkan 600 mL Asetonitril, 600 mL Metanol dan 700 mL Larutan Dapar A, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga diperoleh pH 7,2 dengan menggunakan Asam fosfat 10%.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Loratadine replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: L7; C-8 ; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV-254 nm

Laju alir		: 1 mL/ menit

Volume Injeksi	: 25 μL

Suhu Kolom	: 25oC

Fase gerak	: 600 mL Asetonitril Pro HPLC + 600 mL Metanol Pro HPLC +   
                        700 mL Larutan Dapar A. Atur pH hingga 7,2.

Pengencer	: 400 mL Asam Klorida 0,05 N + 80 mL Larutan Dapar B + 
                         520 mL Asetonitril Pro HPLC : Metanol Pro HPLC (1:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 8.0 mg baku kerja Loratadine, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Loratadine : 0.0008 mg/mL atau 0.8 µg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Rahistin Tablet 10 mg, Hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 120 mg serbuk (setara dengan 10 mg loratadine), masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Timbang seksama 120.0 mg sampel (setara dengan 10.0 mg Loratadine),

masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga   homogen.

- Ambil 10 mL larutan, sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Loratadine : 0.4 mg/mL atau 400 µg/mL).

- Perhitungan

Cu=LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

Co	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku 
                      kerja (%)

Lu	= Luas area masing-masing cemaran pada larutan uji

Ls	= Luas area Loratadine pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi Loratadine dalam larutan baku (0.0008 mg/mL)

Cu	= Konsentrasi Loratadine dalam larutan uji (0.4 mg/mL)

B%	= % kadar baku kerja

- Syarat Penerimaan Cemaran Organik :

| Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Batas (%) |
| --- | --- | --- |
| Fluoroloratadin | 0,79 | - |
| Loratadin | 1,00 | - |
| Cemaran lain | - | 0,1 |
| Total cemaran | - | 0,1 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg (S-QC-03-100).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-100 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-100 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, perubahan redaksi, referensi, kadar, keseragaman kandungan, disolusi, daftar distribusi; penghapusan pengemasan dan penyimpanan; Penambahan Pemeriksaan Cemaran Organik | Review Dokumen 3 Tahun, Referensi dan Metode Analisis mengacu pada FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-100 | 02 |  | Penambahan parameter pengujian Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML