- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Levofloxacin Hemihydrate Film Coated Tablet 250 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Levofloxacin Hemihydrate Film Coated Tablet 250 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

- Levofloxacin Hemihydrate Tablet Inti / Levofloxacin Hemihydrate Core Tablet

| No |  | Kategori Category |  | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian Description |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk Shape |  |  |  | Shallow Convex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna Color |  |  |  | Kuning Pucat Pale Yellow |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas Upper side |  |  |  | LEV 250 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah Lower side |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi Dimension |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter Diameter |  | mm |  | 9,70 – 10,30 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata Average weight |  | mg |  | 313,50 – 346,50 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan Hardness |  | N |  | 40,00 – 140,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur Disintegration time |  | menit minute |  | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 |  | Identifikasi Identification |  |  |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 7 |  | Kadar Assay |  | % |  | 90,00 – 110,00 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 8 |  | Keregasan Friability |  | % |  | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 9 |  | Keragaman Bobot Weight variation |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |  |
| 10 |  | Disolusi Dissolution |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml, HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 30 menit Media : 900 ml, HCl 0,1 N Apparatus : Basket, 100 rpm Time : 30 minutes |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) Not less than 85 (Q=80) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| - Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput /Levofloxacin Hemihydrate Film Coated Tablet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori Category |  | Satuan Unit |  | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria |  | Referensi Reference |  |
| 1 |  | Pemerian Description |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk Shape |  |  |  | Shallow Convex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna Color |  |  |  | Putih White |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas Upper side |  |  |  | LEV 250 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah Lower side |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi Dimension |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter Diameter |  | mm |  | 9,80 – 10,40 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata Average weight |  | mg |  | 323,00 – 357,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan Hardness |  | N |  | 50,00 – 190,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur Disintegration time |  | menit minute |  | Tidak lebih dari 60 Not more than 60 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 6 |  | Identifikasi Identification |  |  |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 7 |  | Kadar Assay |  | % |  | 90,00 – 110,00 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 8 |  | Keragaman Bobot Weight variation |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |  |
| 9 |  | Disolusi Dissolution |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml, HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 30 menit Media : 900 ml, HCl 0,1 N Apparatus : Basket, 100 rpm Time : 30 minutes |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) Not less than 85 (Q=80) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-080 | 00 | 01 JUL 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-080 | 01 |  | Perubahan pustaka Identifikasi, Kadar, Keragaman Bobot dan Disolusi pada tablet inti dan tablet salut selaput Changes the reference of Identification, Assay, Weight variaton and Dissolution at core tablet and film coated tablet | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP