- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rahistin Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Rahistin Tablet 10 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Rahistin Tablet 10 mg  product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | Polos Plain | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 6,70 – 7,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 114,00 – 126,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 25 – 135 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1061 – 1062) |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,0 – 110,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062 – 1063) |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 - 2028) |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1 Not more than 1 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0,1 N Media : 900 mL HCl 0,1 N Alat : Paddle, 50 rpm Apparatus : Paddle, 50 rpm Waktu : 60 menit Time : 60 minutes | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) Not less than 85 (Q = 80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
| 11 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | Cemaran lain Others impurity | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0,1 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
|  | Total cemaran Total impurities | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0,1 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
| 12 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba Microbial Enumeration |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) Total Yeasts and Molds Count (TYMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik Specified Microbe |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-099 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-099 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet, pustaka (Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi); Penghapusan kemasan & komposisi per tablet, pengemasan dan penyimpanan, Jumlah sample; Penambahan daftar distribusi dokumen; Penambahan Cemaran Organik Changes in templates, libraries (Identification, Content, Content Uniformity and Dissolution); Removal of packaging & composition per tablet, packaging and storage, Number of samples; Added document distribution list’ Added Organic Impurities | Review Dokumen 3 Tahun; Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman dirubah ke FI VI Tahun 2020 Document Review 3 years; Reference Identification, Content, Dissolution and Uniformity changed to FI VI 2020 |
| S-QC-03-099 | 02 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba Added parameter Microbial Limit Test | Untuk registrasi BPOM For BPOM’s registration |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SIP

- SPB