- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 938)

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat 1.; Batang Pengaduk; 11.; Spektrofotometer UV-Vis. 2.; Buret; 12.; Chamber. 3.; Dissolution Tester; 13.; Mortir dan Stemper. 4.; Desintegration Tester; 14.; Labu ukur. 5.; Friability Tester; 15.; Sentrifuga. 6.; Gelas Kimia; 16.; Spatula. 7.; Hardness Tester; 17.; Syringe. 8.; Ultrasonic bath; 18.; Timbangan analitik. 9.; Jangka Sorong; 19.; Plat KLT Silika GF254. 10.; Pipa kapiler; 20.; TLC Visualizer. |
| --- |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Akuades |  |  |
| 2. | HCl Pekat |  |  |
| 3. | HCl 0,1 N |  |  |
| 4. | Baku Kerja Chlorpromazine Hydrochloride |  |  |
| 5. | Sampel Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Inti Selaput 100 mg |  |  |
| 6. | Sampel Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg |  |  |
| 7. | Eter P |  |  |
| 8. | Etil Asetat |  |  |
| 9. | Ammonium Hidroksida |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Diameter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

- Uji Fenotiazina Teralkilasi Lain

Bercak utama yang diperoleh pada uji Fenotiazina  Teralkilasi Lain sesuai dengan Rf dari bercak utama larutan baku (sesuai dengan prosedur pemeriksaan Fenotiazina Teralkilasi Lain).

- Uji Klorida

- Timbang 20 tablet Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sampel sebanyak 95,00 mg (setara dengan 25 mg Chlorpromazine Hydrochloride), masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan menggunakan kertas saring dan tampung filtrat ke dalam vial coklat 30 mL.

- Ambil 10 mL larutan tersebut, tambahkan 1 mL Silver Nitrat LP (terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,30 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 254 nm dan 277 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

- Larutan Baku Pembanding

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Chlorpromazine HCl masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan HCl 0,1 N sebanyak ±50 mL pada labu, kocok mekanik selama 10 menit dengan kecepatan 200 rpm dan sonikasi selama 5 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N.

    - Lakukan pembuatan larutan deret standar menggunakan buret 25 mL dengan konsentrasi 50%, 75%, 100%, 125% dan 150%.

    - Ambil secara berurutan masing-masing larutan menggunakan buret sebanyak 1 mL, 1,5 mL, 2 mL, 2,5 mL dan 3 mL, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg.

    - Hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 38,00 mg untuk tablet inti (setara dengan 10 mg), Timbang 38,95 mg untuk tablet salut selaput (setara dengan 10 mg).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan HCl 0,1 N sebanyak ±50 mL pada labu, kocok mekanik selama 10 menit dengan kecepatan 200 rpm dan sonikasi selama 5 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N.

    - Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

    - Ambil 1 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, kocok hingga homogen.

- Perhitungan

Y = ax + b

Cu= A₂₅₄-A₂₇₇ -ab × WsDosis× WrWu× FuFs × B% 100

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Chlorpromazine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| A257 – A277 | = | Absorbansi larutan uji |
| a | = | Intersep |
| b | = | Kemiringan garis |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 100 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Larutan Uji (2500) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Larutan Baku (2500) |
| B% | = | Kadar Baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002) .

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) | - | - | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan | - | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

| Media | : | HCl 0,1 N ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan HCl 0,1 N

    - Larutkan 8,3 ml HCl P ke dalam 1000 mL Akuades.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen.

- Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 254 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 5,555 mg baku kerja Chlorpromazine HCl masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan HCl 0,1 N sebanyak ±50 mL pada labu, kocok mekanik selama 10 menit dengan kecepatan 200 rpm dan sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N.

- Lakukan pembuatan larutan deret standar menggunakan buret 25 mL dengan konsentrasi 50%, 75%, 100%, 125% dan 150%.

- Ambil secara berurutan masing-masing larutan sebanyak 1 mL, 1,5 mL, 2 mL, 2,5 mL dan 3 mL, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 ml larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan.

- Lakukan preparasi sebanyak enam kali.

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak lebih dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Y = ax + b

Cu= (A₂₅₄-A₂₇₇)-ab × Ws Dosis × FuFs × B%100

Keterangan :

| A254-277 | = | Absorbansi Larutan Uji |
| --- | --- | --- |
| a | = | Intersep |
| b | = | Kemiringan garis/ slope |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 100 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1800) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Fenotiazina Teralkilasi Lain

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput 100 mg (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 50 mL Eter dan 50 mL Etil asetat kedalam gelas kimia 300 mL.

- Jenuhkan fase gerak dengan menambahkan 1 mL Amonium Hidroksida P, aduk hingga homogen.

- Masukkan kedalam chamber diamkan selama 2 jam.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 50 mg baku kerja Chlorpromazine Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan hingga tanda batas dengan metanol, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk digunakan. (Konsentrasi Chlorpromazine Hydrochloride : 5 mg/mL).

- Pembuatan Enceran Larutan Baku

- Pipet 1 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan (Konsentrasi Chlorpromazine Hydrochloride : 25 µg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 389.50 mg sampel (setara dengan 100.00 mg Chlorpromazine Hydrochloride) , masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, vortex selama 2 menit.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan metanol.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm, selama 10 menit

- Larutan siap untuk digunakan (Konsentrasi Chlorpromazine Hydrochloride : 5 mg/mL).

      - Pengukuran

- Totolkan masing-masing 10 µL pelarut, larutan baku, enceran larutan baku dan larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Eluasi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 10 cm.

- Angkat plat KLT, biarkan kering di udara selama 20 menit.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 254 nm.

- Lakukan pengukuran pada setiap bercak dengan menggunakan Densitometri.

      - Kondisi Pengujian

| Fase Diam | : | Silika GF254 |
| --- | --- | --- |
| Fase Gerak | : | Eter P : Etil Asetat P (50:50) dijenuhkan dengan 1 mL Amonium Hidroksida P |
| Jarak Eluasi | : | 10 cm |
| Jarak masing-masing penotolan | : | ± 2 cm |
| Volume Penotolan | : | 10 µL |
| Sinar UV | : | UV 254 nm |
| Pelarut | : | Methanol P |

      - Perhitungan

- Perhitungan Rf

Rf=DsDf

Keterangan

Rf	: Retardation factor/ Faktor retensi.

Ds	: Jarak bercak.

Df	: Jarak elusi (10 cm).

- Perhitungan Kadar Fenotiazina Teralkilasi Lain

Cu=Lu Ls× 100%

Keterangan :

Cu		: Kadar fenotiazin teralkilasi.

Lu		: Luas dan intesitas bercak selain bercak utama yang diperoleh dari

larutan uji

Ls		: Luas area puncak utama pada larutan enceran baku

100%: Persentase kadar

Syarat Penerimaan :

Luas dan intesitas tiap bercak selain bercak utama yang diperoleh dari larutan uji tidak lebih besar dari bercak enceran larutan baku dengan kadar ≤ 0.5%.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chlorpromazine Hydrochloride Tablet Salut Selaput (S-QC-03-110).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-110 | 00 | 07 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-110 | 01 | 01 NOV 2022 | Templet Dokumen; Perubahan Referensi, Identifikasi, Kadar Larutan uji & Perhitungan kadar, Perhitungan disolusi, Daftar distribusi; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan; | Review dokumen menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 untuk pemenuhan registrasi BPOM |
| I-QC-03-110 | 02 | 02 FEB 2023 | Perubahan poin alat dan bahan, identifikasi, penambahan parameter pengujian Fenotiazina Teralkilasi Lain. | Belum ada parameter pemeriksaan Fenotiazina Teralkilasi Lain dalam Chlorpromazine HCl TSS 100 mg |
| I-QC-03-110 | 03 |  | Penambahan parameter pengujian Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML