- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Levofloxacin Hemihydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Levofloxacin Hemihydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1021 - 1024

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Batang Pengaduk |  | 14. | Pipet Tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Gelas Kimia |  | 15. | #### Polarimeter |  |
| 3. | Gelas Ukur |  | 16. | Spatula |  |
| 4. | #### Labu Ukur |  | 17. | HPLC |  |
| 5. | Botol Fase Gerak |  | 18. | Kolom C18; 4,6 mm x 15 cm; 5 µm |  |
| 6. | Timbangan Analitik |  | 19. | #### Ultrasonic Bath |  |
| 7. | Karl Fischer |  | 20. | #### Buret |  |
| 8. | #### Spektrofotometer IR |  | 21. | #### Cawan Pijar |  |
| 9. | #### Furnace |  | 22. | #### Desikator |  |
| 10. | #### Syringe Filter 0,2 µm |  | 23. | Membran Filter 0,2 µm |  |
| 11. | Lumpang dan Alu |  | 24. | Tabung Nessler |  |
| 12. | Magnetic Stirrer |  | 25. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  |
| 13. | Pompa Vacuum |  |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Aseton |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kalium Bromida P | 10. | Dimetilsulfoksida |
| 3. | Gliserin | 11. | Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate |
| 4. | Amonium Asetat | 12. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |
| 5. | Metanol | 13. | L-Isoleusin |
| 6. | Asam Asetat Glasial | 14. | Metanol |
| 7. | Asam Nitrat P | 15. | Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat |
| 8. | Asam Sulfat P |  |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Metanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 10 g zat uji dengan 100 ml Gliserin dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Dimetilsulfoksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Dimetilsulfoksida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Asetat Glasial dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan Baku yang diperoleh pada penetapan Kadar.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Rotasi Optik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 20 ± 0,5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

Keterangan:

α	=	Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

KA	=	Kadar Air (%)

  - Kadar Air (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Dapar

- Timbang 8,5 g Amonium Asetat; 1,25 g Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat; dan 1,3 g L-Isoleusin; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni, aduk hingga larut dan homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Dapar (3 : 7) dalam botol fase gerak.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan menggunakan membrane filter 0,2 µm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

    - Timbang 25,62 mg Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate (setara dengan 25 mg Levofloxacin); masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Levofloxacin: 1,0 mg/ml)

- Larutan Sensitivitas

    - Pipet 3,0 ml Larutan Kesesuaian Sistem; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Levofloxacin: 0,3 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 25,62 mg zat uji (setara dengan 25 mg Levofloxacin); masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Levofloxacin: 1,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	L1 (C-18); 4,6 x 15 cm; 5 µm

Kolom Temperatur	: 	45oC

Detektor	:	UV 360 nm

Flow rate	: 	0,8 ml/menit

Volume Injeksi	: 	25 μl

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2 | Waktu Retensi | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3 | Tailing Faktor | 0,5 - 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Signal to noise | ≥ 10 |

- Kriteria Penerimaan Cemaran Organik

| Cemaran | Waktu Retensi Relatif | Faktor Respon Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| N-Desmetil Levofloxacin | 0,47 | 1,0 | 0,3 |
| Turunan Diamin | 0,52 | 0,9 | 0,3 |
| N-Oksida Levofloxacin | 0,63 | 1,1 | 0,3 |
| 9-Desfluoro Levofloxacin | 0,73 | 1,0 | 0,3 |
| Levofloxacin | 1,0 | - | - |
| D-isomer | 1,23 | 1,0 | 0,8 |
| Cemaran Lain | - | 1,0 | 0,1 |
| Total Cemaran | - | - | 0,5 |
| Catatan: tidak termasuk D-isomer dalam perhitungan Total Cemaran. |  |  |  |

- Perhitungan

Cr = LiLk × 1F × B%

Keterangan:

Cr	=  	Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan  terhadap  baku kerja (%)

Li	= 	Luas area masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk	= 	Luas area Levofloxacin Hemihydrate pada larutan baku

F	= 	Faktor Respon Relative (%)

B%	=	Kadar Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate (%)

  - Kadar (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Levofloxacin Hemihydrate (S-QC-01-231)

    - Cara Kerja:

- Dapar

- Timbang 8,5 g Amonium Asetat; 1,25 g Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat; dan 1,3 g L-Isoleusin; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni, aduk hingga larut dan homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Dapar (3 : 7) dalam botol fase gerak.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan menggunakan membrane filter 0,2 µm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang 25,62 mg Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate (setara dengan 25 mg Levofloxacin); masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Levofloxacin: 1,0 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 25,62 mg zat uji (setara dengan 25 mg Levofloxacin); masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Levofloxacin: 1,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	L1 (C-18); 4,6 x 15 cm; 5 µm

Kolom Temperatur	: 	45oC

Detektor	:	UV 360 nm

Flow rate	: 	0,8 ml/menit

Volume Injeksi	: 	25 μl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2 | Waktu Retensi | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3 | Tailing Faktor | 0,5 - 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -KA) × B%

Keterangan:

C	=  	Kadar Levofloxacin Hemihydrate yang telah diperhitungkan  terhadap  baku kerja (%)

Lu	= 	Luas area larutan uji

Ls	= 	Luas area larutan baku

Ws	= 	Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= 	Kadar Air (%)

B%	=	Kadar Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate (%)

- Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-229 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB