- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan furnace agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian furnace.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

      - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Furnace adalah alat yang digunakan untuk pemanasan yang digunakan untuk mengabukan atau mengarangkan sampel pada suhu tinggi.

- Referensi

  - Operating Manual Furnace Naberthem.

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bersih

  - Bahan

- Akuades

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengoperasian Furnace

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih .

    - Hubungkan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Nyalakan furnace dengan memutar tombol power ke arah “l” sampai muncul seperti ini.

    - Tekan jog dial untuk memilih program level.

    - Putar jog dial untuk memilih program yang akan digunakan.

    - Tekan jog dial untuk mengkonfirmasi program.

    - Tekan jog dial kembali jika tidak ada program yang tertunda.

    - Tekan “Start” untuk mengaktifkan program.

    - Tekan tombol “Start” kembali jika ingin menginterupsi atau restart program.

    - Tekan dan tahan tombol ‘Start’ untuk menghentikan program.

    - Bila alat selesai digunakan, tekan tombol stop.

    - Biarkan temperaturnya turun perlahan-lahan sampai  200o C atau tidak pijar lagi.

    - Matikan tombol ke posisi “O”.

    - Lepaskan steker dari sumber listrik 220 volt.

    - Membuat Program

    - Isi formulir program.

    - Tekan tombol “MENU”.

    - Pilih “ENTER PROGRAM” dan konfirmasi dengan menekan jog dial.

    - Pilih program dengan memutar tombol jog dial kemudian tekan jog dial untuk mengkonfirmasi.

    - Tekan jog dial untuk mengganti nama program.

    - Putar dan tekan jog dial untuk mengganti nama program.

    - Tekan dan tahan jog dial sampai selesai dan simpan nama.

    - Tekan jog dial untuk masuk ke program.

    - Tentukan suhu awal atau biarkan pada suhu 0o.

    - Tentukan suhu target dan konfirmasi dengan menekan tombol jog dial.

    - Pilih dan konfirmasi fungsi tambahan.

    - Tekan dan tahan jog dial untuk menyelesaikan pembuatan program.

    - Untuk menyimpan program, pilih “Yes”.

    - Pembersihan alat

- Bersihan bagian luar alat dengan lap bersih yang membasahi dengan akuades seperlunya.

- Keringkan dengan lap bersih dan kering.

- lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-004 | 00 | 27 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-015 | 01 |  | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan poin penanggungjawab, definisi dan nama formular - Penambahan daftar distribusi dokumen (AMPM, SPBB, SPRPJ, SSCP, AMKV, SKK, SVMA) | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPO |
| --- | --- |
| 2. | SIP |
| 3. | AMPM |
| 4. | SPBB |
| 5. | SPRPJ |
| 6. | SSCP |
| 7. | AMKV |
| 8. | SKK |
| 9. | SVMA |

Controlled Copy :