- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Quinine Sulfate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Quinine Sulfate sesuai dengan instruksi kerja.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI Tahun 2020;

PT Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Karl Fischer | 13. | Labu ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Kolom C18; 4,6 x 150 mm; 5 µm; L1 | 14. | #### pH meter |  |
| - 3 | Buret | 15. | Pipet tetes |  |
| - 4 | #### Cawan pijar | 16. | Polarimeter |  |
| - 5 | #### Desikator | 17. | Spatula |  |
| - 6 | #### Gelas kimia | 18. | #### Tabung reaksi |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 19. | #### Furnace |  |
|  | #### Inductively Coupled Plasma | 20. | #### Timbangan analitik |  |
|  | #### HPLC | 21. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Labu Erlenmeyer | 22. | #### Membran filter 0,20 µm |  |
|  | #### Syringe filter 0,20 µm | 23. | #### TLC Visualizer Camaag |  |
|  | #### Kaca masir |  |  |  |

  - Bahan:

| - 1 | Air murni | 16. | Etanol suhu 80˚C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Air murni suhu 100˚C | 17. | Eter |  |
| - 3 | Asam Klorida P; 2 M; 0,1 N | 18. | Iodium |  |
|  | Asam Nitrat P | 19. | Kloroform |  |
|  | Asam Sulfat P; 1 dalam 350 | 20. | Etanol |  |
|  | Barium Klorida 12% | 21. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
|  | Asam Metanasulfonat | 22. | Timbal (II) Asetat LP |  |
|  | Asam Asetat Glasial | 23. | p-Naptholbenzein LP |  |
|  | Dietilamina | 24. | Asetonitril Pro HPLC |  |
|  | Asam Asetat Anhidrat | 25. | Metanol Pro HPLC |  |
|  | Asam Perklorat 0,1 N LV | 26. | Baku Kerja Quinine Sulfate |  |
|  | Acetonitril | 27. | Internal Hydroquinine |  |
|  | Aseton | 28 | Baku Quininone |  |
|  | Baku Sinkonidin | 29. | Platina (IV) klorida |  |
|  | Kalium iodida | 30. | Etanol encer |  |

- Prosedur

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air murni suhu 100˚C

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air murni

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol suhu 80˚C

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Etanol suhu 80˚C dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform-Etanol mutlak (2:1)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml campuran Klorofrom-Etanol mutlak (2:1) dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Uji Fluorescence

- Larutkan 5 mg zat uji dengan 10 ml Asam Sulfat (1 dalam 350) dengan gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan : menunjukkan flurosensi biru terang yang akan hilang jika ditambah 1 ml Asam Klorida pekat.

- Uji Identifikasi KLT

Harga Rf bercak utama Larutan uji sesuai dengan harga Rf bercak utama Larutan baku A seperti tertera pada Cemaran organik.

- Uji Identifikasi Umum Sulfat

- Larutkan 45 mg zat uji dalam tabung reaksi dengan 5 ml Asam Klorida 2M.

- Tambahkan Barium Klorida 12% ke dalam larutan sulfat : terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam klorida P dan Asam nitrat P.

- Tambahkan Timbal (II) Asetat LP ke dalam larutan netral Sulfat : terbentuk endapan putih yag larut dalam Amonium asetat LP.

- Tambahkan Asam klorida P ke dalam larutan sulfat : tidak terbentuk endapan (perbedaan dari tiosulfat).

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 15 ml Asam Klorida 0,1 N, ultrasonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Asam Klorida 0,1 N sampai tanda batas, homogenkan.

- Atur suhu larutan pada 20±0,5˚C dan lakukan pengukuran dalam waktu 30 menit setalah disiapkan.

- Catat derajat rotasi hasil pengamatan.

    - Perhitungan:

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -SP)

Keterangan:

P		= Pembacaan Polarisasi

L		= Panjang tabung polarisasi (1 dm = 10 cm)

Fp		= Faktor pengenceran

Wu	= Berat zat uji (gram)

KA		= Kadar Air (%)

  - Kadar Air (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan kembali dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat krus porselen kosong (gram)

Wa	= Berat krus porselen + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat krus porselen + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Senyawa yang tidak larut dalam Kloroform-Ethanol (2:1)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105 ± 2oC di dalam oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir selama 5-15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang 2,0 g zat uji (Wa), masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 15 ml larutan Kloroform-Ethanol (2:1).

- Panaskan tabung reaksi dalam water bath (atau air yang dipanaskan dalam gelas kimia pada temperature 50oC sambil dikocok hingga zat uji larut).

- Atau panaskan diatas tangas uap sambal dikocok hingga larut.

- Saring menggunakan kaca masir yang telah ditimbang.

- Cuci kaca masir dengan 10 ml larutan Kloroform-Ethanol (2:1).

- Panaskan kaca masir dalam oven pada suhu 105± 2oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator, dan timbang (Wb).

    - Perhitungan

STKE=Wb-WoWa ×100%

Keterangan :

| STKE | = Kadar Senyawa yang Tidak Larut dalam Kloroform : Etanol (%) |
| --- | --- |
| Wo | = Berat kaca masir kosong (g) |
| Wa | = Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| Wb | = Berat kaca masir + zat uji setelah pemanasan (g) |

  - Kadar (R)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 20 ml Asam Asetat Anhidrat P.

- Tambahkan 4 tetes p-Naptholbenzein LP.

- Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N LV hingga larutan berwarna hijau.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 24,90 mg Garam Alkaloid Total, dihitung sebagai Quinine Sulfate (C20H24N2O2)2.H2SO4

    - Perhitungan

Cu=Vb-Vu× N0,1× 24,90Wu×100(100-KA)×100%

Keterangan:

| Cu | = Kadar Quinine Sulfate yang diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- |
| Vb | = Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi blanko (ml) |
| Vu | = Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N | = Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (Normalitas) |
| 0,1 | = Konsentrasi Asam Perklorat teoritis (Normalitas) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 24,90 | = Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 N dengan Quinine Sulfate (mg) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

              - Larutan Baku Persediaan

- Timbang 300 mg Baku Quinine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Etanol encer, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Etanol encer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 6 mg/ml)

              - Larutan Baku A

- Pipet 1 ml Larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Etanol encer, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Etanol encer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,06 mg/ml)

              - Larutan Baku B

- Timbang 5 mg Quininone dan 10 mg Sinkonidin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Etanol encer, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Etanol encer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : Quininone 0,05 mg/ml; Sinkonidin 0,10 mg/ml)

              - Larutan Uji

- Timbang 300 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Etanol encer, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Etanol encer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 6 mg/ml)

- Cairan Pengembang

Buat campuran Kloroform P : Aseton P : Dietiamin P (5:4:1), kocok hingga homogen.

- Cairan Kalium Iodoplatinat

- Timbang 200 mg Platina (IV) klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dalam 2 ml Air murni, kemudian campur dengan 25 ml larutan Kalium iodida (1 dalam 25).

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

- Cairan pengembang   : Kloroform P : Aseton P : Dietiamin P (5:4:1)

- Plat			:  TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Volume penotolan	: 10 μl

- Jarak Elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda 	: 2 cm

- Detektor		: Lampu UV 366 nm

- Larutan penampak	: Asam asetat glasial P; Kalium Iodoplatinat

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan Asam asetat glasial P, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 105°C selama 5-10 menit.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

- Semprot kembali plat dengan Kalium iodoplatinat, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 105°C selama 5 menit.

- Lakukan kembali pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Dihidrokuinin Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Quinine Sulfate (S-QC-01-089)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Masukkan 35 ml Asam Metanasulfonat ke dalam labu ukur 500 ml.

- Tambahkan 20 ml Asam Asetat Glasial.

- Genapkan menggunakan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Larutan B

- Masukkan 10 ml Dietilamina ke dalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan menggunakan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Masukkan 100 ml Asetonitril pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 ml.

- Tambahkan 20 ml Larutan A dan 20 ml Larutan B.

- Kemudian tambahkan 860 ml Air murni.

- Atur pH menggunakan Larutan B hingga dicapai pH 2,6.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Kolom		 : C-18; L1; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Suhu			 : Suhu ruang

Detektor	 : UV 235 nm

Flow rate	 : 1,0 ml/ menit

Volume Injeksi	 : 10 μl

Pelarut	: Fase gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | Antara puncak Quinine dan Dihidrokuinin ≥ 1,2 |

- Larutan Baku

    - Timbang 10 mg baku kerja Quinine Sulfate dan 10 mg Hydroquinin, masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan larutan Metanol P sebanyak 5 ml, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Quinine Sulfate : 0,2 mg/ml dan konsentrasi Hydroquinin : 0,2 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 10 mg, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Larutkan menggunakan Fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan : 0,2 mg/ml)

- Perhitungan

Cu= RuRu+Rs x B%

Keterangan :

| Cu | = | Persentase Dihidrokuinin Sulfat dalam zat(%) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Luas area Dihidrokuinin Sulfat pada larutan uji |
| Rs | = | Luas area Quinine Sulfate pada larutan uji |

- Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-176 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB