- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin C Tablet 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Vitamin C tablet 100 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin C Tablet 100 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma  Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Vitamin C Tablet 100 mg  product which is manufactured by 
PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | C | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 6,90 – 7,10 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Avarege weight | mg | 133,00 – 147,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 30,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minutes | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi (warna) Identification (colour) |  | # Warna biru tua menjadi muda atau hilang Dark blue becomes light or disappears | FI VI Tahun 2020 (Hal. 177) |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | FI V 2014 (Hal. 150 -151) |
| 8 | Keragaman bobot Weight variation |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI V 2014 (Hal 1526 – 1529) |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 ml air Media : 900 ml water Alat : Paddle, 50 rpm Apparatus : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit Time : 45 minutes Pooled sampel Pooled sample | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 75) Not less than 85 (Q = 75) | FI V 2014 (Hal. 150 -151) |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-025 | 00 |  | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-025 | 01 |  | …………….. | …………….. |
| S-QC-03-025 | 02 |  | ………………… | ……………… |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- AMPO

- SPRPJ

- SSCP

- SIP

- SPB