- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Kalsium Karbonate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Kalsium Karbonat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 800 - 801

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 18. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 19. | Erlenmeyer |
| 3. | Kawat Platina | 20. | Batang Pengaduk |
| 4. | Oven | 21. | Tabung Nessler |
| 5. | Desikator | 22. | Tangas Uap |
| 6. | Botol Timbang | 23. | Waterath |
| 7. | Kertas Saring Bebas Abu | 24. | Cawan Platina |
| 8. | Buret | 25. | Labu Ukur |
| 9. | Corong | 26. | Magnetic Stirrer berlapis plastik |
| 10. | Elektroda Ion Fluorida | 27. | Mikropipet |
| 11. | Furnace | 28. | Pembakar Spirtus |
| 12. | Gelas Ukur | 29. | Penjepit Cawan |
| 13. | Hot Plate | 30. | Pipet Seukuran |
| 14. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 31. | Pipet Tetes |
| 15. | Ion Meter | 32. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 16. | Ultrasonic Bath | 33. | Tabung Reaksi |
| 17. | Tip Mikropipet | 34. | Vortex |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 11. | Hg Standard For ICP 1000 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 12. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |
| 3. | Asam Asetat 6 N; 1 N | 13. | Metil Merah 0,1% dalam Etanol |
| 4. | Asam Klorida P; 3 N | 14. | Natrium Sitrat Dihidrat P |
| 5. | Asam Nitrat P; 2 N | 15. | Perak Nitrat 0,1 N |
| 6. | Alkohol | 16. | Standar Natrium Florida |
| 7. | Asam Oksalat 6,3% | 17. | Asam Sulfat P |
| 8. | Amonium Hidroksida 6 N | 18. | Biru Hidroksinaftol P |
| 9. | Amonium Oksalat 3,5% | 19. | EDTA 0,05 M LV |
| 10. | Natrium Hidroksida 1 N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat 1 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Asetat 1 N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan: larutan jernih dengan membentuk gelembung gas.

- Kelarutan dalam Asam Klorida 3 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 3 N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan: larutan jernih dengan membentuk gelembung gas.

- Kelarutan dalam Asam Nitrat 2 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Nitrat 2 N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan: larutan jernih dengan membentuk gelembung gas.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

      - Uji A Identifikasi Kalsium

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 20 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Metil Merah 0,1% dalam Etanol, dan netralkan dengan NH4OH 6 N.

- Tambahkan HCl 3 N tetes demi tetes hingga larutan berwarna merah.

- Tambahkan Amonium Oksalat 3,5%: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Asetat 6 N, tetapi larut dalam HCl P.

      - Uji B Identifikasi Kalsium

- Siapkan plat tetes, kawat platina, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi kawat platina dengan HCl P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar kawat platina tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Kalsium menimbulkan warna merah kekuningan dalam nyala api yang tidak berwarna.

  - Susut Pengeringan (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 200 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Senyawa Tidak Larut Dalam Asam

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang 5,0 g zat uji (Wa); masukkan ke dalam gelas kimia.

- Campurkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan HCl P tetes demi tetes sambil dikocok,  sampai tidak terbentuk gelembung gas.

- Tambahkan Air Murni hingga 200 ml, saring menggunakan kertas saring bebas abu.

- Cuci residu dengan Air Murni, hingga air cucian terakhir tidak mengandung klorida: masukkan sedikit filtrat ke dalam tabung reaksi, tes terhadap 2 tetes AgNO3 0,1 N. Jika terbentuk endapan putih, maka masih terdapat klorida di dalam larutan.

(Filtrat yang diperoleh, digunakan untuk pemeriksaan parameter Barium).

- Keringkan kertas saring tersebut di dalam Oven.

- Masukkan kertas saring tersebut ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Pijarkan cawan pijar beserta kertas saring tersebut pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace selama 1 jam.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wb).

    - Perhitungan:

mg STA=Wb -Wo × 1000

% STA= (Wb -Wo)Wa × 100%

Keterangan:

Mg STA	= 	Senyawa Tidak Larut dalam Asam (mg)

% STA	=	Senyawa Tidak Larut dalam Asam (%)

Wo	=	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wb	=	Berat cawan pijar + residu setelah pemijaran (gram)

Wa	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

1000	=	Konversi satuan gram ke miligram

  - Barium

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Celupkan kawat platina ke dalam filtrat yang diperoleh dari pemeriksaan parameter Senyawa Tidak Larut Asam.

- Lalu bakar kawat platina tersebut pada pembakar spirtus: nyala api yang tidak berwarna hijau.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Besi (Fe), dan Arsen (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Fe, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Fe, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Fe, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Fe, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Fluorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

Catatan : Siapkan dan simpan semua larutan dalam wadah plastik.

      - Dapar

- Timbang 73,5 g Natrium Sitrat Dihidrat P, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 100 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan Baku

- Timbang 55,26 mg Standar Natrium Fluorida; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen (konsentrasi larutan: 1,1052 mg/ml).

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah berisi 50 ml Dapar.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

Tiap ml larutan ini mengandung 100 µg Ion Fluorida.

      - Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Masukkan magnetic stirrer berlapis plastik.

- Tambahkan 20 ml Air Murni dan 4 ml HCl P.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml Dapar dan 28 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Sistem Elektroda

- Gunakan Elektroda Ion Fluorida.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Ion Meter.

      - Garis Respon Baku

- Masukkan 50 ml Dapar, 4 ml HCl P, dan 46 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Masukkan magnetic stirrer berlapis plastik.

- Celupkan elektroda ke dalam larutan, aduk selama 15 menit.

- Baca potensial dalam mV.

- Lanjutkan pengadukan dan pada setiap interval 5 menit; tambahkan 100, 100, 300, dan 500 µl larutan baku. Baca potensial larutan pada setiap kali penambahan.

- Buat gambar kurva logaritma kumulatif kadar ion fluoride (0,1; 0,2; 0,5; dan 1,0 µg per ml) terhadap potensial dalam mV.

      - Pengukuran

- Bilas dan keringkan elektroda, masukkan ke dalam larutan uji.

- Aduk selama 5 menit, lalu baca potensial larutan dalam mV.

- Ukur potensial dan garis baku respon, tetapkan kadar C dalam µg per ml dari ion fluoride dalam larutan uji.

- Hitung persen fluoride dalam zat dengan mengalikan C dengan 0,005.

  - Magnesium dan Garam Alkali

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji (Wa), masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Campurkan dengan 35 ml Air Murni lalu tambahkan secara hati-hati 3 ml HCl P.

- Panaskan larutan dan didihkan selama 1 menit.

- Segera tambahkan 40 ml Asam Oksalat 6,3% dan aduk kuat hingga terbentuk endapan.

- Segera tambahkan pada campuran hangat 2 tetes larutan Metil Merah 0,1% dalam Etanol dan tetes demi tetes NH4OH 6 N sampai campuran berwarna kuning.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Masukkan ke dalam gelas ukur, encerkan dengan Air Murni hingga 100 ml dan diamkan selama 4 jam atau semalaman.

- Panaskan cawan platina pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan platina selama 5 -15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wo).

- Saring bagian atas campuran.

- Pipet 30 ml filtrat, masukkan ke dalam cawan platina yang telah diketahui beratnya.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Uapkan di atas Waterbath sampai hampir kering.

- Panaskan perlahan-lahan di atas Hot Plate sampai kering, lanjutkan pemanasan selama beberapa saat agar garam-garam ammonium terurai dan menguap.

- Pijarkan cawan platina dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

Mg & Garam Alkali=Wb-WoWa × 10030 × 100%

Keterangan:

Mg & Garam Alkali	=	Magnesium dan Garam Alkali (%)

Wa	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wo	= 	Berat cawan platina kosong (gram)

Wb	=	Berat cawan platina + residu (gram)

  - Kadar (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Carbonate (S-QC-01-237)

    - Cara Kerja:

- Panaskan ± 500 mg zat uji pada suhu 200°C di dalam Oven, selama 4 jam.

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Basahi zat uji dengan Air Murni secukupnya.

- Tambahkan tetes demi tetes HCl 3 N hingga zat uji larut sempurna.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, 15 ml NaOH 1 N dan 300 mg Biru Hidroksinaftol P.

- Titrasi dengan EDTA 0,05 M LV sampai titik akhir berwarna biru.

    - Perhitungan:

C= Vu × N0,05 × 5,004Wu × 100%

Keterangan:

C	= 	Kadar Calcium Carbonate (%)

Vu 	= 	Volume EDTA 0,05 M yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

N 	= 	Konsentrasi EDTA yang digunakan (Normalitas)

0,05	=	Konsentrasi EDTA teoritis (Normalitas)

Wu 	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

5,004	= 	Kesetaraan 1 ml EDTA 0,05 M dengan Calcium Carbonate (mg)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-235 | 00 | 22 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-235 | 01 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses Instruksi Kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB