- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk |  | 12. |  | Membran filter 0,20 µm |  |  |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak |  | 13. |  | Moisture Analyzer Sartorius MA160 |  |  |  |
| 3. | Dissolution Tester |  | 14. |  | Mortir dan Stemper |  |  |  |
| 4. | Disintegration Tester |  | 15. |  | pH meter |  |  |  |
| 5. | Friability Tester |  | 16. |  | Sentrifuga |  |  |  |
| 6. | Gelas Kimia |  | 17. |  | Spatula |  |  |  |
| 7. | Hardness Teste |  | 18. |  | Syringe |  |  |  |
| 8. | HPLC |  | 19. |  | Timbangan analitik |  |  |  |
| 9. | Jangka Sorong |  | 20. |  | Ultrasonic bath |  |  |  |
| 10. | Labu ukur 25 ml, 100 ml, 500 ml 1000 ml |  | 21. |  | Vacuum |  |  |  |
| 11. | Botol Reagen 1000 ml |  | 22. |  | Vial tertutup |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Akuades | 6. |  | Asam Asetat Glasial |  |
| 2. | Asam Fosfat | 7. |  | Dietilamina |  |
| 3. | Asetonitril pro HPLC | 8. |  | Metanol pro HPLC |  |
| 4. | Baku Kerja Quinine Sulfate | 9. |  | Asam Klorida |  |
| 5. | Asam Metanasulfonat | 10. |  | Standar Internal Hidrokuinin |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047)

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Masukkan 35 mL Asam Metanasulfonat ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan 20 mL Asam Asetat Glasial.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

    - Larutan B

- Masukkan 10 mL Dietilamina ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

    - Fase Gerak

- Masukkan 100 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 20 mL larutan A dan 20 mL larutan B.

- Kemudian tambahkan 860 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,6 ± 0,1 menggunakan larutan B. (gak jadi dihapus ya hehe).

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Quinine Sulfate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

| Parameter | Kondisi HPLC | Kondisi UHPLC |
| --- | --- | --- |
| Kolom | C18 (L1); 4.6 x 15 cm; 5 µm | C18 (L1); 4.6 x 5 cm; 2.6 µm |
| Suhu kolom | 25°C (Suhu ruang) | 25°C (Suhu ruang) |
| Detektor | UV 235 nm | UV 235 nm |
| Laju Alir | 1.0 mL/menit (± 0.2 mL/menit) | 1.852 mL/menit (± 0.2 mL/menit) |
| Volume injeksi | 10 μL | 1 μL |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 1,2 |
| 6 | Waktu retensi relative (rrt) | Hidrokuinin : ± 1,5 Quinine sulfate : 1,0 |

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 10 mg Baku kerja Quinine sulfate dan 10 mg Hidrokuinin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Larutkan dengan 5 mL Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Quinine sulfate : 0,2 mg/mL dan Konsentrasi Hidrokuinin : 0,2 mg/mL).

- Larutan Baku

    - Timbang 20,00 mg baku kerja Quinine Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan larutan Fase Gerak sebanyak 50 mL, sonikasi atau shaker selama 30 menit.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 sampel Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 250,00 mg tablet inti dan 255,00 mg tablet salut selaput (setara dengan 200 mg Quinine Sulfate), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 80 mL, sonikasi atau shaker selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit atau saring menggunakan kertas saring no. kat 3001917, buang 10 mL filtrat pertama.

- Tampung larutan dalam vial.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu1-Lu2Ls1-Ls2×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Quinine Sulfate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu1 | = | Luas area Quinine sulfate pada larutan uji |
| Ls1 | = | Luas area Quinine sulfate pada larutan baku |
| Lu2 | = | Luas area Hidrokuinin pada larutan uji |
| Ls2 | = | Luas area Hidrokuinin pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 200 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (1000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pembuatan HCl (1 dalam 100)

- Masukkan 1000 mL air murni ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 10 mL HCl P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan untuk analisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg baku kerja Quinine sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan HCl (1 dalam 100) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Quinine sulfate : 40 µg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu persatu sampel Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate Tablet 200 mg, lakukan sebanyak 10 kali.

- Masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan HCl (1 dalam 100) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 30 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring no. katalog 3001917, buang ± 20 mL filtrat pertama.

- Pipet 1 mL filtrat berikutnya, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan HCl (1 dalam 100) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Quinine sulfate : 40 µg/mL).

- Kondisi Pengujian

- Kondisi Spektrofotometer UV-Vis

- Panjang gelombang	: UV 345 nm

- Blangko 		: Akuades

- Perhitungan

Cu=AuAs×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Quinine sulfate yang telah diperhitungkan terhadap baku 
                 kerja (%)

Au	= Serapan larutan uji

As	= Serapan larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis 	= 200 mg

Fu 	= Pengenceran larutan uji (5000)

Fs	= Pengenceran larutan baku (500)

B%	= Kadar baku kerja (%)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Salut Selaput Quinine Sulfate 200 mg

(S-QC-03-047)

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan Asam Klorida (HCl) 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

    - Pipet 8,5 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Ambil 100 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Kondisi Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 248 nm |
| Blanko | : | Larutan Asam Klorida (HCl) 0,01 N |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 22,22 mg baku kerja Quinine Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Media Disolusi, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0088 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Penentuan Kadar.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0089 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Cs Cr× B%

| Cu | : | Kadar Quinine Sulfate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×125) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×125) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-048 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-048 | 01 |  | Perubahan pada poin alat dan bahan; perubahan poin penetapan kadar | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP