- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Glimepiride Tablet 3 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Glimepiride Tablet 3 mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 3 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Glimepiride Tablet 3 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Kuning Muda Light Yellow | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | GLM 3 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 6,70 – 7,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 161,50 – 178,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 20,00 – 130,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration | Menit Minutes | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | USP 42 NF 37 (2019) hal. 2064 - 2066 |
| 7 | Kadar Assay | % | 90,00 – 110,00 | USP 42 NF 37 (2019) hal. 2064 - 2066 |
| 8 | Keseragaman Kandungan Uniformity of Content | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablet Not more than 15 | FI V (2014) hal 1526 - 1529 |
| 9 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : 900 mL Dapar Fosfat pH 7,8 Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 15 menit Media : 900 mL pH 7,8 phosphate buffer Apparatus : Paddle, 75 rpm Time : 15 minutes | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) Not less than 85 (Q = 80) | USP 42 NF 37 (2019) hal. 2064 - 2066 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-041 | 00 |  | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-041 | 01 |  | Perubahan template, penghapusan komposisi, pengemasan dan penyimpanan, Penambahan daftar distribusi dokumen Changes the templates, deleting of composition, packaging and storage, addition distribution list of document | Review dokumen 3 tahun Document riview 3 years |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP