- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Croscarmellose Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Croscarmellose Sodium  raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Croscarmellose Sodium  yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Croscarmellose Sodium  specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms : | - Ac-Disol | - CMC-Na |
| --- | --- | --- |
|  | - Sodium Carboxy Methyl Cellulose Crosslinked Form | - Carboxymethylcellulose Sodium |
|  | - Vivasol | - Primellose |
|  | - Cellogen F-3H | - Cellulose Gum |
| Rumus molekul/Molecular formula : | C28H30Na8O27 |  |
| Bobot molekul/Molecular weight : | 982,44 g/mol |  |
| Kode material/Material code : | 32000123, 32000150 |  |

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) Description (R) |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Powder | USP 2022 |
|  | Warna Color |  | Putih White | USP 2022 |
|  | Sifat Bahan Other Characteristic |  | Bebas mengalir Free-flowing | USP 2022 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Larut Sebagian Partially Soluble | USP 2022 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Tidak Larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Eter In Eter |  | Tidak Larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Metanol In Methanol |  | Tidak Larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Aseton In Aceton |  | Tidak Larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Tidak Larut Insoluble | USP 2022 |
| 3 | Identifikasi (R) Identification (R) |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi Inframerah Infrared identification test |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as the standard substance. | USP 2022 |
|  | Uji Identifikasi B Identification test B |  | Menyerap Biru Metilen dan mengendap sebagai massa berserat biru. Absorbs the methylene blue and settles as a blue, fibrous mass | USP 2022 |
|  | Uji Identifikasi C Identification test C |  | Muncul endapan pekat A dense precipitate is formed | USP 2022 |
| 4 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | #### 14,0 – 28,0 | USP 2022 |
| 5 | Bahan yang Larut dalam Air Content of Water-Soluble Material | % | Tidak lebih dari 10,0 Not more than 10.0 | USP 2022 |
| 6 | Derajat Substitusi, dihitung terhadap berat kering (R) Degree of substitution, calculated on the anhydrous basis (R) |  | 0,60 – 0,85 | USP 2022 |
| 7 | Susut Pengeringan (R) Loss on Drying (R) | % | Tidak lebih dari 10,0 Not more than 10.0 | USP 2022 |
| 8 | Jumlah Natrium Klorida dan Natrium Glikolat The sum of Sodium chloride and Sodium glycolate | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | USP 2022 |
| 9 | pH |  | 5,0 - 7,0 | USP 2022 |
| 10 | Volume Pengendapan (R) Settling Volume (R) | mL | 10,0 - 30,0 | USP 2022 |
| 11 | # Uji Batas Mikroba (R) # Microbial Limit Test |  |  | USP 2022 |
|  | Angka Lempeng Total # Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | Tidak lebih dari 1000 ### Not more than 1000 | USP 2022 |
|  | Angka Kapang Khamir # Total Combined Molds and Yeasts Count | cfu/g | Tidak lebih dari 100 ### Not more than 100 | USP 2022 |
|  | # E. coli |  | Negatif/Negative | USP 2022 |

Keterangan/Note:

(R) = Pemeriksaan Recheck/Recheck Inspection

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-128 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-128 | 01 | 01 SEP 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Penerima distribusi Change of document template; Point 3; Distribution recipient | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru (USP 44, NF 39, 2021) Document review following the latest kompendia and rules (USP 44, NF 39, 2021) |
| S-QC-01-128 | 02 | 17 MAR 2023 | Perubahan pada point di pemeriksaan parameter Changes at points in parameter checks | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE Review documents according to the latest compendia and NIE needs |
| S-QC-01-128 | 03 |  | Perubahan poin identifikasi dan pustaka Change of identification points and reference | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE Review documents according to the latest compendia and NIE needs |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPBB |  |  |