- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Methylis Parabenum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Methylis Parabenum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Methylis Parabenum yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material Methylis Parabenum specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonims | : | - Metil p-hidroksibenzoat | - Nipagin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Methyl Parahydroxybenzoate | - Methaben |
| Rumus Molekul/Molecular Formula | : | C8H8O3 |  |
| Bobot Molekul/Molecular Weight | : | 152,15 g/mol |  |
| Kode Material/Material Code | : | 32000077 |  |

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) Description (R) |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur kecil atau serbuk hablur Small crystal or crystalline Powder | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Warna Color |  | Tidak berwarna atau putih Colorless or white | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau Odorless | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Dalam Benzen In Benzene |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Dalam Karbon Tetraklorida In Carbon Tetrachloride |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1144 |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Spektrum serapan inframerah zat kering dan didispersikan dalam Minyak Mineral P, menunjukkan maksimum hanya pada Panjang gelombang yang sama seperti pada Standar Methylis Parabenum The infrared absorption spectrum of the dry substance and dispersed in Mineral Oil P, shows a maximum only at the same wavelength as in standard Methylis Parabenum | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 4 | Jarak Lebur (R) Melting Range (R) | oC | 125 - 128 | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 5 | Warna Larutan Color of Solution |  | Larutan uji jernih dan tidak lebih intensif dari warna pada Etanol dan Larutan Pembanding The test solution is clear and the color is not more intense than the Ethanol and Comparison Solutions | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 6 | Keasaman Acidity | ml | Tidak lebih dari 0,1 ml NaOH 0,1 N Not more than 0.1 mL of 0.1 N NaOH | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 7 | Sisa pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1144 |
| 8 | Kadar, dihitung terhadap zat kering (R) Assay, calculated on the dried basis (R) | % | 98,0 - 102,0 | FI VI (2020), Hal. 1144 |

Keterangan/Note :

(R) = Pemeriksaan Recheck/Recheck Inspection

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-078 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-078 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan Material specification changes | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-078 | 02 |  | Penambahan parameter kelarutan dalam korban tetraklorida, identifikasi serapan inframerah, warna larutan; Penambahan alat dan bahan Addition of solubility parameters in tetrachloride sacrifice, identification of infrared absorption, solution color; Addition of tools and materials | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |