- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Magnesium Stearate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Magnesium Stearate raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Magnesium Stearate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material Magnesium Stearate specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	:	-	Magnesium Octadecanoate

- Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid

- Stearic Acid Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid Magnesium Salt

- Dibasic Magnesium Stearate

- Magnesium Distearat

Rumus molekul/Molecular formula	: C36H70MgO4

Bobot molekul/Molecular weight	: 591,257 gram/mol

Kode material/Material code	: 32000073, 32000174

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection Parameters | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian (R) Description (R) |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk sangat halus, ringan Very fine powder, light | USP 2022 |
|  | Warna Color |  | Putih White | USP 2022 |
|  | Sifat lain Other characteristic |  | Licin saat disentuh Slippery to touch | USP 2022 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In water |  | Tidak larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Etanol In ethanol |  | Tidak larut Insoluble | USP 2022 |
|  | Dalam Eter In ether |  | Tidak larut Insoluble | USP 2022 |
| 3 | Identifikasi (R) Identification (R) |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A Identification test A |  | Terbentuk endapan kristal putih yang tidak larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N A white crystal precipitate is formed which is insoluble in 6 N Ammonium Hydroxide | USP 2022 |
|  | Uji Identifikasi B Identification test B |  | Waktu retensi puncak yang sesuai dengan Asam Stearat dan Asam Palmitat dari Larutan uji sesuai dengan Larutan Uji kesesuaian sistem, seperti yang diperoleh di Uji Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat The retention times of the peaks corresponding to stearic acid and palmitic acid of the Sample solution correspond to those of the System suitability solution, as obtained in the test for Relative Content of Stearic Acid and Palmitic Acid | USP 2022 |
| 4 | Klorida Chloride | mL | Tidak lebih dari 1,4 mL HCl 0,02 N (0,1 %) Not more than 1.4 ml of 0.02 N Hydrochloric Acid (0.1%) | USP 2022 |
| 5 | Sulfat Sulfate |  | Tidak lebih dari 3,0 mL H2S04 0,02 M (1,0 %) Not more than 3.0 ml of 0.02 M Sulfuric Acid (1.0%) | USP 2022 |
| 6 | Kadar, dihitung terhadap zat kering (R) Assay, calculated on the dried basis (R) | % | 4,00 – 5,00 | USP 2022 |
| 7 | Keasaman atau Kebasaan Acidity or Alkalinity | ml | Tidak lebih dari 0,05 ml HCl 0,1 N atau NaOH 0,1 N Not more than 0.05 mL of 0,1 N HCl or 0.1 N NaOH | USP 2022 |
| 8 | Susut Pengeringan (R) Loss on Drying (R) | % | Tidak lebih dari 6,0 Not more than 6.0 | USP 2022 |
| 9 | Logam Berat Heavy Metals |  |  |  |
|  | Batas Kadmium Limit of Cadmium | ppm | Tidak lebih dari 3 Not more than 3 | USP 2022; PT. Kimia Farma |
|  | Batas Timbal Limit of Lead | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | USP 2022; PT. Kimia Farma |
|  | Batas Nikel Limit of Nickel | ppm | Tidak lebih dari 5 Not more than 5 | USP 2022; PT. Kimia Farma |
| 10 | Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat Relative content of Stearic Acid and Palmitic Acid |  |  |  |
|  | Puncak Stearat Stearate peak | % | Tidak kurang dari 40 Not less than 40 | USP 2022 |
|  | Jumlah puncak Stearat dan Palmitat (dari total puncak area Asam lemak) The sum of the Stearate and Palmitate peaks (from total areas of all the fatty acids) | % | Tidak kurang dari 90 Not less than 90 | USP 2022 |
| 12 | Uji Batas Mikroba (R) Microbial Limit (R) |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | USP 2022 |
|  | Angka Kapang dan Khamir Yeast And Molds Count | cfu/g | Tidak lebih dari 500 Not more than 500 | USP 2022 |
|  | Salmonella sp |  | Negatif Negative | USP 2022 |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | USP 2022 |

Keterangan/Note:

(R) = Pemeriksaan Recheck/Recheck Inspection

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-071 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-071 | 01 | 15 MAR 2022 | - Perubahan templet dokumen Change of document template - Perubahan spesifikasi bahan dan parameter pemeriksaan Changes in material specifications and inspection parameters | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru Document review following the latest kompendia and rules |
| S-QC-01-071 | 02 | 15 MAR 2022 | Perubahan parameter pengujian; Perubahan penerima dokumen Changes parameter Test ; Document recipient change | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44 NF 39) Document review following the latest references (USP 44 NF 39) |
| S-QC-01-071 | 03 |  | Penambahan parameter identifikasi B, Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat dan Asam Palimitat Add parameter identification B, Relative content of Stearic Acid and Palmitic Acid | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review following the latest references |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |