- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Magasida Tablet untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Magasida Tablet mg to be used as a reference on inspection of the finished product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Magasida Tablet yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Magasida Tablet product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Kuning Muda Light Yellow | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | MAGASIDA | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 15,70 – 16,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 893,00 – 1007,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 90 - 190 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI VI Tahun 2020 (Hal. 100) |
|  | Magnesium Hydroxide |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI VI Tahun 2020 (Hal. 100) |
|  | Dimethil Polysyloxan |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirements | FI VI Tahun 2020 (Hal. 100) |
| 6 | Kadar Assay |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide | % | 90,00 – 110,00 | FI V 2014 (Hal. 97 – 98), PT. Kimia Farma |
|  | Magnesium Hydroxide | % | 90,00 – 110,00 | FI V 2014 (Hal. 97 – 98), PT. Kimia Farma |
|  | Dimethil Polysyloxan | % | 85,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1612) |
| 7 | Keragaman bobot Weight variation |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablets Not more than 15 | FI V (2014) hal 1526 – 1529 |
|  | Magnesium Hydroxide |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value 10 tablets Not more than 15 | FI V (2014) hal 1526 – 1529 |
| 8 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1 Not more than 1 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Kapasitas Penetralan Asam Acid Netralizing Capacity | mEq | Tidak kurang dari 9,723 Not less than 9,723 | FI V (2014) hal. 97 – 98 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-037 | 00 | 11 NOV 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-037 | 01 | 08 JUN 2022 | Perubahan Pustaka pada kadar Dimethyl Polysyloxan Change references at assay Dimethyl Polysyloxan | Review dokumen Document riview |
| S-QC-03-037 | 02 |  | Perubahan format dan pustaka pada poin identifikasi Change layout and references at point of identification | Review dokumen Document riview |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- AMPO

- SPRPJ

- SSCP

- SIP

- SPB