- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Starch Glycolate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 2022

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik |  | 17. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia |  | 18. | Kertas Saring |
| 3. | Autotitrator |  | 19. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Labu Ukur |  | 20. | Pipet Tetes |
| 5. | Botol Timbang |  | 21. | Pipet Ukur |
| 6. | Oven |  | 22. | Erlenmeyer |
| 7. | Desikator |  | 23. | Buret |
| 8. | Tabung Nessler |  | 24. | Gelas ukur |
| 9. | Glass Titration Beaker |  | 25. | Corong |
| 10. | Furnace |  | 26. | Lumpang dan Alu |
| 11. | Magnetic Stirrer |  | 27. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 12. | Penjepit Cawan |  | 28. | Vortex |
| 13. | pH meter | 29. |  | Water bath |
| 14. | Hot plate | 30. |  | Kawat platina |
| 15. | Spirtus | 31. |  | Spektrofotometer UV-Vis |
| 16. | Kertas saring |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 11. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Sodium Starch Glycolate | 12. | Asam Asetat Glasial P; 6 N |
| 3. | Iodine 0,1 N | 13. | AgNO3 0,1 N |
| 4. | Kalium Iodida 16,5% | 14. | Etanol 80% |
| 5. | Asam Klorida 0,1 N | 15. | Kalium Bromida P |
| 6. | Asam Nitrat P | 16. | Kalium Bikromat 1% |
| 7. | HClO4 0,1 N LV | 17. | Kalium Piroantimonat |
| 8. | Kalium Karbonat 15% | 18. | Aseton |
| 9. | Natrium Klorida | 19. | Asam Sulfat P |
| 10. | 2,7-dihydroxynapthalene |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

  - Larutkan 1 g zat uji dalam 10 - 30 ml Air Murni dingin ke dalam tabung Nessler.

  - Amati larutan.

  - Identifikasi  (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

              - Spektrum Serapan Inframerah

        - Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sodium Starch Glycolate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

        - Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

        - Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Reaksi Warna

- Timbang 0,1 g zat uji; larutkan dalam 30 ml Air Murni kedalam tabung Nessler.

- Tambahkan beberapa tetes HCl 0,1 N sampai larutan sedikit asam.

- Tambahkan I2 0,1 N dan KI 16,5%.

- Amati perubahan warna larutan yang terjadi.

- Reaksi Pengendapan

- Ambil 2 ml Larutan uji pada parameter Batas Besi ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih : Tidak ada endapan muncul.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan di air es, apabila diperlukan gosok bagian dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk : Muncul endapan pekat.

- Uji Nyala

        - Celupkan kawat platina ke dalam Larutan uji pada parameter Batas Besi.

        - Pijarkan di atas api : Nyala api menimbulkan warna kuning pekat yang tidak bercahaya.

  - Batas Natrium Klorida (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 0,5 g zat uji; masukkan ke dalam wadah titrasi potensiometri.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Titrasi dengan AgNO3 0,1 N LV secara potensiometri.

Tiap ml AgNO3 0,1 N setara dengan 5,844 mg NaCl

    - Perhitungan:

C=Vu × N0,1 × 5,844Wu × 100%

Keterangan:

C		= 	Kadar Natrium Klorida (%)

Vu		= 	Volume AgNO3 0,1 N LV yang diperlukan untuk mentitrasi larutan uji (ml)

N		= 	Normalitas AgNO3 LV yang digunakan (N)

0,1		=	Konsentrasi AgNO3 LV teoritis (N)

5,844	=	Kesetaraan 1 ml AgNO3 0,1 N dengan Natrium Klorida (mg)

Wu		= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Batas Natrium Glycolate

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

  - Larutan A

- Timbang 100 g 2,7-Dihydroxynapthalene, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Asam Sulfat P, kocok hingga homogen. Dan diamkan larutan hingga warna kekuningan menghilang.

(Larutan dapat digunakan tidak lebih dari 2 hari).

- Larutan Standar

- Timbang 310 mg Asam Glikolat (yang sebelumnya telah dikeringkan di atas Fosfor Pentoksida dalam desikator dan kondisi suhu ruang selama semalam) ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Air murni, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan ke dalam gelas kimia 100 ml, tambahkan 4 ml Asam Asetat 6 N, dan diamkan selama 30 menit.

- Tambahkan 50 ml Aseton dan 1 g Natrium Klorida, campur, dan saring cepat menggunakan kertas saring yang telah dibasahi oleh Aseton sebelumnya, ke dalam labu ukur 100 ml.

- Cuci gelas kimia dan kertas saring menggunakan Aseton.

- Encerkan dengan Aseton hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Diamkan selama 24 jam tanpa pengocokan.

- Pipet 2 ml supernatan jernih dari larutan, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Panaskan di atas waterbath selama 20 menit untuk menghilangkan Aseton.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 20 ml Larutan A, campur, dan panaskan kembali di atas waterbath selama 20 menit.

- Dinginkan dengan air mengalir, dan pindahkan larutan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Asam Sulfat, kocok hingga homogen (dinginkan dengan air mengalir).

- Gunakan larutan tidak lebih dari 10 menit.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 4 ml Asam Asetat 6 N dan 5 ml Air murni, aduk hingga homogen (selama 10 menit).

- Tambahkan 50 ml Aseton dan 1 g Natrium Klorida, campur, dan saring cepat menggunakan kertas saring yang telah dibasahi oleh Aseton sebelumnya, ke dalam labu ukur 100 ml.

- Cuci gelas kimia dan kertas saring menggunakan Aseton.

- Encerkan dengan Aseton hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Diamkan selama 24 jam tanpa pengocokan.

- Pipet 2 ml supernatan jernih dari larutan, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Panaskan di atas waterbath selama 20 menit untuk menghilangkan Aseton.

- Dinginkan, kemudian tambahkan 20 ml Larutan A, campur, dan panaskan kembali di atas waterbath selama 20 menit.

- Dinginkan dengan air mengalir, dan pindahkan larutan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Asam Sulfat, kocok hingga homogen (dinginkan dengan air mengalir).

- Gunakan larutan tidak lebih dari 10 menit.

- Pengukuran

Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm.

  - Kadar (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 20 ml Etanol 80%, aduk selama 10 menit.

- Kemudian saring larutan.

- Ulangi sampai klorida terekstraksi semua; tes larutan terhadap 2 tetes AgNO3 0,1 N. Jika terbentuk endapan putih, maka masih terdapat klorida di dalam larutan.

- Ambil bagian yang tidak larut, keringkan pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Timbang saksama 350 mg; masukkan ke dalam Glass Titration Beaker.

- Tambahkan 40 ml Asam Asetat Glasial.

- Refluks di atas Waterbath selama 2 jam, dinginkan hingga suhu kamar.

- Tetapkan titik akhir secara potensiometrik dengan HClO4 0,1 N LV; sesuai instruksi kerja pemakaian Alat Autotitrator.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml HClO4 0,1 N setara dengan 22,99 mg Natrium

    - Perhitungan:

Perhitungan pada alat autotitrator :

CP = Vu ×N ×22,990,1 ×Wu ×100%

Kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering.

C=CP x100% (100%-SP)

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, dispersikan dengan 30 ml Air Murni di dalam gelas kimia 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

        - Panaskan botol timbang pada suhu 130 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

        - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

        - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

        - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

        - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm - 10 mm.

        - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 130 ± 2oC.

        - Panaskan selama 90 menit.

        - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Batas Besi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Besi (Fe)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Fe: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-089 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-089 | 01 | 19 JAN 2022 | Perubahan Templet; Point 6; Point 7 Templete Changes; Point 6; Point 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru Document review following the latest kompendia and rules |
| I-QC-01-089 | 02 | 21 DEC 2022 | Perubahan redaksi; Perubahan referensi, Alat dan Bahan, Poin 7; Penghapusan pengujian natrium glikolat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-089 | 03 |  | Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan, Identifikasi Uji Nyala, Batas Sodium Glycolate | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB