- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Mefenamic Acid Film Coated Tablet 500 mg to be used as a reference on inspection of the product.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Asam Mefenamat Tablet Salut Selaput 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specification of Mefenamic Acid Film Coated Tablet 500 mg product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/Product Specification

- Tablet Inti/Core Tablet

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Kaplet Caplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih White | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | K “breakline” F | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Panjang Length | mm | 16,70 – 17,30 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar Width | mm | 6,20 – 6,80 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 589,00 - 651,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 70,00 – 230,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit minute | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
| 7 | Kadar Assay | % | 93,00 – 107,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
| 8 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keragaman bobot Weight variation | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 10 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 8,0 (40 mL Etanol + 760 mL dapar fosfat pH 8,0); 800 mL Media : Buffer phosphate pH 8,0 (40 mL Ethanol + 760 mL buffer phosphate pH 8,0); 800 mL Alat : Dayung, 75 rpm Apparatus : Paddle; 75 rpm Waktu : 45 menit Time : 45 minutes | % | Tidak kurang dari 65 (Q=60) Not less than 65 (Q=60) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |

- Tablet Salut Selaput/Film Coated Tablet

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Kaplet Caplet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Kuning Yellow | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | K”breakline” F | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Panjang Length | mm | 16,80 – 17,40 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar Width | mm | 6,30 – 6,90 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 606,67 – 670,53 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 130,00 – 270,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit minute | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
|  | Spektrofotometri |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
|  | Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Thin Layer Chromatography (TLC) |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
| 7 | Kadar Assay | % | 93,00 – 107,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
| 8 | Keragaman bobot Weight variation | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 9 | Disolusi Dissolution |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 8,0 (40 mL Etanol + 760 mL dapar fosfat pH 8,0); 800 mL Media : Buffer phosphate pH 8,0 (40 mL Ethanol + 760 mL buffer phosphate pH 8,0); 800 mL Alat : Dayung, 75 rpm Apparatus : Paddle; 75 rpm Waktu : 45 menit Time : 45 minutes | % | Tidak kurang dari 65 (Q=60) Not less than 65 (Q=60) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 188) |
| 10 | Uji Batas Mikroba Microbial Limit Test |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba Microbial Enumeration |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 Not more than 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) Total Yeasts and Molds Count (TYMC) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 Not more than 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik Specified Microbe |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif Negative | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-048 | 00 | 05 FEB 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-048 | 01 | 15 DEC 2022 | - Perubahan referensi Identifikasi, Kadar dan Keragaman Bobot sesuai Modifikasi FI VI Tahun 2020 Changes reference of Identification, Assay and Weight Variation according FI VI Modification 2020 - Penambahan Parameter Disolusi sesuai Modifikasi FI VI Tahun 2020 Addition of Dissolution Parameters according to FI VI Modification 2020 | Metode pemeriksaan Kadar, Disolusi, Identifikasi dan Keragaman Bobot yang berlaku, belum sesuai dengan Modifikasi FI VI Tahun 2020 Examination methods for Assay, Dissolution, Identifcation and Weight Variation that apply, not according with F VI Modification 2020. |
| S-QC-03-048 | 02 | 29 MAR 2022 | Penambahan identifikasi Spektrofotometer dan KLT Added identification Spectrophotometer and TLC | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 Adjust to FI VI (2020) |
| S-QC-03-048 | 03 |  | Penambahan Uji Batas Mikroba pada Tablet Salut Selaput, Perubahan Daftar Distribusi Dokumen Added parameter Microbial Limit Test at Film Coated Tablet, Changes Distribution List of Document | Untuk registrasi BPOM For registration BPOM |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP