- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 100 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 100 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - USP 42 NF 37 2019

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Bahan dan Alat

| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baku Kerja Allopurinol |  | 5 |  | Ammonium fosfat monobasa 0,05 M |  |
| 2 | Baku Internal Hipoksantin |  | 6 |  | Metanol pro HPLC |  |
| 3 | NaOH 0,1 N |  |  |  |  |  |
| 4 | HCl 0,01 N |  |  |  |  |  |
| - Alat |  |  |  |  |  |
| 1 | Timbangan analitik | 8 |  | Dissolutin Tester |  |
| 2 | Jangka sorong | 9 |  | Vaccum |  |
| 3 | Hardness Tester | 10 |  | Ultrasonic bath |  |
| 4 | Friability Tester | 11 |  | Vial tertutup |  |
| 5 | Mortir dan stamper | 12 |  | Membran 0,20 µm |  |
| 6 | Spatula | 13 |  | Labu ukur 20 mL, 50 mL, 100 mL |  |
| 7 | Pipet ukur 2 mL, 1 mL | 14 |  | HPLC |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 0,40 g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 ml Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Fase Gerak

- Timbang 5,75 g Ammonium Fosfat Monobasa (NH4H2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Masukkan 800 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan standar internal Hipoksantin dan baku kerja Allopurinol, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

- Larutan Baku Internal Hipoksantin

- Timbang 50,00 mg baku internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,1 N,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Standar

- Timbang 50,00 mg baku kerja Allopurinol, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,1 N,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan standar dan 1 mL larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan siap digunakan.

- Kondisi HPLC

Kolom		: Waters Reliant; C18; L1; 4,6 x 250 mm; 5µm

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 15 μL

Fase gerak		: Ammonium Fosfat Monobasa 0,05 M

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 50,00 mg baku kerja Allopurinol, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,1 N,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan standar dan 1 mL larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Allopurinol adalah 0,02 mg/mL dan Hipoksantin 0,01 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Allopurinol Tablet 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 250,00 mg (setara dengan 100 mg Allopurinol), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL Larutan NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan standar dan 1 mL larutan baku internal, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Allopurinol 0,02 mg/mL dan Hipoksantin 0,01 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

- Perhitungan

Cu= Lu Ls ×IsIu × WsDosis× WrWu× FuFs × B%

Keterangan

Cu	: Kadar Allopurinol yang telah diperhitungkan terhadap baku

pembanding   (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Is	: Luas area larutan internal standar dalam larutan baku

Iu	: Luas area larutan internal standar dalam larutan uji

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis         : 100 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat sampel yang ditimbang (mg)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji Allopurinol (5000)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku Allopurinol (2500)

B%	: % baku pembanding

  - Keragaman Bobot

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol tablet 100 mg (S-QC-03-022)

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan HCl 0,01N

- Masukkan ±500 ml akuades kedalam gelas kimia 1 L.

- Tambahkan 0,83 ml HCl P.

- Tambahkan akuades hingga volume 1000 ml.

- Aduk hingga homogen, larutan siap digunakan.

- Larutan Baku pembanding

- Timbang 11,11 mg baku kerja Allopurinol, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 70 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet ±10 ml larutan dari masing-masing labu disolusi menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250 nm dengan media disolusi sebagai blangko.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr×  B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Allopurinol yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 220 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 × 220 |
| Dosis | : | 100 mg |
| B% | : | % baku pembanding |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 100 mg (S-QC-03-022).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-025 | 00 | 05 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-025 | 01 | 04 MEI 2020 | 6.10. | Perubahan media disolusi dari larutan HCl 0,1N menjadi larutan HCl 0,01 N |
| I-QC-03-025 | 02 | 10 FEB 2021 | - | Perubahan format dokumen |
| I-QC-03-025 | 03 | 12 JUL 2021 | 6.7. | - Penghapusan Larutan Ammonium Fosfat 0,05 M - Perubahan Kolom dari 3,9 x 300 mm, 5µm waters Bondapak menjadi Waters reliant C18 L21 21,6 x 150 mm 5µm - Penghapusan Pelarut |
| I-QC-03-025 | 04 |  | Perubahan templet, Penghapusan poin penyimpanan dan pengemasan, Perbaikan kolom kadar, penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku pada kadar dan disolusi, Perubahan perhitungan, Penambahan syarat disolusi Penambahan Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML