- Tujuan/ Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

To show specific description of Tablet Tambah Darah Neo Sugar Coated to be used as a reference on inspection of the product.

- Ruang Lingkup/ Scope

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

To explain specific description of Tablet Tambah Darah Neo Sugar Coated product which is manufactured by PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk/ Product Specification

- Tablet Tambah Darah Neo Inti/ Core Tablet Tambah Darah Neo

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Coklat Brown | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | Polos Plain | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 342,00 – 378,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 40,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | Menit Minute | Tidak lebih dari 15 Not more than 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |
|  | Acidum Folicum |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 7 | Kadar Assay |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate | % | 90,00 – 105,00 | BP (2015) Hal. 556 – 557 |
|  | Acidum Folicum | % | 90,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 8 | Keregasan Friability | % | Tidak lebih dari 1,00 Not more than 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman kandungan (sebagai Acidum Folicum) Content uniformity (as Acidum Folicum) | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10 | Disolusi (sebagai Ferrous Fumarate) Dissolution (as Ferrous Fumarate) |  |  |  |
|  | Media : 900 ml asam klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat 0,5 % Media : 900 mL Hydrochloric Acid 0,1 N in Sodium Laurylis Sulfate 0,5 % Alat : Paddle, 75 rpm Apparatus : Paddle, 75 rpm Waktu : 45 menit Time : 45 minutes | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) Not less than 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 229 – 230, PT Kimia Farma |

- Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula/ Tablet Tambah Darah Neo Sugar Coated

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Merah Red | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa Taste |  | Manis Sweet | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas Upper side |  | Polos Plain | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah Lower side |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi Dimension |  |  |  |
|  | Diameter Diameter | mm | 9,80 – 10,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata Average weight | mg | 348,84 – 385,56 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan Hardness | N | 50,00 – 140,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur Disintegration time | menit | Tidak lebih dari 60 Not more than 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |
|  | Acidum Folicum |  | Memenuhi persyaratan Meets the requirement | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 7 | Kadar Assay |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate | % | 90,00 – 105,00 | BP (2015) Hal. 556 – 557 |
|  | Acidum Folicum | % | 90,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 8 | Keseragaman kandungan (sebagai Acidum Folicum) Content uniformity (as Acidum Folicum) | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 Acceptance value for 10 tablets Not more than 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi (sebagai Ferrous Fumarate) Dissolution (as Ferrous Fumarate) |  |  |  |
|  | Media : 900 ml Asam Klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat 0,5 % Media : 900 mL Hydrochloric Acid 0,1 N in Sodium Lauryl Sulfate 0,5 % Alat : Paddle, 75 rpm Apparatus : Paddle, 75 rpm Waktu : 45 menit Time : 45 minutes | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) Not less than 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 229 – 230, PT Kimia Farma |
| 10 | Ion Besi (III) Iron Ion (III) | % | Tidak lebih dari 5,0 Not more than 5,0 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-004 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-03-004 | 01 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet; Perubahan pustaka identifikasi, kadar & keseragaman kandungan; Penambahan Ion besi (III) pada pemeriksaan salut; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen Temple changes; Changes in literature, content & uniformity of content; The addition of iron (III) ions to the coating examination; Removal of packaging & composition per tablet; Removal of packaging and storage, expiration time; Added document distribution list | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 Adjusting to FI VI Year 2020 |
| S-QC-03-004 | 02 |  | Perubahan referensi identifikasi Ferrous Fumarate pada tablet inti dan tablet salut Change reference of identification Ferrous Fumarate at core tablet and film coated tablet | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 Adjusting to FI VI Year 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SIP

- SPB