- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Antasida Doen tablet Kunyah 200/200 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 91; 2025 – 2028)

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 91) <451>

  - PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 7. | Buret |  |
| 2. | Jangka sorong | 8. | Statif |  |
| 3. | Hardness Tester | 9. | Labu Ukur 100, 1000 mL |  |
| 4. | Friability Tester | 10. | Erlenmeyer 250 mL |  |
| 5. | Mortir dan stamper | 11. | Spatula |  |
| 6. | Magnetic stirrer | 12. | Hot plate + stirrer |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asam Klorida 3 N | 11. | Indikator Phenolpthalein |
| 2. | Asam Klorida Pekat | 12. | Asam Asetat-Amonium Asetat |
| 3. | Metil Merah | 13. | Etanol |
| 4. | Amonium Hidroksida 6 N | 14. | Ditizon |
| 5. | Amonium Klorida | 15. | Zink Sulfat 0,05 M |
| 6. | Amonium Karbonat | 16. | Amonium Asetat |
| 7. | Natrium Fosfat Dibasa | 17. | Asam Asetat Glasial |
| 8. | Dinatrium Edetat | 18. | Alkohol 96% |
| 9. | Natrium Hidroksida | 19. | Triethanolamine |
| 10. | Tromethamine Standar Volumetrik | 20. | Indikator Bromocresol Green |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Ammonium Hidroksida 6 N

- Ambil 400 mL Ammonium Hidroksida P, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume tepat 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Metil Merah LP

- Timbang 100 mg Metil Merah, masukkan ke dalam botol indikator 100 mL.

- Encerkan dengan 100 mL Etanol.

- Aduk homogen (Saring jika di perlukan).

- Pembuatan Natrium Fosfat Dibasa LP

- Timbang 6,35 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Encerkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Ammonia LP

- Ambil 350 mL Ammonium Hidroksida, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Tambahkan tepat 650 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Ammonium Karbonat LP

- Timbang 20 g Ammonium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 20 mL Ammonia LP.

- Genapkan dengan Akuades hingga 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Identifikasi Magnesium

- Timbang 700 mg serbuk sampel, masukkan ke dalam gelas kimia 25 mL.

- Tambahkan 10 mL Asam Klorida 3 N dan 5 tetes indikator Metil Merah LP.

- Panaskan hingga mendidih dan tambahkan Ammonium Hidroksida 6 N hingga terjadi perubahan warna menjadi kuning tua.

- Lanjutkan pemanasan selama 2 menit.

- Saring fltrat dan tampung dalam vial.

Uji Identifikasi Umum Magnesium <291>

- Tambahkan Ammonium Klorida P ke dalam larutan di atas.

- Kemudian netralkan dengan Ammonim Karbonat LP (tidak terbetuk endapan).

- Tambahkan Natrium Fosfat Dibasa LP (terbentuk endapan hablur putih, yang tidak larut dalam Ammonum Hidroksida 6 N).

- Identifikasi Aluminium

- Bilas endapan yang diperoleh dari Uji Identifikasi A dengan larutan Ammonium Klorida P (1 dalam 50) panas.

- Larutkan endapan dalam Asam Klorida P.

Uji Identifikasi Umum Aluminium <291>

- Tambahkan Ammonium Hidroksida 6 N ke dalam larutan di atas (terbentuk endapan berupa gel putih yang tidak larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

  - Larutan HCl 3 N

    - Ambil 24,60 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

  - Pembuatan Larutan Dinatrium Edetat 0,05 M

    - Timbang seksama 18,60 gram Dinatrium Edetat.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades dan kocok hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, kocok hingga homogen.

  - Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat 0,05 M

    - Timbang dengan seksama 40,00 mg Kawat Aluminium.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 50 mL campuran asam klorida : air (1:1) .

    - Goyang labu dan diamkan hingga seluruh aluminium terlarut.

    - Encerkan dengan akuades sampai tanda batas.

    - Pipet 10 mL larutan ke dalam gelas kimia.

    - Tambahkan dengan pengadukan terus menerus berturut turut 25,00 mL titran Dinatrium Edetat dan 20,00 mL dapar Asam Asetat-Amonium Asetat, didihkan hati hati selama 5 menit .

    - Dinginkan, tambahkan 50 mL etanol dan 2 mL ditizon.

    - Titrasi dengan Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi warna merah muda cerah. Lakukan penetapan blanko.

  - Larutan Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat

    - Timbang 77,10 g Amonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial.

    - Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

  - Larutan Buffer Ammonia-Ammonium Klorida pH 10,7

- Timbang 67,5 g Ammonium Klorida, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 570 mL Ammonium Hidroksida, homogenkan.

- Genapkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades.

- Atur pH hingga menunjukkan pH 10,7 ± 0,05.

  - Pembuatan Larutan Indikator Eriochrom Black T – Triethanolamine

- Timbang 200 mg Eriochrom Black T, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Tambahkan 15 mL Triethanolamine, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Ethanol.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Indikator Dithizone

- Timbang 25,6 mg Dithizone, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan ethanol.

- Simpan dalam refrigerator.

  - Pembuatan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

    - Timbang seksama 14,40 gram Zink Sulfat.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades dan kocok hingga larut.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, kocok hingga homogen.

  - Pembakuan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

    - Pipet 10 mL larutan EDTA ke dalam erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 10 mL larutan Buffer Asam Asetat-Amonium Asetat.

    - Tambahkan 40 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M sampai terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah jambu muda.

- Prosedur Kadar Aluminium Hidroksida

  - Larutan Blangko dengan EDTA

- Pipet 10,0 mL Akuades, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, 25 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Dapar Asam Asetat-Ammonium Asetat

- Panaskan larutan hingga hampir mendidih dan dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 25 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan Indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Tiap mL ZnSO4 0,05 M setara dengan 3,90 Al(OH)3.

  - Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, gerus hingga homogen.

- Timbang dengan seksama 2,1 gram, masukkan kedalam labu erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, aduk dan tambahkan 30 mL HCl 3 N.

- Panaskan diatas hotplate hingga larutan menjadi jernih dan endapan turun ke dasar labu erlenmeyer.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Pindahkan larutan kedalam labu ukur 100 mL dan encerkan dengan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Pipet 10,0 mL larutan uji, masukkan kedalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, 25 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Buffer Asam Asetat-Ammonium Asetat.

- Panaskan larutan sampai hampir mendidih, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 25 mL Ethanol 95% dan 2 mL Indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat (ZnSO4) 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Tiap mL Zink Sulfat (ZnSO4) 0,05 M setara dengan 3,90 Al(OH)3

- Pengukuran Kadar Aluminium Hidroksida

Larutan masing-masing diukur dengan metode titrasi. Dengan perhitungan nilai kadar sebagai berikut :

kadar=Vb-Vt × [ZnSO4]0,05 × 3,9dosis ×10010×WrWs ×100%

Keterangan :

Vb 	      		= Volume Blanko (mL).

Vt 	     	 	= Volume Titrasi (mL).

[ZnSO4]		= Molaritas larutan ZnSO4 (M).

Dosis   		= 200 mg

Wr	  		= Berat rata rata tablet (mg).

Ws      		= Berat zat uji yang ditimbang (mg).

- Prosedur Kadar Magnesium Hydroxide

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, gerus hingga homogen.

- Timbang dengan seksama 2,1 gram, masukkan kedalam labu erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 20 mL Akuades, aduk dan tambahkan 30 mL HCl 3 N.

- Panaskan diatas hotplate hingga larutan menjadi jernih dan endapan turun ke dasar labu erlenmeyer.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Pindahkan larutan kedalam labu ukur 100 mL dan encerkan dengan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Pipet 5,0 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades dan 10 mL Triethanolamine, homogenkan.

- Dinginkan dengan menggunakan es, pertahankan suhu hingga 
(suhu 3-4 OC).

- Tambahkan 10 mL larutan Buffer Amonium-Amonium Klorida dan 3 tetes larutan indikator Eriochrom Black T.

- Titrasi larutan menggunakan larutan titran Dinatrium Edetat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru.

- Tiap mL EDTA 0,05 M setara dengan 2,916 Mg(OH)2

- Pengukuran Kadar Magnesium Hydroxide

Larutan masing-masing diukur dengan metode titrasi. Dengan perhitungan nilai kadar sebagai berikut :

Kadar=Vt × EDTA0,05 × 2,916Dosis ×1005×WrWs ×100%

Keterangan :

Vt 	= Volume Titrasi (mL).

[EDTA]	= Molaritas larutan EDTA (M).

Wr	= Berat rata rata tablet (mg).

Ws	= Berat zat uji yang ditimbang (mg).

#### Dosis 	= 200 mg

  - Keragaman Bobot

    - Syarat   :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja  :

Keragaman Bobot untuk Aluminium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide merujuk pada Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Kapasitas Penetralan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg 
(S-QC-03-034).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan NaOH 0,5 N

- Timbang 20 g NaOH (p.a), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Larutkan dalam 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Pembakuan Larutan NaOH 0,5 N

- Timbang 1 g Kalium Biftalat masukkan ke Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 75 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan 2 tetes indikator phenolphtalein.

- Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak bewarna menjadi merah muda.

- Pembuatan Larutan HCl 1 N

- Masukkan 200 mL Akuades ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 83,3 mL HCl (pa).

- Tambahkan Akuades hingga volume 1000 mL.

- Pembakuan Larutan HCl 1 N

- Timbang 1 g Tromethamine standar volumetrik, masukkan ke erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan 2 tetes indikator Bromocresol Green LP.

- Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning pucat.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 630 mg sampel

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades yang telah dipanaskan dan campur menggunakan pengaduk magnetik selama 1 Menit.

- Pipet 30 mL HCl 1.0 N ke dalam larutan uji sambil diaduk terus menggunakan pengaduk magnetik selama 15 menit tepat setelah penambahan HCl 1.0 N

- Segera Titrasi kelebihan asam klorida dengan NaOH 0.5 N dalam waktu tidak lebih dari 5 menit sampai di capai pH 3.5 yang stabil (selama 10 sampai 15 detik).

        - *Catatan : Titrasi dilakukan pada suhu 37 ± 3°C.

      - Perhitungan

- Perhitungan Pembakuan Larutan Natrium Hidroksida 0.5 N

N=W (mg)204.22 ×V (mL)

Keterangan :

N		= Normalitas Larutan Natrium Hidroksida 0.5 N

W		= Berat Kalium Biftalat standar volumetrik (mg)

V		= Volume Natrium Hidroksida (mL)

- Perhitungan Pembakuan Larutan Asam Klorida 1.0 N

N=W (mg)121.14 ×V (mL)

Keterangan :

N		= Normalitas Larutan Asam Klorida 1.0 N

W		= Berat Tromethamine standar volumetrik (mg)

V		= Volume Asam Klorida (mL)

- Perhitungan Kapasitas Penetralan Asam

mEq=30 × N HCl-(V NaOH × N NaOH)

Keterangan :

30	  = Volume HCl yang digunakan untuk titrasi (mL)

N Hcl	= Konsentrasi HCL dalam normalitas

V NaOH	= Volume NaOH (mL) yang digunakan untuk titrasi

N NaOH	= Konsentrasi NaOH dalam normalitas

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | ###### Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-035 | 00 | 09 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-035 | 01 | 27 AUG 2021 | Pada poin kadar ditambahkan pembuatan larutan buffer ammonia-ammonium klorida pH 10,7; Indikator Eriocrom Black T dan Indikator Dithizone; pembuatan larutan uji Alumunium Hidroksida dan Magnesium Hidroksida, perubahan perhitungan Alumunium Hidroksida dan Magnesium Hidroksida. | Review Dokumen |
| I-QC-03-035 | 02 | ………….. | Perubahan referensi; Penghapusan SPML di daftar distribusi | Referensi penetapan kadar Aluminium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide, Identifikasi, Keragaman Bobot dan Kapasitas Penetralan Asam diubah ke FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-035 | 03 |  | Perubahan isi identifikasi, Perubahan isi Kapasitas Penetralan Asam | Menyesuaikan dengan metode pemeriksaan sediaan obat tablet kunyah sesuai FI VI Tahun 2020 <451> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP